Общество с ограниченной ответственностью «ПК ГЕО» Договор №28/24 от 19.04.2024 г. Внесение изменений в генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Головтеево» Малоярославецкого района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПК ГЕО» Договор №28/24 от 19.04.2024 г. Внесение изменений в генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Головтеево» Малоярославецкого района Калужской области Материалы по обоснованию утв. решением Сельской Думы от 27.08.2013 №27, в ред. от 24.12.2019 №119 утв.решением Малоярославецкого Районного Собрания депутатов, в ред. от 09.08.2022 №51 утв.решением Малоярославецкого Районного Собрания депутатов в ред. от 07.11.2024 №60 утв.решением Малоярославецкого Районного Собрания депутатов Калуга 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

I. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	11

II.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	14

II.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	14

II.2   ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	18

II.2.1  ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	18

II.2.2 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	19

II.2.3  ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ	26

II.3 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ	30

II.3.1 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	31

II.3.2 ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ, ПРИБРЕЖНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ ПОЛОСЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ………………………………………………………………….............................................33

II.3.3.  САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	38

II.3.4.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ….…………..49

II.3.5. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ……………….………………………….…………52

II.4 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	58

II.4.1  ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ	58

II.4.2  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА	62

II.4.3 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	63

II.4.4  ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД	66

II.4.5  ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ	67

II.4.6  ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ	68

II.4.7  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	72

III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	75

IV. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	77

V.  Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	80

VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	81

VI.1.  территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	82

VI.2. территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	86

VI.3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ…………………………………………………………………………………………99

VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	121

VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	124

# СОСТАВ

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 2 | Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1: 15000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон поселения | 1: 15000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1: 15000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1: 15000 |
| 2.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1: 15000 |
| 2.3 | Местоположение существующих и строящихся объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения поселения | 1: 15000 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Село Головтеево» Малоярославецкого муниципального района (далее по тексту – генеральный план) разработан ПК «ГЕО», в соответствии с Муниципальным контрактом №0137300017512000081-0207391-01 от 05.10.2012 г., утвержден Решением Сельской Думы от 27.08.2013 №27.

Внесение изменений  в генеральный план МО СП «Село Головтеево» Малоярославецкого муниципального района  Калужской области разработан ООО «ПК ГЕО» в соответствии с Договором №28/24 от 19.04.2024г.

Необходимость внесения изменений и дополнений в Генеральный план была вызвана приведением генерального плана в соответствие с требованиями действующего законодательства; схемой территориального планирования РФ; с документами территориального планирования Калужской области и Малоярославецкого района; переводом земельных участков -  из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения; установлением функциональной зоны «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 40:13:070506:9, 40:13:070506:12, 40:13:070506:19.

Внесение изменений в Генеральный план  СП «Село Головтеево» выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл. от 16.05.2023 №18 «О внесении изменения в приказ Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 N 59 (в ред. приказов Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 29.11.2016 №150, от 29.07.2020 №26) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области"; с учетом Схемы территориального планирования Калужской области; местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Малоярославецкий район» и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

Генеральный план является обеспечением градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития сельского поселения.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ:

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

- сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 настоящего Кодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

- оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

- утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

- сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

- границы поселения, городского округа;

- границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

- местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

- особые экономические зоны (на территории сельского поселения отсутствуют).

- особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

- территории объектов культурного наследия;

- территории исторических поселений федерального значения,

- территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (на территории сельского поселения отсутствуют).

- зоны с особыми условиями использования территорий;

- территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы лесничеств;

- иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Карты в составе материалов по обоснованию  генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Местоположение существующих и строящихся  объектов федерального, регионального и местного значения поселения.

В генеральном плане не применяются положения статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части пункта 4 части 8, в связи с тем, что на территории МО СП «Село Головтеево» особо экономические зоны отсутствуют.

I. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

При разработке генерального плана поселения учитывались сведения об утвержденных документах стратегического планирования, планах и программах комплексного социально-экономического развития Российской Федерации, Калужской области,  Малоярославецкого района.

Перечень планов-программ социально-экономического развития

Таблица №1

| № п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 N 207-р |
| 2 | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 (с последующими изменениями) |
| 3 | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 (с последующими изменениями) |
| 4 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 (с последующими изменениями) |
| 5 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640 (с последующими изменениями) |
| 6 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 (с изменениями и дополнениями) |
| 7 | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 |
| 8 | Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий». | Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 63 (с последующими изменениями) |
| 9 | Государственная программа Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 08.02.2019 N 89 (с последующими изменениями) |
| 10 | Государственная программа Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 29.01.2019 N 38 (с последующими изменениями) |
| 11 | Государственная программа Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 44 (с последующими изменениями) |
| 12 | Государственная программа Калужской области «Семья и дети в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 51 (с последующими изменениями) |
| 13 | Государственная программа Калужской области «Развитие культуры в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 12.01.2024 N 35 |
| 14 | Государственная программа Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 53 (с последующими изменениями) |
| 15 | Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 30.12.2013 N 744 (с последующими изменениями) |
| 16 | Государственная программа Калужской области «Развитие туризма в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 12.01.2024 N 34 |
| 17 | Государственная программа Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 52 (с последующими изменениями) |
| 18 | Государственная программа Калужской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 28.03.2019 N 201 (с последующими изменениями) |
| 19 | Государственная программа Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 N 98 (с последующими изменениями) |
| 20 | Государственная программа Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 50 (с последующими изменениями) |
| 21 | Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий» | Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 63 (с последующими изменениями) |
| 22 | - Государственная программа Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 25.03.2019 N 171 (с последующими изменениями) |
| 23 | Государственная программа Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 02.06.2020 N 430 (с последующими изменениями) |
| 24 | Государственная программа Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 48 (с последующими изменениями) |
| 25 | Государственная программа Калужской области «Развитие лесного хозяйства в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 N 97 (с последующими изменениями) |
| 26 | Государственная программа Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 26.03.2019 N 175 (с последующими изменениями) |
| 27 | Государственная программа Калужской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 N 96 (с последующими изменениями) |
| 28 | Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2040 г. | Постановление Правительства Калужской области от 15.12.2022 № 970 (с последующими изменениями) |
| 29 | План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года | Постановлением Правительства Калужской области от 14.02.2019 № 107 |
| 30 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения «Село Головтеево» до 2020 года и на период до 2030 г | Постановление Администрации сельского поселения «Село Головтеево» Малоярославецкого района Калужской области от 23.09.2016 N 49 |
| 31 | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Село Головтеево» на 2014-2024 г. | Постановление Администрации сельского поселения «Село Головтеево» Малоярославецкого района Калужской области от 30.10.2014 N 38 |
| 32 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Село Головтеево» Малоярославецкого района Калужской области на 2017-2030 г. | Постановление Администрации сельского поселения «Село Головтеево» Малоярославецкого района Калужской области от 07.10.2016 N 58 |

# II.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

## II.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сельское поселение «Село Головтеево» расположено на территории Малоярославецкого района Калужской области. Центр сельского поселения – село Головтеево расположен в 14 км от районного центра г. Малоярославец. В состав сельского поселения «Село Головтеево» входят следующие населенные пункты:   дер. Афанасово, дер. Чернолокня, дер. Максимовка, дер. Вихляево, с. Головтеево, дер. Зайцево,  дер. Кашурино, дер. Кобылино, дер. Куклеиха, дер. Митрофаново, дер. Мурзино, дер. Подполково, дер. Самсыкино, дер. Семынино, дер. Татарское.

Площадь сельского поселения составляет 7509,68 га, численность населения 1745 человек.

Сведения о границе муниципального образования сельское поселение «Село Головтеево» внесены в базу данных ФГИС ЕГРН.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Головтеево»

Текстовое описание границы сельского поселения "Село Головтеево" произведено согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.

Граница сельского поселения "Село Головтеево" проходит следующим образом:

- 1) от точки 1 в северо-восточном направлении по лесному массиву Ильинского участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на протяжении 5025 м до пересечения с границей муниципального образования "Деревня Шумятино" (узловая точка 17);

- 2) от узловой точки 17 в северо-восточном направлении по лесному массиву Ильинского участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на протяжении 1118 м вдоль юго-восточной границы дер. Черкасово до точки 25;

- 3) от точки 25 в юго-восточном направлении по лесному массиву Ильинского участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на протяжении 3765 м, огибая с южной стороны дер. Костино, до точки 48;

- 4) от точки 48 в северо-восточном направлении по границе Ильинского участкового лесничества и Малоярославецкого участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на протяжении 6771 м до пересечения с границей муниципального образования "Село Маклино" (узловая точка 72);

- 5) от узловой точки 72 в юго-западном направлении по лесному массиву Малоярославецкого участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на протяжении 4083 м до точки 84;

- 6) от точки 84 в юго-восточном направлении по лесному массиву Малоярославецкого участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на протяжении 4063 м, пересекая автомобильную дорогу Окружная дорога г. Калуги - Детчино - Малоярославец, до точки 118;

- 7) от точки 118 в юго-восточном направлении по краю лесного массива Малоярославецкого участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на протяжении 3897 м, пересекая автомобильную дорогу Малоярославец - Маклино - Недельное, до точки 158;

- 8) от точки 158 в юго-западном направлении вдоль западной полосы отвода автомобильной дороги М-3 "Украина" на протяжении 4167 м до пересечения с границей муниципального образования "Деревня Ерденево" (узловая точка 183);

- 9) от узловой точки 183 в северо-западном направлении по лесному массиву Малоярославецкого участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на протяжении 2911 м, пересекая автомобильную дорогу "Окружная дорога г. Калуги - Детчино - Малоярославец", до точки 214;

- 10) от точки 214 в юго-западном направлении по лесному массиву Малоярославецкого участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на протяжении 2900 м до точки 247;

- 11) от точки 247 в юго-западном и юго-восточном направлении по лесному массиву Малоярославецкого участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на протяжении 4612 м, огибая с восточной стороны с. Головтеево, до пересечения с границей муниципального образования "Деревня Воробьево" (узловая точка 273);

- 12) от узловой точки 273 в северо-западном направлении по пахотному массиву и луговой растительности на протяжении 4599 м, пересекая автомобильную дорогу М-3 "Украина", до точки 322;

- 13) от точки 322 в северо-западном направлении по границе Детчинского участкового лесничества и Малоярославецкого участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на протяжении 2938 м до пересечения с границей муниципального образования "Деревня Березовка" (узловая точка 337);

- 14) от узловой точки 337 в северном и северо-западном направлении по краю пахотного массива и по лесному массиву Малоярославецкого участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на протяжении 3885 м, пересекая р. Выпрейку и руч. Пешков, до точки 373;

- 15) от точки 373 в юго-западном направлении по границе Детчинского участкового лесничества и Малоярославецкого участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на протяжении 1880 м до точки 410;

- 16) от точки 410 в северо-западном направлении по лесному массиву Ильинского участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на протяжении 3815 м до пересечения с границей муниципального образования "Село Ильинское" (узловая точка 419);

- 17) от узловой точки 419 в северо-восточном направлении по лесному массиву Ильинского участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на протяжении 4183 м, пересекая р. Выпрейку, до точки 436;

- 18) от точки 436 в северо-восточном направлении по лесному массиву Ильинского участкового лесничества Малоярославецкого лесничества на протяжении 355 м до точки 1.

II.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## II.2.1. Природно-климатические условия

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

- Средняя месячная температура воздуха

Таблица №2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

- Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

- Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

- Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно меридионального направления.

- На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

II.2.2. Инженерно-геологические условия

Ландшафтно-геоморфологические особенности

Территория сельского поселения расположена в пределах Протвинской низины в зоне развития дочетвертичных палеодолин. Основы рельефа были заложены в дочетвертичное время. Современные долины рек Локня и Карижа наследуют древнюю глубокого заложения долину «Пра Оки». Абсолютные отметки рельефа на этой территории изменяются от 145м., урез воды р. Карижа и 155м., урез воды р. Локня. Максимальные отметки отмечены на водоразделе рек Локня - Выпрейка 218,9м. Абсолютный перепад высот составил 73,9 м. Относительные перепады высот в пределах долинно-балочной сети составляют 2-10 м. Вся территория по густоте горизонтального  расчленения относится к среднерасчлененному рельефу, а по глубине расчленения – к  мелкорасчлененному.  Для всей местности характерна значительная заболоченность.  В зависимости от геологического строения, характера рельефа, литологического состава пород и глубины залегания грунтовых вод выделено восемь географических ландшафтов.

Первый тип. Пологоволнистая слаборасчлененная моренная равнина. Данный ландшафт занимает небольшую площадь на севере-западе территории. Четвертичные образования представлены сверху вниз следующими породами: покровные суглинки 2-3 м., лессовидные, тонкопесчаные  суглинки 1-3 м., грубозернистые  моренные суглинки ранней стадии развития московского ледника 3-8 м., гравилистые пески  1-5 м. Общая мощность четвертичных отложений составляет 10-15 м. Коренные породы представлены известняками и глинами тарусского и стешевского горизонтов нижнего отдела каменноугольной системы. Глубина залегания грунтовых вод (верховодка) 2-4 м. Почвы дерново- слабоподзолистые на среднесуглинистой основе.

Второй тип. Пологохолмистая, с западинами и плоскими участками озерноводноледниковых образований, слабо-среднерасчлененная равнина. В пределах ландшафта наблюдаются отдельные камовые образования и небольшие болота на выположенных участках и западинах. Четвертичные образования представлены сверху вниз: покровные суглинки мощностью 2-3 м., далее залегает толща чередующихся слоев водноледниковых песчаных суглинков, супесей, песчано-гравийного материала, общей мощностью 5-15м., а в зонах плеодолин до 20-25м., местами наблюдаются отдельные холмы моренных суглинков, в подошве отложения представлены гравилистыми песками очень изменчивой мощности 5-25м. Общая мощность четвертичных образований изменяется от 20 м. в пределах древних водоразделов и до 50м. – 70м. в палеодолинах. Коренные породы представлены карбонатно-тиррегенной толщей окского надгоризонта, известняками противинского и глинами стешевского горизонтов нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод от нулевой на заболоченных участках рельефа и до 3-5м. на холмах. Почвы дерново-среднеподзолистые  и глееватые на заболоченных местах на суглинистой основе.

Третий тип.Плоская, плосконаклонная среднерасчлененная водноледниковая равнина. Геологическое строение аналогично второму типу. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-5,0м. Почвы дерново-слабоподзолистые, слабосмытые на суглинистой основе.

Четвертый тип. Плоская аллювиально- водноледниковая слаборасчлененная заболоченная равнина. Четвертичные отложения сверху вниз сложены: покровными суглинками мощностью 0,5-4,0м., ниже залегают разнозернистые пески с прослоями песчано-гравийного материала и лессовидных суглинков общей мощностью до 15-20 м., ниже залегают моренные и водноледниковые суглинки общей мощностью до 20-30 м. Коренные породы представлены известняками тарусского и веневского горизонтов нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-2,0 м. Почвы дерновые глееватые, местами торфянистые.

Пятый тип.  Плоская аллювиальная равнина - пойма, высокая пойма рек. Геологическое строение аналогично четвертому типу ландшафта. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1,5 м. Почвы дерновые луговые местами глееватые.

Шестой тип. Плоская с западинами водноледниковая равнина – сквозные долины стока ледниковых вод. Под покровными суглинками залегают тонкопесчаные с примесью мелкого гравия суглинки, супеси, пески. Все эти образования залегают в неглубоких долинах вложенных в различные стратиграфо-генетические комплексы пород четвертичного времени. Глубина залегания грунтовых вод от 0,0-2,0м. Почвы дерново-среднеподзолистые на суглинистой основе.

Седьмой тип. Болота. Сложены в верхней части разреза сложены торфом мощностью 1-1,3 м. Болота относятся к болотам переходного тип.

Восьмой тип. Овражно-балочная сеть – современная линейная эрозия.

### Инженерно-геологическое районирование

Таблица №3

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1 | Развития среднечетвертичных ледниковых отложений ранней стадии развития московского ледника. Подстилаются отложениями тарусского и стешевского горизонтов нижнего карбона. | Рельеф слаборасчлененный. Плоскостной смыв. | Покровные суглинки по составу и своим инженерно-геологическим свойствам выдержаны по латерали и глубине. Условия для строительства простые. |
|  | 2 3 | Развития среднечетвертичных ледниковых, водноледниковых и озерно-водноледниковых отложений московского ледника. Подстилаются различными стратиграфо-генетическими комплексами нижнего карбона. | Рельеф слабо-среднерасчеленненый. Глубина залегания грунтовых вод 0-5,0 м. Заболачивание. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявления деформации грунтов. Глубина залегания грунтовых вод изменчива. В зависимости от глубины залегания грунтовых вод условия для строительства могут изменяться от простых до сложных. Рекомендации проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 4 5 6 | Развитие средне-поздне-четвертичных аллювиально- водноледниковых отложений. Подстилаются различными стратиграфо-генетическими комплексами нижнего карбона. | Рельеф значительно заболочен. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-2,0м. Зона постоянного подтопления и весеннего затопления. | Тоже. Но условия для строительства средние и сложные. |
|  | 7 | Развития позднечетвертично-современных болотных образований. | Заболоченные территории. Глубина залегания грунтовых вод 0,0-1,0м. | Этот тип рельефа из-за высокого стояния грунтовых вод потенциально неблагоприятен для строительства. |
|  | 8 | Современная эрозионная сеть в рыхлых четвертичных отложений. | Донная и боковая эрозия геологической среды. | Ландшафт относится к территориям со сложными условиями для строительсва. |

II.2.3. Природные ресурсы

Водные ресурсы

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки. Наиболее крупными реками протекающими на территории сельского поселения  являются:  река Выпрейка, река Локня и др.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Выпрейка. - река в Калужской области России, протекает по территории Малоярославецкого района. Впадает в реку Лужу в 73 км от её устья по правому берегу, у села Ильинского. Длина реки составляет 16 км, площадь водосборного бассейна — 160 км².

Река Локня – река протекает по центральной части деревни Афанасово. Протяженность реки составляет 21 км, является правым притоком р. Суходрев. Поверхность водосбора представляет собой слабоволнистую равнину. В районе проектирования  русло р. Локня по большей части прямое, берега не крутые, высотой до 2м.

Основными водоносными горизонтами для данной местности являются: протвинский, тарусско-михайловский и алексинский. Все они связаны с одноименными горизонтами известняков нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно – кальциевые умеренножесткие и  жесткие с повышенным содержанием железа. Удельный дебит отдельных артезианских скважин колеблется от 0,3 м3/ч до 30,0 м3/ч. Эти водоносные горизонты и в будущем будут основными поставщиками подземных вод для хозпитьевого водоснабжения населения и промышленных предприятий.

Лесные ресурсы

Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

В соответствии с Лесным кодексом РФ, леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса, что определяет их средозащитное, санитарно-гигиеническое и рекреационное назначение. Лесные ресурсы отнесены к разряду экологических, промышленная заготовка леса запрещается.

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально-эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются:

- организация использования лесов;

- создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры;

- проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов;

- проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов.

Побочными видами использования лесов поселения могут быть сенокошение, сбор ягод и грибов, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, рекреационное использование, охота, разработка полезных ископаемых.

Леса поселения имеют рекреационное значение для жителей поселения, района и Калужской области.

# II.3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Головтеево» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Головтеево» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны, береговые полосы и прибрежные защитные полосы.

II – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов.

3. Санитарный разрыв транспортных коммуникаций.

III – Охранные коридоры коммуникаций:

- Охранная зона инженерных коммуникаций.

- Охранная зона транспортных коммуникаций.

IV – Иные зоны с особыми условиями использования

II.3.1. Планировочные природоохранные ограничения

В соответствии с Земельным кодексом РФ к землям природоохранного назначения относятся земли: занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, объекты растительного и животного мира, естественные экологические системы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады.

Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.

На территории МО СП «Село Головтеево» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

## II.3.2. Водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными Водным Кодексом РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Ширина водоохраной зоны, ширина прибрежных защитных полос и береговых полос рек в МО СП «Село Головтеево» в таблице:

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица №4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | река Выпрейка | 16 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | река Локня | 21 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

II.3.3. Санитарно-гигиенические ограничения

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице №5.

Таблица №5

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК.

На территории сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области).

Ресурсный потенциал для сельского поселения устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица №6

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

На территории муниципального образования «Село Головтеево», вблизи деревни Афанасово и с. Головтеево  имеются следующие предприятия, являющиеся основными источниками загрязнения окружающей среды.

Таблица №7

| № п./п. | Наименование предприятия | Отрасль |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ЦУЕЕГ-РУССИЯ» | переработка фруктов |
| 2. | ООО «Новый Быт» | с/х производство |
| 3. | ОАО «Птицефабрика Калужская» | выращивание кур |
| 4. | ООО "МАКСИМОВСКИЙ БЕКОН" | животноводство |

В соответствии с действующим законодательством на предприятиях, имеющих источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, осуществляются:

- производственный контроль за охраной атмосферного воздуха;

- контроль за эффективностью работы пыле-газоочистного оборудования;

- контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории промплощадки и в санитарно-защитной зоне и за ней;

- разработка планов и мероприятий по охране воздушного бассейна.

Выводы:

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- контроль за количеством вредных веществ, содержащихся в выбросах в атмосферном воздухе на территории промплощадки и санитарно-защитной зоны;

- увеличение площади зелёных насаждений в центральных районах деревни, озеленение санитарно-защитных зон предприятий;

- разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий и организаций деревни Афанасово.

Состояние геологической среды

Геологическая среда не является закрытой застывшей системой. Под влиянием техногенной деятельности изменяются отдельные её составляющие: рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), геологическое строение (в разрезе появляется новый тип отложений – техногенные), гидрогеологические условия (изменяются уровень и состав подземных вод).

Состояние поверхностных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории поселения являются хозяйственно-бытовые сточные воды, внесение в почву удобрений, пестицидов.

Состояние подземных вод

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод на территории поселения являются загрязненные поверхностные воды, бесхозные скважины.

Состояние почвенного покрова

На территории МО СП «Село Головтеево» расположены следующие объекты, влияющие на состояние почвенного покрова - по данным администрации МО СП «Село Головтеево» на территории сельского поселения расположено 2 сельских кладбища:

- дер. Митрофаново,  недействующее кладбище площадь 0,2 га.

- 400 м. восточнее дер. Митрофаново, площадь 2,2га, (разрешено подхоронение).

На территории МО СП «Село Головтеево» имеется 1 законсервированный скотомогильник:

- место расположения - 2500 м севернее от дер. Верховье, 1000 м юго-восточнее от птицефабрики (введен в эксплуатацию в 1997г., законсервирован  2012 г.) – собственник Неделинский ф-л П/Ф Калужская.

Плодородие почв истощается, пашни имеют повышенную кислотность. Кроме этого, земли поселения подверглись загрязнению радионуклидами. Необходимо проведение мелиоративных работ, работ по реабилитации загрязненных угодий, внесение минеральных и органических удобрений.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.

Для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

- для кладбищ – 50 м;

- для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74. Подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Санитарные разрывы транспортных коммуникаций

Для автомобильных дорог, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений, а также с учетом требований СНиП 2.07.01-89.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № ФЗ–257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы.

Границы придорожных полос установлены для дорог III – IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории – 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей (в составе СЗЗ и зон ограничения застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ)  в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и приведены в нижеследующей таблице.

Размер санитарных разрывов линий электропередач

Таблица №8

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В соответствии с законодательством  в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 Водного Кодекса РФ.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны (ЗСО) устанавливаются от подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

Настоящие санитарные нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе ЗСО: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Зоны залегания и добычи полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Санитарная очистка территории

Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и мусора с территории муниципального образования, а также очистка территории населенных пунктов относится к вопросам местного значения.

Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) с территории сельского поселения в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам. Вывоз ТКО осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО и направляется на сортировку и дальнейшее захоронение в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Калужской области. Обращение с иными видами отходов осуществляется операторами, имеющими соответствующие лицензии на данный вид деятельности.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3 № «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.13684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» осуществлять сбор ТКО:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 °С и ежедневно при температуре выше +5 °С;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в неделю.

Реестр контейнерных площадок по сбору и вывозу ТКО на территории сельского поселения «Село Головтеево»

Таблица №9

| № п/п | Населенный пункт | Число контейнерных площадок | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Головтеево | 1 | 2 |
| 2 | д.Афанасово | 2 | 8 |
| 3 | д.Чернолокня | 1 | 4 |
| 4 | д.Подполково | 1 | 2 |

II.3.4. Мероприятия по защите и охране окружающей среды

Защите и охране на территории поселения подлежат воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, воздушного бассейна рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Охрана поверхностных вод

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходимо:

- развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов;

- обустройство зон санитарной охраны водопроводов;

- внедрение новых методов очистки для доведения качества воды до требований нормативных документов;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- рациональное использование воды потребителями (оборудование приборами регулирования, учета и контроля);

- усилить контроль за качеством воды, подаваемой населению.

Для улучшения санитарного состояния, защиты водотоков и водоемов от истощения предусматривается:

- обеспечение современными очистными сооружениями источники бытовых сточных вод;

- очистка дождевого стока в соответствии с требованиями нормативных документов;

- усиление контроля за качеством бытовых и промышленных стоков с целью доведения их качества до нормативных уровней;

- организация на водозаборах для всех источников питьевого водоснабжения зон санитарной охраны I, II и III пояса в соответствии с требованиями нормативных документов;

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов;

- ведение мониторинга качества поверхностных вод.

Охрана подземных вод

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод;

- установить водоизмерительную аппаратуру на каждой скважине для контроля за количеством отбираемой воды;

- проводить ежегодный профилактический ремонт скважин силами водопользователей;

- выявить бездействующие скважины и провести ликвидационный тампонаж на них.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки;

- повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер и обеспечить ими все промышленные и сельскохозяйственные предприятия;

- увеличение площади зелёных насаждений на территориях населенных пунктов.

Мероприятия по охране почв

Мероприятия по охране почв должны включать:

- специальные агротехнические мероприятия для предотвращения развития эрозионных процессов сельскохозяйственных земель;

- рекультивацию нарушенных земель, уничтожение химикатов, запрещенных к использованию и с истекшим сроком годности;

- работы по реабилитации загрязненных угодий.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления

- оборудовать специальные площадки для складирования отходов;

- рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов;

- разработать схему санитарной очистки поселения.

Для улучшения общего состояния окружающей среды поселения необходимо:

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

## II.3.5.  Объекты культурного наследия

В соответствии с данными администрации сельского поселения «Село Головтеево» на территории муниципального образования не располагаются объекты культурного наследия.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью  и установленная в соответствии со ст.3.1 федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п.1 ст.36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории выявленных объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия  или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – выше обозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком  (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности выше обозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п.4 ст.36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течении трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Следует учесть, существует вероятность того, что в границы данного поселения могут входить объекты культурного наследия (в частности памятники археологии), получившие при выявлении территориальную привязку к населенным пунктам, вошедшим впоследствии  в состав соседних сельских поселений. Поэтому для уточнения данных об объектах культурного наследия в границах данного сельского поселения следует пользоваться сведениями из общего перечня объектов культурного наследия, расположенных на территории МР «Малоярославецкий район».

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией СП «Село Головтеево»,  МР «Малоярославецкий район» о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Размещение объектов нового строительства будет осуществляется на территориях, свободных от объектов культурного и археологического наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом,. Действие положений землеустроительной, градостроительной, проектной документации и градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

# II.4. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сельское поселение «Село Головтеево» расположено на территории Малоярославецкого района Калужской области. Центр сельского поселения – село Головтеево находится в 14 км от районного центра г. Малоярославец.

По территории сельского поселения проходит автодорога федерального значения: М-3 «Украина», дороги регионального значения:  М-3 «Украина» -Максимовка - Подполково, окружная дорога «г.Калуга – Детчино - Малоярославец». Так же по  территории сельского поселения проходит  железнодорожная магистраль «Москва-Киев».

В состав сельского поселения «Село Головтеево» входят следующие населенные пункты: дер.Афанасово, дер.Чернолокня, дер.Максимовка, дер.Вихляево, с.Головтеево, дер.Зайцево, дер.Кашурино, дер.Кобылино, дер.Куклеиха, дер.Митрофаново, дер.Мурзино, дер.Подполково, дер.Самсыкино, дер.Семынино, дер.Татарское.

# II.4.1. Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации земли по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах публичной кадастровой карты и материалов лесоустройства.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице № 10.

Таблица № 10

| № п/п | Категория земель | Площадь га |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 7509,68 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 2745,38 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 1137,9 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 144,07 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 45,64 |
| 5. | Земли лесного фонда | 3436,69 |

# II.5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## II.5.1.  Демографические ресурсы

Общая численность постоянного населения СП «Село Головтеево» составляет 1745 человек (на 01.01.2024 г).

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населенных пунктов.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, тыс. чел.

Таблица №11

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1637 | 1629 | 1623 | 1584 | 1574 | 1573 | 1556 | 1739 | 1715 | 1745 |

Динамика численности населения по населенным

пунктам сельского поселения, чел.

Таблица №12

| Населенный пункт | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Головтеево | 1092 | 1057 | 1123 |
| дер.Афанасово | 376 | 382 | 368 |
| дер. Вихляево | 4 | 4 | 4 |
| дер. Зайцево | 11 | 13 | 14 |
| дер. Кашурино | 11 | 12 | 12 |
| дер. Кобылино | 14 | 9 | 6 |
| дер. Куклеиха | 14 | 17 | 17 |
| дер. Максимовка | 125 | 124 | 115 |
| дер. Митрованово | 5 | 8 | 10 |
| дер. Мурзино | 5 | 5 | 2 |
| дер. Подполково | 48 | 51 | 47 |
| дер. Семынино | 7 | 6 | 7 |
| дер. Самсыкино | - | - | - |
| дер. Татарское | 2 | 6 | 3 |
| дер.Чернолокня | 25 | 21 | 17 |
| Всего | 1739 | 1715 | 1745 |

Составлено по данным администрации сельского поселения

Динамика естественного и механического движения населения

Таблица №13

| Показатели | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Естественное движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родилось, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП «Село Головтеево» | 17 | 11 | 10 | 7 | 9 | 7 | 11 | 10 |  |
| Умерло, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП «Село Головтеево» | 25 | 31 | 22 | 14 | 23 | 27 | 23 | 22 |  |
| Механическое движение (по сельским поселениям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыло, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП «Село Головтеево» | 25 | 25 | 32 | 28 | 32 | 70 | 44 | 74 |  |
| Выбыло, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП «Село Головтеево» | 23 | 44 | 30 | 22 | 35 | 45 | 56 | 32 |  |

### Занятость населения

- Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе которых учитываются: трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятые в экономике лица старше трудоспособного возраста и подростки до 16 лет.

- По данным администрации сельского поселения «Село Головтеево» на 01.01.2020 года на территории сельского поселения трудоустроены 320 человек, в основном в сфере производственной деятельности. Остальные вынуждены искать работу за пределами сельского поселения «Село Головтеево».

- Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- - отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- - отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

II.5.2. Экономическая база

Основным элементом экономической базы поселения является сельское хозяйство, уровень развития которого во многом определяет уровень жизни  населения.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Село Головтеево».

Таблица №14

| № п/п | Наименование организации, предприятия | Место расположения | Профиль деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «Птицефабрика Калужская» | с. Головтеево | выращивание кур |
| 2. | ООО "МАКСИМОВСКИЙ БЕКОН" | дер. Максимовка | животноводство |
| 3. | ООО «СпецТеплица-монтаж» | с. Головтеево | изготовление металлоконструкций |
| 4. | ООО «Стройиндустрия» | с. Головтеево | строительная торговая база |
| 5. | ООО «ТД Хозстройинструмент» | дер. Афанасово | производство и продажа опалубки |
| 6. | ООО «ЦУЕЕГ-РУССИЯ» | дер. Афанасово | переработка фруктов |
| 7. | ООО «Новый Быт» | дер. Афанасово | с/х производство |

## II.5.3. Социальная инфраструктура

Муниципальное образование «Село Головтеево» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания с довольно развитой структурой.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Головтеево» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2024 г.

## Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Головтеево» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Характеристика учреждений образования

Таблица №15

| Наименование учреждения | Адрес | Кол-во мест по проекту | Фактич. кол-во учащихся | Кол-во смен, дневных или круглосу-точных | Форма собствен-ности | Характеристика строения учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособлен-ное | Год постройки |
| МДОУ «Росинка» | с. Головтеево ул. Школьная, д.12 | 110 | 91 | 1 смена | муницип. | типовое | 1979 (износ 100%) |
| Ерденевская средняя школа | с. Головтеево ул. Школьная, д.14 | 392 | 216 | 1 смена | муницип. | типовое | 1978 (износ 60%) |
| Музыкаль-ная школа | с. Головтеево ул. Солнечная, д.3 | 11 | 11 | 1 смена | муницип. | типовое | 1978 (износ 70%) |

## Учреждения здравоохранения

Таблица №16

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники – число посещений в смену) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения Знание: типовое, специальное, приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП | с. Головтеево | 20 | 1 | приспособленное |
| ФАП | дер. Афанасово | 20 | 1 | приспособленное |

Учреждения культуры

Таблица № 17

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждений (кол-во мест, книжный фонд в тыс. томов и т.д) | Характеристика строения учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | % износа |
| СДК «Сельский дом культуры» | с. Головтеево | 120 мест | приспособленное | 60 % |
| Головтеевская Библиотека | с. Головтеево | 13 000 экз. | модельное приспособленное | 30% |
| Библиотека | д. Максимовка | 9 000 экз. | приспособленное | 80% |

Торговля и общественное питание

Таблица №18

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Специализация | Торговая площадь м.кв. | кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Мария" | с. Головтеево, ул. Солнечная, 5 | Продовольственные товары | 60 | 5 |
| 2. | ИП Шепелев С.С. | с. Головтеево, ул. Солнечная, 1 | смешанные товары | 28 | 1 |
| 3. | "Березка" | д. Афанасово, ул. Березовая, 1А | продовольственные товары | 26,9 | 3 |
| 4. | "Ромашка" | с. Головтеево, ул. Солнечная, 5 | непродовольственные товары | 42,00 | 2 |
| 5. | Универсам "Верный" | с. Головтеево, ул. Фабричная, 1 | смешанные товары | 407,00 | 11 |
| 6. | "Винагроснаб" | с. Головтеево, ул. Придорожная, 1 | смешанные товары | 56,70 | 2 |
| 7. | "Виалко" | д. Максимовка, ул. Новая, 3 | смешанные товары | 68,8 | 2 |

Предприятия бытового обслуживания населения

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания на территории сельского  поселения имеются такие объекты:

- отделение связи ФГУП «Почта России» (с. Головтеево).

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Из административно-деловых учреждений в сельском поселении «Село Головтеево» размещаются:

- администрация сельского поселения «Село Головтеево» (с. Головтеево,                      ул. Солнечная д.3)  с количеством сотрудников – 9 человека, износ здания составляет 50%.

Физическая культура и спорт

Таблица №19

| № | Наименование | Улица | № дома | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Спортивный зал СОШ | ул.Школьная | 14 | Удовлетворительное |
| 2 | Тренажерный зал | ул.Солнечная | 3 | Удовлетворительное |

В поселении  ведется спортивная работа по многочисленным направлениям

На территории сельского поселения имеется футбольное поле, тир, спортивные  площадки,  где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на коньках, на лыжах.

Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных и областных соревнованиях.

II.5.4.  Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда составляет 33,9 тыс. м2 общей площади.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания. Многоквартирные дома расположены в с. Головтеево, д. Самсыкино, д. Афанасово.

Средняя обеспеченность жилищным фондом на душу населения составляет 21,6 м2/чел.

Характеристика жилищного фонда

Таблица №20

| Жилищный фонд | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд - всего | м2 | 33970,9 |
| Благоустроенный жилой фонд (газ, центр.отопл., водопровод) | м2 | 31867,6 |
| Неблагоустроенный жилой фонд (местн.отопление, без канализации) | м2 | 2103,3 |

Характеристика жилищного фонда по формам собственности

Таблица №21

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 33970,9 |
|  | государственный |  |
|  | муниципальный | 1400,3 |
|  | частный | 32570,6 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 21,6 |

Жители сельского поселения активно участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Жилье молодым семьям», «Социальное развитие села» и т. д.

К услугам ЖКХ, предоставляемым в сельском поселении, относится электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение населения, газоснабжение и вывоз мусора.

Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Развитие среды проживания населения сельского поселения создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей.

Для развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения необходимо выполнение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

Проектные предложения

Генеральный план предлагает сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью.

Расчет прогнозного объема строительства нового жилищного фонда

Таблица 22

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок. | Всего за период с 2020 по 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 1 573 | 1 983 | 2 500 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 21,6 | 21,6 | 21,6 | Х |
| 3 | Жилищный фонд | м2 | 33970,9 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | Х | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х | 33 971 | 42 836 | Х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | Х | 8 865 | 11 169 | 20 034 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | Х | 42 836 | 54 005 | Х |

Генеральным планом предлагается на конец I очереди построить 8,8 тыс. м2 нового жилищного фонда.

Генеральным планом предлагается в период 2020-2040 гг. построить примерно 20,0 тыс. м2 жилищного фонда.

II.5.5. Транспортные сети

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Головтеево» осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. С помощью железнодорожного и автомобильного транспорта осуществляются основные пассажирские и грузоперевозки, а также осуществляется связь с другими  районами.

Автомобильный транспорт

Транспортные связи административного центра сельского поселения                      с. Головтеево обеспечивают: автодорога федерального значения М-3 «Украина» и дороги регионального значения М-3 «Украина» - Максимовка - Подполково, окружная дорога «г. Калуга – Детчино - Малоярославец».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и расположенных на территории сельского поселения

Таблица №23

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | окружная дорога «г. Калуга-Детчино-Малоярославец» | 34,45 | 28,0 | III |
| 2. | М-3 «Украина»-Максимовка -Подполково | 10,00 | 19,00 | V |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Движение по пригородным автобусным маршрутам

Таблица №24

| Маршрут движения | Количество рейсов | Вид транспорта |
| --- | --- | --- |
| г.Малоярославец – с.Головтеево | 4 | автобус |
| г.Малоярославец – с.Головтеево | 3 | микроавтобус |
| с.Головтеево- д.Березовка-д.Ерденево-д.Афанасово-с.Головтеево | 2 | Школьный автобус |
| с.Головтеево-д.Подполково | 2 | Школьный автобус |

На территории муниципального образования имеется одна автозаправочная станция и одна газозаправочная станция. Все они расположены вдоль автодороги федерального значения М3 «Украина». В настоящее время не работают.

Железнодорожный транспорт

В восточной части сельского поселения проходит  железнодорожная магистраль «Москва-Киев».

## II.5.6. Инженерные сети и сооружения

Водоснабжение и водоотведение

Согласно «Схеме водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Село Головтеево» Малоярославецкого района Калужской области на период с 2014 по 2024 год» централизованное водоснабжение имеется в с.Головтеево, д.Афанасово, д.Максимовка.

Система централизованного водоснабжения с. Головтеево включает в себя: 3 артезианские скважины, 1 водонапорная башня, 1 резервуар. Объекты водозабора принадлежат  ОАО «Птицефабрика Калужская». Граница балансовой принадлежности водопроводных сетей ОАО «Птицефабрика Калужская» расположена на границе жилой застройки. Далее все сети на территории с.Головтеево принадлежат Администрации МР «Малоярославецкий район» и эксплуатируются УМП «Малоярославецстройзаказчик» на праве хозяйственного ведения. Система централизованного водоснабжения д.Афанасово включает в себя 1 артезианскую скважину и 1 водонапорную башню. В д.Максимовка система централизованного водоснабжения включает в себя 1 артезианскую скважину и 1 водонапорную башню (состояние башни неработоспособное, в связи с чем она отключена от источника водоснабжения). Объекты водозабора и сети водоснабжения состоят на балансе Администрации МР «Малоярославецкий район» и эксплуатируются УМП «Малоярославецстройзаказчик» на праве хозяйственного ведения. УМП «Малоярославецстройзаказчик» предоставляет услуги по централизованному водоснабжению на территории сельского поселения.

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии в Калужской области», гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборном узле д. Афанасово превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства. В воде подаваемой потребителям д.Максимовка присутствует превышение ПДК железа. Сооружения очистки, подаваемой в систему централизованного водоснабжения воды, на водозаборных узлах д.Афанасово и д.Максимовка отсутствуют. По данным лабораторных исследований ОАО «Птицефабрика Калужская» на водозаборном узле с.Головтеево в воде подаваемой потребителям имеется превышение ПДК железа и допустимого значения мутности.

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов муниципального образования сельское поселение «Село Головтеево»

Таблица №25

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водозаборный узел ОАО «Птицефабрика Калужская» |  |
| 1.1. | Местонахождение | Северная окраина с. Головтеево |
| 1.2. | Количество артезианских скважин | 3 шт. |
| 1.3. | Количество водонапорных башен | 1 шт. |
| 1.4. | Характеристики насосного оборудования: |  |
| 1.4.1. | Марка | н/у |
| 1.4.2. | Электрическая мощность | н/у |
| 1.4.3. | Производительность | н/у |
| 1.4.4. | Напор | н/у |
| 1.4.5. | Наличие частотного регулятора | н/у |
| 2. | Водозаборный узел УМП «Малоярославецстройзаказчик» |  |
| 2.1. | Местонахождение | Восточная часть д. Афанасово |
| 2.2. | Количество артезианских скважин | 1 |
| 2.3. | Количество водонапорных башен | 1 |
| 2.4. | Характеристики насосного оборудования: |  |
| 2.4.1. | Марка | ЭЦВ6-10-110 |
| 2.4.2. | Электрическая мощность | 5,5 |
| 2.4.3. | Производительность | 10 |
| 2.4.4. | Напор | 110 |
| 2.4.5. | Наличие частотного регулятора | есть |
| 3. | Водозаборный узел УМП «Малоярославецстройзаказчик» |  |
| 3.1. | Местонахождение | Северо-восточная окраина д. Максимовка |
| 3.2. | Количество артезианских скважин | 1 |
| 3.3. | Количество водонапорных башен | 1(не эксплуатируется) |
| 3.4. | Характеристики насосного оборудования: |  |
| 3.4.1. | Марка | ЭЦВ6-10-110 |
| 3.4.2. | Электрическая мощность | 5,5 |
| 3.4.3. | Производительность | 10 |
| 3.4.4. | Напор | 110 |
| 3.4.5. | Наличие частотного регулятора | есть |

В системе водоснабжения СП «Село Головтеево» используются водопроводные сети, выполненные из полиэтилена и чугуна.

Характеристики водопроводных сетей муниципального образования сельское поселение «Село Головтеево»

Таблица №26

| № п/п | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Головтеево |  |  |
| 1.1. | 110 | Полиэтилен | 532 |
| 1.2. | 100 | Чугун | 405 |
| 1.3. | 63 | Полиэтилен | 358 |
| 1.4. | 50 | Полиэтилен | 61 |
| 2. | д. Афанасово |  |  |
| 2.1 | 110 | Полиэтилен | 728 |
| 2.2 | 100 | Чугун | 184 |
| 2.3 | 75 | Полиэтилен | 56 |
| 2.4 | 63 | Полиэтилен | 744 |
| 3. | д. Максимовка |  |  |
| 3.1 | 110 | Полиэтилен | 1679 |
| 3.2 | 100 | Чугун | 583 |
| 3.3 | 63 | Полиэтилен | 15 |
| 3.4 | 32 | Полиэтилен | 60 |

Основной технической проблемой влияющей на качество водоснабжения потребителей в системе водоснабжения д.Максимовка является низкое качество воды подаваемой в систему водоснабжения (превышение ПДК железа и допустимой мутности), а также аварийное состояние водонапорной башни и резервной скважины. Обеспечить необходимое качество воды можно после проведения капитального ремонта водозаборного узла и установив станцию водоочистки. На водозаборном узле д.Максимовка установлена система частотного регулирования мощности электродвигателя насосного оборудования. Это позволяет значительно экономить электроэнергию и ресурс насосного оборудования, а также не эксплуатировать находящуюся в аварийном состоянии водонапорную башню.

В системе водоснабжения с.Головтеево основной технической проблемой влияющей на качество водоснабжения потребителей является низкое качество воды подаваемой в сеть с водозаборного узла ОАО «Птицефабрика Калужская» (превышение ПДК железа и допустимой мутности), а также избыточное давление в системе водоснабжения с.Головтеево. Обеспечить необходимое качество услуг по централизованному водоснабжению с.Головтеево можно установив регулятор давления и станцию водоочистки.

Технических проблем влияющих на качество питьевой воды в системе  водоснабжения д.Афанасово не выявлено.

На территории сельского поселения система централизованного водоотведения имеется в с.Головтеево и в д.Афанасово. Система водоотведения с.Головтеево состоит из самотечных коллекторов общей  длиной 2942м. принадлежащих Администрации МР «Малоярославецкий район» и эксплуатируемых на праве хозяйственного ведения УМП «Малоярославецстройзаказчик» и очистных сооружений (находятся на стадии определения собственника). Очистные сооружения в с.Головтеево находятся в аварийном состоянии. Система водоотведения д. Афанасово состоит из самотечного коллектора длиной 275м, канализационной насосной станции, напорного коллектора длиной 471м и отстойника.

Ливневая канализация в сельском поселении отсутствует. Неорганизованного поверхностного стока в системы водоотведения не производится.

Основные технические характеристики канализационной насосной станции д.Афанасово

Таблица №27

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Местонахождение | д. Афанасово |
| 1. | Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
| 2. | Производительность | 100 м3/сутки |
| 3. | Подключенная нагрузка | 4 м3/сутки |
| 4 | Насосное оборудование: |  |
| 4.1 | Насос №1 |  |
| 4.2 | – марка | DGO-200/2/G50V |
| 4.3 | – производительность, м3/час | 36 |
| 4.4 | – электрическая мощность | 1,5 кВт |
| 4.5 | Насос №2, №3 |  |
| 4.6 | – марка | GRN-400/2/G50H |
| 4.7 | – производительность, м3/час | 26 |
| 4.8 | – электрическая мощность | 4кВт |

Характеристики канализационных коллекторов муниципального образования сельское поселение «Село Головтеево»

Таблица №28

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | с. Головтеево |  |
| 1.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1971 |
| 1.2. | Материал | Чугун |
| 1.3. | Диаметр | 150 мм |
| 1.4. | Количество колодцев | 78шт. |
| 2. | д. Афанасово |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
|  | Материал | Чугун, асбесто-цемент |
|  | Диаметр | 150 мм |
|  | Количество колодцев | 10шт. |

Электроснабжение

Электроснабжение  сельского поселения «Село Головтеево» осуществляется от ПС 35/110 кВ «Ерденево».

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Трансформаторные подстанции

Таблица №29

| Наименование элемента системы | Место расположе-ния | Мощность с указанием единиц измерения | Техническое состояние | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП №240 Афанасово мастерские | Афанасово | 40 кВА | в удовлетворите-льном | 68 |
| ТП №242 Афанасово | Афанасово | 250 кВА | в удовлетворите-льном | 59 |
| ТП №26 Афанасово клуб | Афанасово | 100 кВА | в удовлетворите-льном | 90 |
| ТП №386 Афанасово МТФ | Афанасово | 40 кВА | в хорошем состоянии | 23 |
| ТП №450 Афанасово детсад | Афанасово | 100 кВА | в хорошем состоянии | 24 |
| ТП №458 Головтеево | Головтеево | 100 кВА | в удовлетворите-льном | 62 |
| ТП №47 Чернолокня | Чернолокня | 100 кВА | в удовлетворите-льном | 68 |
| ТП №547 Кашурино | Кашурино | 400 кВА | в хорошем состоянии | 20 |
| ТП №548 ж.п. Головтеево | Головтеево | 2х400 кВА | в хорошем состоянии | 20 |
| ТП №72 Куклеиха | Куклеиха | 63 кВА | в удовлетворите-льном | 62 |
| ТП №727 Головтеево дачи | Головтеево | 40 кВА | в хорошем состоянии | 11 |
| ТП №73 Кашурино | Кашурино | 400 кВА | в удовлетворите-льном | 62 |
| ТП №74 Самсыкино | Самсыкино | 63 кВА | в удовлетворите-льном | 62 |
| ТП №756 ДНП Приозёрье | Кобылино | 400 кВА | в отличном состоянии | 8 |
| ТП №766 Афанасово пункт весового контро | Афанасово | 25 кВА | в хорошем состоянии | 13 |
| ТП №78 Максимовка | Максимовка | 25 кВА | в удовлетворите-льном | 48 |
| ТП №79 Татарское | Татарское | 63 кВА | в удовлетворите-льном | 63 |
| ТП №794 Кашурино 5 | Кашурино | 40 кВА | в хорошем состоянии | 11 |
| ТП №80 Подполково | Подполково | 60 кВА | в удовлетворите-льном | 62 |
| ТП №811 Ерденево Церковь | Головтеево | 25 кВА | в отличном состоянии | 7 |
| ТП №82 Митрофаново | Митрофаново | 63 кВА | в удовлетворите-льном | 62 |

Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение потребителей Малоярославецкого района природным и сжиженным газом осуществляется ОАО «Малоярославецмежрайгаз». Источником природного газа является магистральный газопровод Дашава-Киев-Брянск-Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1973 году.

Газораспределительная сеть сельского поселения «Село Головтеево» включает следующие населенные пункты: с.Головтеево, дер.Афанасово, дер.Максимовка, дер.Подполково, дер.Семынино, дер.Кашурино.

На территории поселения проложены газопроводы высокого, среднего и низкого давления, газопроводы – вводы общей протяженностью 34,2 км. Для снижения давления установлены 7 шкафных и стационарных газорегуляторных пунктов.

Газовое хозяйство на территории поселения обслуживается ОАО «Малоярославецмежрайгаз» по договорам безвозмездное пользование, договорам на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание. Часть газопроводов и ГРП находятся на балансе ОАО «Малоярославецмежрайгаз».

Сжиженный газ потребителями сельского поселения используется в основном в качестве топлива для приготовления пищи и горячей воды населению.

На территории сельского поселения «Село Головтеево» централизованное теплоснабжение присутствует только в с.Головтеево. Производство и передачу тепловой энергии на территории сельского поселения осуществляет УМП «Малоярославецстройзаказчик». Котельная расположена в с.Головтеево и обеспечивает отопление жилых и общественных здании данного населенного пункта.

Теплоснабжение жилых и общественных зданий в других населенных пунктах сельского поселения осуществляется от индивидуальных источников тепла: газовых котлов или печного отопления.

Централизованное горячее водоснабжение в сельском поселении присутствует только в с.Головтеево.

Описание котельной с. Головтеево

Таблица №30

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | Вид основного топлива – природный газ (резервное топливо отсутствует). Котлоагрегаты: КВ-ГМ-1-115Н – 3 шт. – 2001г. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 2,58 Гкал/ч (3,0 МВт). |
| Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 2,58 Гкал/ч (3,0 МВт) Подключенная тепловая нагрузка (отопление) 2,672 Гкал/ч, (ГВС) 0,069 (без учета потерь в сетях). |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,046 Гкал/ч Тепловая мощность нетто 2,534 Гкал/ч (2,95 МВт). |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию котельной 2001 год. Дата ввода в эксплуатацию котлов – 2001 год. |
| Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 6856 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 6048 Гкал/год. |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – расчетный. |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Сведения о тепловых сетях котельной с. Головтеево

Таблица №31

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей | 3037 м |
| Средний диаметр трубопроводов | 74 мм |
| Материальная характеристика тепловой сети | 225м.м |
| Удельная материальная характеристика | 74 м.м/Гкал/ч |

Баланс тепловой мощности котельной СП «Село Головтеево»

Таблица №32

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка (с учетом потерь), Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при ее передаче, % от отпущенной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Головтеево (МУП «Малоярославец-стройзаказчик») | 2,58 | 2,58 | 0,046 | 2,53 | 3,05 | -0,52 | 121 | 0,31 | 12,2 |

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории СП «Село Головтеево» можно выделить следующие составляющие:

- износ тепловых сетей;

- износ котельного оборудования;

- дефицит тепловой мощности оборудования котельной;

- отсутствие приборов учета у большинства потребителей;

- отсутствие приборов учета на тепловых сетях;

- отсутствие наладки тепловых сетей;

- отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей.

Связь

Услуги фиксированной телефонной связи в населенных пунктах сельского поселения «Село Головтеево» предоставляется Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством АТС, расположенных в дер.Афанасово, дер.Максиомвка, с.Головтеево.

Телефонной связью обеспеченны: дер.Афанасово, с.Головтеево, дер.Максомовка, дер.Подполково. Кроме этого, во всех населенных пунктах муниципального образования для оказания услуг связи установлены проводные таксофоны. С помощью таксофона можно осуществлять местные, внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2». На территории поселения расположены башни сотовой связи: «МТС», «Мегафон», «ТЕЛЕ-2».

Радиофикация и телевидение

Услуги проводного радиовещания на территории поселения не предоставляются. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных на территории Малоярославецкого района.

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Село Головтеево» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в СП «Село Головтеево».

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Головтеево» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в с.Головтеево, Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

## II.5.7. Функциональные зоны территории сельского поселения

Территориальное планирование СП «Село Головтеево» осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Согласно территориальному зонированию в границах населенных пунктов можно выделить ряд функциональных зон.

Жилые зоны. Зона размещения индивидуальной и малоэтажной застройки. В зону включены улично-дорожная и инженерная сети.

Общественно-деловые зоны. Зоны обслуживания населения в объектах административного, образовательного, культурно-бытового, социального, финансового, делового, спортивного назначения, иной общественно-деловой деятельности.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, зоны размещения инженерной и транспортной инфраструктур.

Зона сельскохозяйственного использования. Территории  сельскохозяйственных угодий.

Зона садоводства, огородничества.

Производственная зона сельскохозяйственных  предприятий. Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, предприятиями.

Зоны рекреационного назначения. Предназначены для организации массового отдыха населения, туризма и обеспечения благоприятной экологической обстановки

Зона лесов. Зона представлена землями лесного фонда.

Зоны специального назначения.

Зона кладбищ.

Параметры функциональных зон

Таблица №33

| Название зоны | Существующее положение, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны | 796,9 | 796,9 |
| Общественно-деловые | 4,2 | 4,2 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 2638,34 | 2626,64 |
| Зона садоводства, огородничества | 140,04 | 140,04 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 175,5 | 187,2 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 112,3 | 112,3 |
| Зоны рекреационного назначения | 202,9 | 202,9 |
| Зона лесов | 3436,7 | 3436,7 |
| Зона кладбищ | 2,8 | 2,8 |
| Общая площадь | 7509,68 | 7509,68 |

# III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Таблица оценки возможного влияния планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения поселения

Таблица №34

| № п/п | Наименование планируемого объекта | Возможное влияние объектов на комплексное развитие территорий | СЗЗ/ зона с особыми условиями использования согласно правовых актов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты обеспечения пожарной безопасности (пирс) | Пожарная безопасность населения | Установление ЗОУИТ не требуется |

IV. Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

Подготовка генерального плана ведется с учетом положений о территориальном планировании СТП Российской Федерации, СТП Калужской области, СТП МО МР «Малоярославецкий район».

Планируемые  объекты федерального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р).

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Таблица №35

| № п/п | Назначение объекта федерального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Таблица 1. Планируемые объекты федерального значения в области федерального транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты федерального значения капитального строительства в области автомобильного транспорта | Автомобильная дорога М-3 "Украина" – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) | Строительство и реконструкция автомобильной дороги протяженностью 488,9 км, категории IБ, с 4 - 10 полосами движения, с последующей эксплуатацией на платной основе | Московская область, Ленинский, Наро-Фоминский районы, Калужская область, Бабынинский, Боровский, Дзержинский, Думиничский, Жиздринский районы, г. Калуга, Малоярославецкий, Мещовский районы, г. Обнинск, Сухиничский, Хвастовичский районы, Курская область, Хомутовский район, Брянская область, Брасовский район, г. Брянск, Брянский, Комаричский, Навлинский, Севский районы, | До 2030 года |  |  |
| 2 | Объекты федерального значения капитального строительства в области железнодорожного транспорта | Москва – Суземка | Реконструкция железнодорожных путей общего пользования. Протяженность – 488 км | Навлинский район, г. Брянск, Наро-Фоминский, Брянский, Суземский районы, г. Калуга, Мещовский, Сухиничский, Думиничский, Жиздринский районы, г. Обнинск, Боровский, Малоярославецкий, Дзержинский, Бабынинский, Одинцовский, Ленинский районы, Западный административный округ г. Москвы | До 2025 года |  |  |

Планируемые  объекты регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Таблица №36

| ## 2.3. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## № п/п | ## Назначение объекта |  | ## Наименование | ## Характеристики | ## Местоположение | ## Срок реализации: ## Первая очередь (2021-2031) ## Расчетный срок (2032-2041) | ## Статус объекта: ## П – планируемый к размещению, ## Р – планируемый к реконструкции | ## ЗОУИТ |  |
| 42. | Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения |  | Реконструкция мостового перехода через р. Локня на автомобильной дороге Окружная дорога г. Калуги-Детчино-Малоярославец в Малоярославецком районе, д. Афанасово | Длина моста 17.92 п.м, Габарит Г-2х10. Ширина служебных проходов 2х1, 5 м | Малоярославецкий район, МО СП «Село Головтеево», д. Афанасово | Первая очередь, (2021-2024) | Р | Размеры придорожной полосы определяются проектом |  |
| ## 2.4. Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.4.2. Газоснабжение и теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. |  | Организация газоснабжения | Газопровод межпоселковый к дер. Чернолокня Малоярославецкого района | Определяется проектом | Малоярославецкий район, МО СП «Село Головтеево», дер. Чернолокня | Первая очередь (2023-2024) | П | Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.12.2011 № 1101, от 17.05.2016 № 444) |  |
| ## 2.6. Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.6.2.Здравохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  | Организация медицинской помощи населению | Афанасовский ФАП (введен в эксплуатацию) | Определяется проектом | Малоярославецкий район, МО СП «Село Головтеево», дер.Афанасово, з.у.№40:13:070501:348 | Первая очередь | П | Установление ЗОУИТ не требуется |  |

Корректировка (актуализация) Программы развития газоснабжения и газификации Калужской области на период 2021-2025 годов

Таблица №37

| № | Наименование объекта | Тип объекта | Объем потребления газа |  | Количество газифицируемых населенных пунктов | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Группы Компаний Газпром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Администрации (Правительства) региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Объекты газификации (газопроводы-отводы, газораспределительные станции, межпоселковые газопроводы) |  |  |  |  |  | Строительство внутрипоселковых газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газификация домовладений (квартир) |  |  |  | Газификация котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |
|  |  |  | всего | население |  | Заказчик | Протяженность | Период выполнения работ |  |  |  | Протяженность | Период выполнения работ |  |  |  | Протяженность | Период выполнения работ |  |  |  | Количество | Период выполнения работ |  | Количество (согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации региона) | Количество | Период выполнения работ |  | Количество (согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации региона) |
|  |  |  | тыс.куб.м/год |  | ед. |  | км. | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР | км. | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР | км. | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР | шт. | начало | окончание | шт. | шт. | начало | окончание | шт. |
| 266 | Газопровод межпоселковый к дер. Николаевка Малоярославецкого района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 155 | 155 | 1 | ООО "Газпром газификация" | 5,9 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 266.1 | Уличные газопроводы дер. Николаевка Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 155 | 155 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | - | - | - | - | - | 2,0 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 40 | 2022 | 2024 | 40 | - | - | - | - |
| 272 | Газопровод межпоселковый к дер.Чернолокня Малоярославецкого района Калужской области | Газопровод межпоселковый | 174 | 174 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз"/ООО "Газпром газификация" | 4,9 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |
| 272.1 | Уличные газопроводы дер. Чернолокня Малоярославецкого района | Газопровод внутрипоселковый | 174 | 174 | 1 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | - | - | - | - | - | 2,5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 45 | 2022 | 2024 | 45 | - | - | - | - |

Предложения по строительству объектов газораспределительных систем, предлагаемых для финансирования единым оператором газификации в составе Программы развития газоснабжения и газификации Калужской области на 2026-2030 годы

Таблица №38

| ## № п/п | ## Наименование объекта газификации | ## Протяженность межпоселкового газопровода | Протяженность уличного газопровода | Суммарное количество газифицируемых квартир и домовладений | Срок завершения работ | Наименование и адрес котельной или предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |
|  | ВСЕГО | 61,6 | 69,9 | 1325 |  |  |
| 1 | Газопровод межпоселковый к дер. Татарское Малоярославецкого района | 1,5 | 1,5 | 40 | 2026 |  |
|  | Уличные газопроводы дер. Татарское Малоярославецкого района |  | 1,5 | 40 | 2026 |  |

Конкретное (определенное с геодезической точностью) местоположение планируемых к размещению объектов газораспределительных систем будет определено на этапах подготовки документации по планировке территории и подготовки проектной документации.

V.  Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

В соответствии со Схемой территориального планирования Малоярославецкого муниципального района (утв. Решением Районного Собрания от 30.11.2022 № 92) на территории сельского поселения «Село Головтеево» не предусмотрены мероприятия по территориальному планированию.

# VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

Исходя из географического положения и климатических условий, на территории СП «Село Головтеево» не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и принимают значительный материальный ущерб ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

При составлении проектов планировки и застройки поселений необходимо предусматривать подъезды к берегам водоёмов обеспечивающий удобный забор воды в любое время года для тушения пожаров.

VI.1 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычаЙных ситуаций природного характера

Исходя из географического положения и климатических условий на территории сельского поселения не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения – в первую очередь природных пожаров, карста и эрозии. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье.

Во время весеннего половодья на территории сельского поселения затоплению и подтоплению подвержены территории, расположенные вдоль рек. Сведений о зарегистрированных землетрясениях не имеется.

Природные пожары

Часть территории муниципального образования занята лесами. Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, дуб, береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые кустарники. На территории муниципального образования согласно Лесному плану Калужской области на 2019-2028годы (утвержден 29.12.2018г Постановление губернатора Калужской области №588) преобладают леса 2-го и 3-го класса средней степени горимости. Возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для муниципального образования (в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 298).

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд:

- Разработка и утверждение в муниципальных образованиях Калужской области планов мероприятий  по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

- Проверка подготовки лесозаготовительных  и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.

- Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории.

- Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

- Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся.

- Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

- Активизация работы школьных лесничеств, уделение особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности  в лесах.

- Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

- Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

- Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

- Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

- Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д.

- Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения.

- При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

- Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

- Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений.  Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

- Направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

На территории поселения проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда.

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, разъяснение правил пожарной безопасности:

- лекции,

- плакаты,

- публикации,

- выступления по радио и телевидению.

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу, и т.д.

Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров:

- регулирование состава леса;

- санитарные рубки;

- очистка от захламленности;

- устройство сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее обеспечить локализацию пожаров;

- устройство эрозионных полос.

Геологические и гидрологические процессы

На территории сельского поселения комплексного мониторинга по обследованию опасных геологических и гидрогеологических процессов и системе защиты от них не проводилось. В связи с этим мероприятия по предотвращению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера носят рекомендательно-инструктивный характер.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории сельского поселения тяжелые последствия для населения и территорий могут вызвать такие циклические природные явления сильный ветер, сильный дождь, сильный мороз, сильный снегопад, гололед, сильная жара, град, заморозки и др., комплекс неблагоприятных явления особенно в осенне-зимний период.

Данные явления могут стать источниками чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера муниципального и межмуниципального уровней, вызвать необходимость временного отселения людей из зоны бедствий вследствие нарушения условий жизнедеятельности или прямой угрозы жизни и здоровью граждан. Указанные факторы могут оказать отрицательное влияние на функционирование как отдельных предприятий, учреждений, организаций, так и значительных секторов инфраструктуры, экономики. Наиболее чувствительными к данным факторам являются энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобильный транспорт, строительство и сельское хозяйство.

VI.2 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- Транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории сельского поселения не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.

Аварии на транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС

Взрыво- и пожароопасность обусловлена наличием в области взрывопожароопасных объектов, в том числе: нефтебаз, складов горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), газонаполнительных и газозаправочных станций, магистральных газопроводов.

Источниками аварийных ситуаций также могут послужить аварии ГСМ и сжиженных углеводородных газов (далее – СУГ) на транспортных магистралях.

Аварии на транспортных магистралях, связанные с перевозкой аварийно химически опасных веществ и легковоспламеняющихся жидкостей

Перевозок аварийно химически опасных веществ (далее – АХОВ) и легковоспламеняющихся жидкостей (далее – ЛВЖ) по автомобильным дорогам в сельском поселении не осуществляется.

Угловые размеры зоны

возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра

Таблица №39

| Скорость ветра, м/с |  0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,1 - 2,0 |  2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, град | 360 | 180 | 90 | 45 |

Скорость переноса переднего фронта облака

зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра, км/ч

Таблица №40

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на транспортных магистралях и на предприятиях промышленности

Таблица №41

| Параметры | аммиак |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8 м3 | 54 м3 |
| Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0007 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 15 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 5,18 | 34,94 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,002 | 0,014 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,150 | 1,016 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч:мин | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |
| Первичным облаком | 0,079 | 0,43 |
| Вторичным облаком | 1,49 | 4,8 |
| Полная | 1,53 | 5,0 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,53 | 5,0 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 1,732 | 5,629 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |
| Возможная | 3,66 | 39,21 |
| Фактическая | 0,19 | 2,024 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Соляная к-та |  | Аммиак |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2 т | 120 т | 0,02т | 0,08т | 0,1т | 0,19т | 0,2т | 0,24т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 36.46 | 36.46 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0 | 0 | 6,0· 10-6 | 3,0· 10-5 | 4,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 1,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,126 | 12,62 | 6,0· 10-4 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражен., км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0 | 0 | 0,0 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| Вторичным облаком | 1,37 | 21,9 | 0,02 | 0,088 | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,26 |
| Полная | 1,375 | 21,9 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,375 | 5 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 2,16 | 37,4 | 0,028 | 0,114 | 0,14 | 0,27 | 0,28 | 0,34 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 2,97 | 39,2 | 0,0006 | 0,012 | 0,019 | 0,07 | 0,078 | 0,112 |
| Фактическая | 2,97 | 2,02 | 4,0· 10-5 | 6,0· 10-4 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,006 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3т | 0,35т | 0,4 т | 0,45т | 0,5т | 0,7т | 0,75т | 1,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 1,0· 10-4 | 1,0· 10-5 | 4,0· 10-4 | 1,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 3,0· 10-4 | 4,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,02 | 0,022 | 0,029 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,015 |
| Вторичным облаком | 0,33 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,5 | 0,52 | 0,6 |
| Полная | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,57 | 0,59 | 0,71 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,175 | 0,232 | 0,25 | 0,276 | 0,3 | 0,4 | 0,43 | 0,58 |
| Фактическая | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,021 | 0,022 | 0,03 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2т | 1,63т | 1,7т | 2,0т | 2,4т | 2,5т | 2,8т | 4,0т | 5,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 5,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 8,0· 10-4 | 1,0· 10-3 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,035 | 0,047 | 0,049 | 0,058 | 0,07 | 0,073 | 0,081 | 0,116 | 0,145 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,018 | 0,025 | 0,026 | 0,03 | 0,036 | 0,038 | 0,043 | 0,06 | 0,076 |
| Вторичным облаком | 0,67 | 0,82 | 0,84 | 0,91 | 1,01 | 1,03 | 1,1 | 1,33 | 1,46 |
| Полная | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,79 | 0,95 | 0,97 | 1,06 | 1,18 | 1,21 | 1,29 | 1,51 | 1,7 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,73 | 1,08 | 1,15 | 1,36 | 1,65 | 1,73 | 1,98 | 2,89 | 3,55 |
| Фактическая | 0,038 | 0,056 | 0,059 | 0,07 | 0,085 | 0,089 | 0,1 | 0,15 | 0,18 |

Выводы

При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары аммиака и соляной кислоты;

- в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге пары хлора при разрушении емкости 1 т и в радиусе 5 км при разрушении емкости 6 т;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака.

Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Аварии на транспортных магистралях

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994).

Для оценки степени разрушений зданий и количества пострадавших людей от воздушной ударной волны принимаются значения, приведенные в таблице.

Характеристика действия ударной волны

Таблица №42

| Характеристика действия ударной волны | I, Па *с | Р, Па | k, Па2*с |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрушение зданий |  |  |  |
| Полное разрушение зданий | 770 | 70100 | 886100 |
| Граница области сильных разрушений - 50-75% стен разрушено или находятся на грани разрушения | 520 | 34500 | 541000 |
| Граница области значительных повреждений - повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку | 300 | 14600 | 119200 |
| Граница области минимальных повреждений - разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций | 100 | 3600 | 8950 |
| Полное разрушение остекления | 0 | 7000 | 0 |
| 50% разрушение остекления | 0 | 2500 | 0 |
| 10% и более разрушение остекления | 0 | 2000 | 0 |
| Поражение органов дыхания незащищенных людей |  |  |  |
| 50% выживание | 440 | 243000 | 144000000 |
| Порог выживания (при меньших значениях смертельное поражение людей маловероятны) | 100 | 65900 | 16200000 |

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 14.5 м3;

- ГСМ - 8 м3;

железнодорожной цистерны				 - СУГ - 73 м3;

- ГСМ - 72 м3;

давление в емкостях с СУГ					 - 1.6 МПа;

толщина слоя разлития					 - 0.05 м (0,02 м);

территория							 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы	 			 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра	 				 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара							 - В1, С.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

Таблица №43

| Параметры | ж/д цистерна |  | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52.67 | 48.55 | 5.85 | 9.64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20.9 | 21.0 | 7 | 9.4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275.5 |
| Доля топлива участвующая в образовании ГВС | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1.05 | 33.98 | 0.12 | 6.75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 26 | 80.5 | 12.7 | 47.6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

Таблица №44

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн

Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров.

Анализ статистики по 130 авариям типа "BLEVE" показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях - только разлет осколков. При этом количество осколков обычно не превышало 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Выводы: При аварии на транспортных магистралях с ГСМ, СУГ возможны зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Анализ чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, имевших место на территории сельского поселения в последние годы, показывает, что основными источниками их возникновения являются возбудители инфекционных заболеваний людей, токсины, вызывающие пищевые отравления людей, возбудители особо опасных болезней сельскохозяйственных животных, вредители и возбудители болезней сельскохозяйственных растений и леса.

В жаркий период года возможен рост кишечных инфекций при несоблюдении необходимых гигиенических правил в быту и на производстве.

На территории возможны случаи заболевания свиней классической чумой свиней, заболевание птиц болезнью Ньюкасла. Отмечаются случаи бешенства среди диких животных. Ситуация усугубляется вовлечением в эпизоотию бешенства домашних и сельскохозяйственных животных.

Остаются угрозы заболевания населения инфекциями, передаваемыми через укусы клещами. Возможны заносы вируса птичьего гриппа на территорию, возникновение  пандемического и сезонного гриппа и ОРВИ, COVID-19.

Эпифитотийного развития опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных растений не отмечается.

Регистрируются очаги вредителей и болезней растений: на картофеле - фитофтора и колорадский жук, на зерновых - грибные пятнистости зерновых.

На территории наиболее опасными вредителями и болезнями являются:

- на картофеле – колорадский жук и фитофтороз;

- на зерновых колосовых – бурая ржавчина, корневые гнили и листовые пятнистости: сетчатая, темно-бурая, септориоз, красно-бурая.

Вывод: Влияние на территорию возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера не выявлено.

Аварии на коммунальных системах обеспечения жизнедеятельности

Существует вероятность происшествий, связанных с техногенными пожарами в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, возникновения нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения, в том числе возникновения аварий на системах теплоснабжения и котельных. Источник ЧС - нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового, печного и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, износ основных средств, аварийные ситуации при плановых работах на инженерных системах и объектах электросетевого хозяйства.

Назначение коммунальных систем состоит в том, чтобы обеспечить населению оптимальные условия проживания. В перечень этих систем входит водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети. Технические объекты имеют свойство выходить из строя, изнашиваться, из-за чего происходят аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ). Как правило, они редко приводят к гибели людей, но могут серьезно усложнить жизнь граждан, особенно в период непогоды.

Опасности на объектах жизнеобеспечения

В период сильных ветров (февраль - март) возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:

- короткие замыкания;

- электрические повреждения в муфтах и механические обрывы в кабельных сетях;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

Аварии в системе электроснабжения могут оказать существенные влияния при массовых обрывах низковольтных линий: воздушных – при ураганах, штормах, бурях и механических повреждениях опор; кабельных – при подмывах и подвижках грунта в осенне-весенний период, в связи с длительным сроком проведения ремонтно-восстановительных работ.

Основные причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

- пожаровзрывоопасные объекты;

- сильная изношенность труб газопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу трубопроводов;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Если нанесен урон электроэнергетическому объекту, это может привести к длительному отсутствию света на обширной территории, что отразится и на ряде других областей жизнедеятельности.

Нарушение нормальной деятельности систем водоснабжения ограничивает доступ жителей к чистой воде. Даже если жидкость поступает, она обычно непригодна для употребления.

Зимой особую опасность несут неполадки на тепловых сетях. Поскольку в неотапливаемых помещениях невозможно проживать, требуется эвакуация жителей целых МКД и даже районов.

Аварии на коллекторах канализационных сетей обусловлены ветхостью и засорением труб. Следствие аварий в канализации – массовый выброс загрязняющих веществ, ухудшение экологической системы, обострение эпидемиологической обстановки.

Главная опасность аварий на коммунальных газопроводах – утечка газа, которая может привести к полномасштабному взрыву и серьезным разрушениям.

Аварии на межпоселковом газопроводе на территории сельского поселения

Возможными причинами возникновения аварий, непосредственно связанных с выбросом газа, приводящим к возникновению ЧС, могут быть следующие события:

- разрушение (разгерметизация) газопровода;

- разрушение (разгерметизация) запорной арматуры.

Приведенные события, в свою очередь, могут произойти по следующим причинам:

- коррозийное разрушение стенок газопроводов;

- разрушения арматуры, фланцевых соединений из-за износа, некачественного монтажа или ремонта.

Природный газ (СН4) бесцветен, неодорированный - не имеет запаха (используемый газ одорирован на АГРС; основной составляющий элемент одоранта - этилмеркаптан имеет специ-фический запах), не токсичен, взрывопожароопасен, почти в два раза легче воздуха.

Температура воспламенения газа - 650-670оС, пределы взрываемости - 5-15% объема.

Состав природного газа отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93:

- метан – 98,64%;

- этан – 0,46%;

- пропан – 0,12%;

- азот – 0,74%;

- углерод – 0,04%.

Возможные зоны поражения при разрушении газопровода на линейном участке:

Сценарий 1. Разрушение межпоселкового газопровода высокого давления при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Сценарий 2. Разрушение межпоселкового газопровода среднего давления в непосредственной близости с ГРП при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Сценарий 3. Разрушение газопровода низкого давления; проходящего по улицам деревень сельского поселения при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Таблица №45

| Параметры | Показатели значений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий | С1 | С.2 | С3 |
| Давление газа в газопроводе, кПа | 600 | 300 | 2,7 |
| Наружный диаметр газопровода, мм | 273 | 110 | 63 |
| Масса газа, участвующая в аварии, кг | 97,3 | 3,2 | 2,1 |
| Доля участия газа в формировании поражающих факторов взрыва | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Масса газа, участвующая в создании поражающих факторов, кг | 9,73 | 0,32 | 0,21 |
| Зоны воздействия ударной волны на здания, сооружения и людей |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 3 | 1 | 1 |
| Зона сильных разрушений, м | 8 | 3 | 2 |
| Зона средних разрушений, м | 19 | 6 | 5 |
| Зона слабых разрушений, м | 48 | 15 | 13 |
| Зона "расстекления" (50%), м | 80 | 25 | 22 |
| Порог поражения, м | 9 | 3 | 3 |
| 1% пораженных, м | 8 | 3 | 2 |
| 10% пораженных, м | 8 | 2 | 2 |
| 50% пораженных, м | 7 | 2 | 2 |
| 90% пораженных, м | 6 | 2 | 2 |
| 99% пораженных, м | 6 | 2 | 2 |
| Параметры "пламени-вспышки" ("ПВ") |  |  |  |
| Радиус "пламени-вспышки", м. | 5,7 | 1,872 | 1,632 |
| Время существования "пламени-вспышки", сек. | 1 | 1 | 0 |
| Скорость распространения вспышки, м/сек. | 20 | 11 | 10 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке "пламени-вспышки", кВт/м2. | 200 | 200 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке "пламени-вспышки" | 1572,9 | 647,32 | 580,17 |
| Доля людей, поражаемых на кромке "пламени-вспышки", % | 0 | 0 | 0 |

### VI.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Перечень первичных мер пожарной безопасности

Согласно статьи 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Природные пожары

Наиболее вероятными местами возникновения лесных пожаров являются леса.

Наиболее вероятно возникновение низовых пожаров площадью до 5-10 га на территории, где произрастают преимущественно сосновые леса и хвойные молодняки, относящиеся к I и II классам пожарной опасности. Переход низовых пожаров в верховые маловероятен. В период пожарного максимума существует опасность уничтожения хвойных молодняков на площади до 10 га.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Основными причинами возникновения лесных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и наиболее подверженных угрозе природных пожаров созданы добровольные пожарные дружины и  пожарные команды.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах.

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими нормативными актами.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

Мероприятия по борьбе с лесными пожарами

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

Мероприятия по защите территории от опасных техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

На взрывоопасных и пожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять:

- строительство и ремонт пожарных водоемов;

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых и горючих веществ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

Размещение взрывопожароопасных объектов на территории поселения

При проектировании и размещении на территории муниципальных образований взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При размещении взрывоопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», не установлены большие расстояния от указанных сооружений.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железнодорожных путей общего пользования.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Противопожарное водоснабжение

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

При дальнейшем проектировании, расширении проектной застройки в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности".

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями

При проектировании, расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 16, 69 -71, 72-74, "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями и сооружениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 1 п.4.3 СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»:

Таблица №46

(Таблица 1 п.4.3  СП 4.13130.2013)

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых зданий, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 | IV С0, С1 | IV, V С2, С3 |
| Жилые и общественные |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II, III | С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV | С0, С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Производственные и складские |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| II, III | С1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| IV | С0, С1 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| IV, V | С2, С3 | 15 | 15 | 15 | 18 |

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа   допускается уменьшать в два раза от расстояния, указанного в таблице 12 приложения Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 метра в пределах половины расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов».

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород составляет от 50 до 100 м в зависимости от категории склада для хранения нефти и нефтепродуктов, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) пород составляет от 25 до 40 м в зависимости от общей вместимости резервуаров и надземный резервуар или подземный. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 17 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», а также с учётом требований к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке:

- Требования к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке.

- Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 17 СП 4.13130.2013.

- Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

- Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

- Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.

- Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты ».

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине:

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

- с одной продольной стороны - к зданиям и сооружениям вышеуказанных классов с меньшей высотой при выполнении одного из следующих условий:

- оконные проемы всех помещений или квартир выходят на сторону пожарного подъезда, либо все помещения или квартиры имеют двустороннюю ориентацию;

- при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой;

- при устройстве наружных лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий;

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием или сооружением не допускается размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников.

Под проездом для пожарных автомобилей подразумевается участок территории или сооружения (моста, эстакады и др.), по которому возможно передвижение пожарных автомобилей с соблюдением нормативных требований по безопасности движения транспортных средств. Под подъездом для пожарных автомобилей подразумевается участок территории или сооружения, по которому возможно как указанное передвижение пожарных автомобилей, так и стоянка с возможностью приведения в рабочее состояние всех механизмов и выполнения действий по тушению пожара и проведению спасательных работ. Планировочные решения проездов, подъездов принимаются исходя из габаритных размеров мобильных средств пожаротушения, а также высоты объекта защиты для обеспечения возможности развертывания и требуемого вылета стрелы пожарной автолестницы и пожарного автоподъемника.

При наличии отступлений от требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа пожарных для проведения пожарно-спасательных мероприятий, возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном порядке.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Ширина ворот автомобильных въездов на огражденные территории должна обеспечивать беспрепятственный проезд пожарных автомобилей.

Въезды (выезды) на территорию микрорайонов и кварталов следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

В случае, когда длина проезда для пожарных автомобилей превышает указанный размер необходимо предусмотреть еще одну или несколько площадок для разворота, расположенных на расстояниях не более 150 м друг от друга.

При длине зданий более 100 м в лестничных клетках, вестибюлях или лифтовых холлах в уровне входов в здание или пола первого этажа для прокладки пожарных рукавов следует предусматривать сквозные проходы на противоположную сторону здания не реже, чем через 100 м друг от друга. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 м с конфигурацией, исключающей резкие перегибы пожарных рукавов при их прокладке.

Указанные сквозные проходы допускается не выполнять в случае, если водопроводная сеть с устройством на ней пожарных гидрантов предусмотрена с обеих продольных сторон здания.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки домами класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 (до 3 этажей включительно), а также садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ ширина проездов для пожарной техники должна быть не менее 3,5 метра.

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

- переносные и передвижные огнетушители;

- пожарные краны и средства обеспечения их использования;

- пожарный инвентарь;

- покрывала для изоляции очага возгорания;

- генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера

На территории действуют постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2005 №197 «О порядке оповещения и информирования населения Калужской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций» и постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 №108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населения Калужской области».

Запуск системы оповещения для информирования населения Калужской области в чрезвычайных ситуациях с использованием радиовещательных, телевизионных станций и радиотрансляционных сетей осуществляется органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и военного характера эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится на основании соответствующих разделов планов Калужской области, Администрации муниципального образования и организаций. Планы обеспечения эвакуации населения разрабатываются соответствующими постоянно действующими органами управления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и оформляются в виде разделов планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Развитие системы защиты населения в защитных сооружениях, средствами индивидуальной защиты, организации мероприятий световой маскировки

Защита населения в ЗС. Проектирование и строительство защитных сооружений гражданской обороны должно осуществляться с учётом положений СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.

Защита населения средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающегося и не работающего населения для защиты при ЧС природного, техногенного, биолого-социального и военного характера.

Органам местного самоуправления необходимо организовать работу по реконструкции помещений для хранения СИЗ в целях обеспечения условий их хранения в соответствии с нормативными требованиями, включению указанных работ в перечень по объектам местного значения, финансирование строительства (реконструкции) которых проводится за счёт местных бюджетов, при разработке (корректировке) схем территориального планирования и генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Световая маскировка. Обеспечение светомаскировки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей города (района) при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение.

Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия

Система комплексного мониторинга включает: пожарный мониторинг, радиационный мониторинг, мониторинг подвижных объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории области необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

В целях дальнейшего повышения безопасности жизнедеятельности населения Калужской области предлагается организовать работу по следующим направлениям:

- дальнейшее совершенствование областной нормативной правовой базы и нормативной базы муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- совершенствование функционирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления как органа повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС области, внедрение в работу ЦУКС передовых информационных технологий;

- дальнейшее совершенствование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- реализация комплексов превентивных и профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья;

- осуществление мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса области к зиме, созданию аварийного запаса материалов и оборудования для оперативного устранения аварий на теплоэнергетических сетях;

- внедрение на территории области элементов ОКСИОН, ПТК СМИС, их использование для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- улучшение качества подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным проектом «Образование», обеспечение материальной и финансовой поддержки проведения муниципальных и региональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель»;

- продолжение работы по дальнейшему увеличению в соответствующих бюджетах необходимых объемов финансовых средств на создание финансовых и материальных резервов;

- дальнейшее создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам и существующим рискам ЧС;

- реализация Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Главным управлением МЧС России по Калужской области предусматривается:

- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории области в пределах установленных полномочий;

- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием;

- обеспечение, в пределах компетенции, безопасности людей и осуществлении в установленном порядке надзора и контроля на водных объектах;

- выработка основных направлений деятельности по обеспечению безопасности на воде и конкретных мер по предотвращению гибели людей;

- недопущение аварий с маломерными судами.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут (статья 76 Технического регламента). Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Ближайшее пожарное депо расположено в г.Малоярославец. Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием статьи 76 Технического регламента.

# VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов (проект 2018 г., перевод осуществлен)

Таблица №47

| Кадастровый номер |  | Площадь земель, га |  | Планируемое использование |  | Собственник земельного участка |  | Этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Головтеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:13:070902:4 |  |  | 0,2 |  | Для формирования единой границы с. Головтеево |  | ОАО "Птицефабрика Калужская " |  | 2015 |
| 40:13:070903 40:13:070902:5 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 40:13:070904:3 |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |
| 40:13:070904:8 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 40:13:070903:1 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 40:13:070907:12 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 40:13:070908:10 |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  |  |
| дер. Татарское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:13:070201:2 |  | 10,9 |  | Новое жилищное строительство |  | частная |  | 2015 |  |
| 40:13:070701:1 |  | 8,7 |  | Новое жилищное строительство |  | частная |  |  |  |
| 40:13:070701:3 |  | 1,4 |  | Новое жилищное строительство |  | частная |  |  |  |
| 40:13:070701:11 |  | 33,6 |  | Новое жилищное строительство |  | частная |  |  |  |
| 40:13:070701:13 |  | 8,9 |  | Новое жилищное строительство |  | частная |  |  |  |
| 40:13:070701 |  | 0,5 |  | Существующая дорога |  | муниципальная |  |  |  |
| Всего: |  | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| дер. Самсыкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:13:070708:9 |  | 19,5 |  | Новое жилищное строительство |  | частная |  | 2015 |  |
| 40:13:070708:11 |  | 3,0 |  | Новое жилищное строительство |  | частная |  |  |  |
| 40:13:070708:12 |  | 9,6 |  | Новое жилищное строительство |  | частная |  |  |  |
| 40:13:070708:14 |  | 16,0 |  | Новое жилищное строительство |  | частная |  |  |  |
| 40:13:070708:15 |  | 8,9 |  | Новое жилищное строительство |  | частная |  |  |  |
| Всего: |  | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| дер. Афанасово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:13:070506:8 |  | 6,1 |  | Новое жилищное строительство |  | частная |  | 2015 |  |
| 40:13:070506:11 |  | 2,4 |  | Сельскохозяйственное использование |  | частная |  |  |  |
| 40:13:070506:09 |  | 1,8 |  | Сельскохозяйственное использование |  | частная |  |  |  |
| 40:13:070515:17 |  | 4,3 |  | Сельскохозяйственное использование |  | частная |  |  |  |
| 40:13:070515:33 |  | 0,5 |  | Сельскохозяйственное использование |  | частная |  |  |  |
| 40:13:070515:19 40:13:070515:20 40:13:070515:21 40:13:070515:22 40:13:070515:23 40:13:070515:24 40:13:070515:25 40:13:070515:26 40:13:070515:27 40:13:070515:28 40:13:070515:29 40:13:070515:30 40:13:070515:31 |  | 6,4 |  | Новое жилищное строительство |  | частная |  |  |  |
| 40:13:070516:6 |  | 6,7 |  | Сельскохозяйственное использование |  | частная |  |  |  |
| 40:13:070516:9 часть участка |  | 12,6 |  | Новое жилищное строительство |  | частная |  |  |  |
| 40:13:070516:4 |  | 75,5 |  | Резерв жилой застройки Рекреация |  | частная |  |  |  |
| 40:13:070515:32 |  | 0,5 |  | Существующая дорога |  | муниципальная |  |  |  |
| Муниципальные земли |  | 4,4 |  | Существующая дорога |  | муниципальная |  |  |  |
| 40:13:070516:8 |  | 9,4 |  | Рекреация |  | частная |  |  |  |
| Всего: |  | 130,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| дер. Куклеиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:13:070601:4 |  | 1,6 |  | Новое жилищное строительство |  | частная |  | 2015 |  |
| 40:13:070601:20 |  | 1,6 |  | Новое жилищное строительство |  | частная |  |  |  |
| 40:13:070601 кадастровый квартал |  | 1,9 |  | Новое жилищное строительство |  | частная |  |  |  |
| 40:13:070603:39 |  | 0,3 |  |  |  | частная |  |  |  |
| 40:13:070601:22 |  | 0,1 |  |  |  | частная |  |  |  |
| Всего: |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| дер. Чернолокня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:13:070404:14 |  | 0,2 |  | Новое жилищное строительство |  | частная |  | 2020 |  |
| 40:13:070404:17 |  | 2,7 |  |  |  | частная |  |  |  |
| 40:13:070404 кадастровый квартал |  | 0,3 |  |  |  | муниципальная |  |  |  |
| Всего: |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 268,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов (проект 2018 г., перевод осуществлен)

Таблица №49

| № п/п | Кадастровый номер | Площадь земель, га | Использование | Собственность | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Кобылино |  |  |  |  |  |
| ТСН «Озёрное» |  |  |  |  |  |
| 1. | 40:13:070708:99 | 0.152 | под жилищное строительство | Частная | 2019-2020 |
| 2. | 40:13:070708:98 | 0.06 |  |  |  |
| 3. | 40:13:070708:97 | 0.085 |  |  |  |
| 4. | 40:13:070708:96 | 0.061 |  |  |  |
| 5. | 40:13:070708:95 | 0.06 |  |  |  |
| 6. | 40:13:070708:94 | 0.06 |  |  |  |
| 7. | 40:13:070708:93 | 0.06 |  |  |  |
| 8. | 40:13:070708:92 | 0.06 |  |  |  |
| 9. | 40:13:070708:91 | 0.143 |  |  |  |
| 10. | 40:13:070708:90 | 0.101 |  |  |  |
| 11. | 40:13:070708:89 | 0.178 |  |  |  |
| 12. | 40:13:070708:88 | 0.06 |  |  |  |
| 13. | 40:13:070708:87 | 0.094 |  |  |  |
| 14. | 40:13:070708:86 | 0.089 |  |  |  |
| 15. | 40:13:070708:85 | 0.064 |  |  |  |
| 16. | 40:13:070708:84 | 0.06 |  |  |  |
| 17. | 40:13:070708:83 | 0.145 |  |  |  |
| 18. | 40:13:070708:82 | 0.12 |  |  |  |
| 19. | 40:13:070708:81 | 0.12 |  |  |  |
| 20. | 40:13:070708:80 | 0.122 |  |  |  |
| 21. | 40:13:070708:79 | 0.06 |  |  |  |
| 22. | 40:13:070708:78 | 0.06 |  |  |  |
| 23. | 40:13:070708:77 | 0.06 |  |  |  |
| 24. | 40:13:070708:76 | 0.084 |  |  |  |
| 25. | 40:13:070708:75 | 0.061 |  |  |  |
| 26. | 40:13:070708:74 | 0.061 |  |  |  |
| 27. | 40:13:070708:73 | 0.061 |  |  |  |
| 28. | 40:13:070708:72 | 0.064 |  |  |  |
| 29. | 40:13:070708:71 | 0.06 |  |  |  |
| 30. | 40:13:070708:70 | 0.08 |  |  |  |
| 31. | 40:13:070708:69 | 0.063 |  |  |  |
| 32. | 40:13:070708:68 | 0.088 |  |  |  |
| 33. | 40:13:070708:67 | 0.06 |  |  |  |
| 34. | 40:13:070708:66 | 0.06 |  |  |  |
| 35. | 40:13:070708:65 | 0.101 |  |  |  |
| 36. | 40:13:070708:64 | 0.101 |  |  |  |
| 37. | 40:13:070708:63 | 0.112 |  |  |  |
| 38. | 40:13:070708:62 | 0.084 |  |  |  |
| 39. | 40:13:070708:61 | 0.081 |  |  |  |
| 40. | 40:13:070708:60 | 0.081 |  |  |  |
| 41. | 40:13:070708:59 | 0.084 |  |  |  |
| 42. | 40:13:070708:57 | 0.082 |  |  |  |
| 43. | 40:13:070708:56 | 0.077 |  |  |  |
| 44. | 40:13:070708:55 | 0.102 |  |  |  |
| 45. | 40:13:070708:54 | 0.062 |  |  |  |
| 46. | 40:13:070708:53 | 0.06 |  |  |  |
| 47. | 40:13:070708:52 | 0.06 |  |  |  |
| 48. | 40:13:070708:51 | 0.064 |  |  |  |
| 49. | 40:13:070708:50 | 0.06 |  |  |  |
| 50. | 40:13:070708:49 | 0.06 |  |  |  |
| 51. | 40:13:070708:48 | 0.069 |  |  |  |
| 52. | 40:13:070708:473 | 0.22 |  |  |  |
| 53. | 40:13:070708:47 | 0.079 |  |  |  |
| 54. | 40:13:070708:468 | 0.202 |  |  |  |
| 55. | 40:13:070708:467 | 1.407 |  |  |  |
| 56. | 40:13:070708:466 | 0.16 |  |  |  |
| 57. | 40:13:070708:463 | 0.06 |  |  |  |
| 58. | 40:13:070708:462 | 0.101 |  |  |  |
| 59. | 40:13:070708:46 | 0.12 |  |  |  |
| 60. | 40:13:070708:45 | 0.141 |  |  |  |
| 61. | 40:13:070708:44 | 0.131 |  |  |  |
| 62. | 40:13:070708:439 | 0.113 |  |  |  |
| 63. | 40:13:070708:438 | 0.106 |  |  |  |
| 64. | 40:13:070708:437 | 0.061 |  |  |  |
| 65. | 40:13:070708:436 | 1.479 |  |  |  |
| 66. | 40:13:070708:435 | 0.269 |  |  |  |
| 67. | 40:13:070708:434 | 0.06 |  |  |  |
| 68. | 40:13:070708:433 | 0.11 |  |  |  |
| 69. | 40:13:070708:432 | 0.088 |  |  |  |
| 70. | 40:13:070708:431 | 0.06 |  |  |  |
| 71. | 40:13:070708:430 | 0.076 |  |  |  |
| 72. | 40:13:070708:43 | 0.1 |  |  |  |
| 73. | 40:13:070708:429 | 0.101 |  |  |  |
| 74. | 40:13:070708:428 | 0.1 |  |  |  |
| 75. | 40:13:070708:427 | 0.099 |  |  |  |
| 76. | 40:13:070708:426 | 0.099 |  |  |  |
| 77. | 40:13:070708:425 | 0.099 |  |  |  |
| 78. | 40:13:070708:424 | 0.098 |  |  |  |
| 79. | 40:13:070708:423 | 0.099 |  |  |  |
| 80. | 40:13:070708:422 | 0.1 |  |  |  |
| 81. | 40:13:070708:421 | 0.101 |  |  |  |
| 82. | 40:13:070708:420 | 0.103 |  |  |  |
| 83. | 40:13:070708:42 | 0.134 |  |  |  |
| 84. | 40:13:070708:419 | 0.104 |  |  |  |
| 85. | 40:13:070708:418 | 0.106 |  |  |  |
| 86. | 40:13:070708:417 | 0.107 |  |  |  |
| 87. | 40:13:070708:416 | 0.111 |  |  |  |
| 88. | 40:13:070708:415 | 0.108 |  |  |  |
| 89. | 40:13:070708:414 | 0.119 |  |  |  |
| 90. | 40:13:070708:413 | 0.142 |  |  |  |
| 91. | 40:13:070708:412 | 9.419 |  |  |  |
| 92. | 40:13:070708:411 | 0.042 |  |  |  |
| 93. | 40:13:070708:41 | 0.065 |  |  |  |
| 94. | 40:13:070708:40 | 0.081 |  |  |  |
| 95. | 40:13:070708:39 | 0.081 |  |  |  |
| 96. | 40:13:070708:38 | 0.061 |  |  |  |
| 97. | 40:13:070708:371 | 0.138 |  |  |  |
| 98. | 40:13:070708:370 | 0.065 |  |  |  |
| 99. | 40:13:070708:37 | 0.061 |  |  |  |
| 100. | 40:13:070708:369 | 0.06 |  |  |  |
| 101. | 40:13:070708:368 | 0.06 |  |  |  |
| 102. | 40:13:070708:367 | 0.06 |  |  |  |
| 103. | 40:13:070708:366 | 0.098 |  |  |  |
| 104. | 40:13:070708:365 | 0.064 |  |  |  |
| 105. | 40:13:070708:364 | 0.06 |  |  |  |
| 106. | 40:13:070708:363 | 0.06 |  |  |  |
| 107. | 40:13:070708:362 | 0.06 |  |  |  |
| 108. | 40:13:070708:361 | 0.06 |  |  |  |
| 109. | 40:13:070708:360 | 0.06 |  |  |  |
| 110. | 40:13:070708:36 | 0.06 |  |  |  |
| 111. | 40:13:070708:359 | 0.06 |  |  |  |
| 112. | 40:13:070708:358 | 0.068 |  |  |  |
| 113. | 40:13:070708:357 | 0.06 |  |  |  |
| 114. | 40:13:070708:356 | 0.089 |  |  |  |
| 115. | 40:13:070708:355 | 0.081 |  |  |  |
| 116. | 40:13:070708:354 | 0.06 |  |  |  |
| 117. | 40:13:070708:353 | 0.104 |  |  |  |
| 118. | 40:13:070708:352 | 0.104 |  |  |  |
| 119. | 40:13:070708:351 | 0.06 |  |  |  |
| 120. | 40:13:070708:350 | 0.08 |  |  |  |
| 121. | 40:13:070708:35 | 0.08 |  |  |  |
| 122. | 40:13:070708:349 | 0.08 |  |  |  |
| 123. | 40:13:070708:348 | 0.08 |  |  |  |
| 124. | 40:13:070708:347 | 0.06 |  |  |  |
| 125. | 40:13:070708:346 | 0.06 |  |  |  |
| 126. | 40:13:070708:345 | 0.032 |  |  |  |
| 127. | 40:13:070708:344 | 0.064 |  |  |  |
| 128. | 40:13:070708:343 | 0.086 |  |  |  |
| 129. | 40:13:070708:342 | 0.08 |  |  |  |
| 130. | 40:13:070708:341 | 0.081 |  |  |  |
| 131. | 40:13:070708:340 | 0.081 |  |  |  |
| 132. | 40:13:070708:34 | 0.08 |  |  |  |
| 133. | 40:13:070708:339 | 0.1 |  |  |  |
| 134. | 40:13:070708:338 | 0.08 |  |  |  |
| 135. | 40:13:070708:337 | 0.06 |  |  |  |
| 136. | 40:13:070708:336 | 0.06 |  |  |  |
| 137. | 40:13:070708:335 | 0.06 |  |  |  |
| 138. | 40:13:070708:334 | 0.088 |  |  |  |
| 139. | 40:13:070708:333 | 0.088 |  |  |  |
| 140. | 40:13:070708:332 | 0.088 |  |  |  |
| 141. | 40:13:070708:331 | 0.101 |  |  |  |
| 142. | 40:13:070708:330 | 0.1 |  |  |  |
| 143. | 40:13:070708:33 | 0.081 |  |  |  |
| 144. | 40:13:070708:329 | 0.084 |  |  |  |
| 145. | 40:13:070708:328 | 0.081 |  |  |  |
| 146. | 40:13:070708:327 | 0.101 |  |  |  |
| 147. | 40:13:070708:326 | 0.101 |  |  |  |
| 148. | 40:13:070708:325 | 0.056 |  |  |  |
| 149. | 40:13:070708:324 | 0.061 |  |  |  |
| 150. | 40:13:070708:323 | 0.118 |  |  |  |
| 151. | 40:13:070708:322 | 0.115 |  |  |  |
| 152. | 40:13:070708:321 | 0.088 |  |  |  |
| 153. | 40:13:070708:320 | 0.071 |  |  |  |
| 154. | 40:13:070708:32 | 0.081 |  |  |  |
| 155. | 40:13:070708:319 | 0.062 |  |  |  |
| 156. | 40:13:070708:318 | 0.061 |  |  |  |
| 157. | 40:13:070708:317 | 0.064 |  |  |  |
| 158. | 40:13:070708:316 | 0.067 |  |  |  |
| 159. | 40:13:070708:315 | 0.06 |  |  |  |
| 160. | 40:13:070708:314 | 0.06 |  |  |  |
| 161. | 40:13:070708:313 | 0.064 |  |  |  |
| 162. | 40:13:070708:312 | 0.064 |  |  |  |
| 163. | 40:13:070708:311 | 0.06 |  |  |  |
| 164. | 40:13:070708:310 | 0.075 |  |  |  |
| 165. | 40:13:070708:31 | 0.07 |  |  |  |
| 166. | 40:13:070708:309 | 0.06 |  |  |  |
| 167. | 40:13:070708:308 | 0.12 |  |  |  |
| 168. | 40:13:070708:307 | 0.074 |  |  |  |
| 169. | 40:13:070708:306 | 0.111 |  |  |  |
| 170. | 40:13:070708:305 | 0.06 |  |  |  |
| 171. | 40:13:070708:304 | 0.06 |  |  |  |
| 172. | 40:13:070708:303 | 0.086 |  |  |  |
| 173. | 40:13:070708:302 | 0.081 |  |  |  |
| 174. | 40:13:070708:301 | 0.081 |  |  |  |
| 175. | 40:13:070708:300 | 0.06 |  |  |  |
| 176. | 40:13:070708:30 | 0.06 |  |  |  |
| 177. | 40:13:070708:298 | 0.06 |  |  |  |
| 178. | 40:13:070708:297 | 0.06 |  |  |  |
| 179. | 40:13:070708:296 | 0.08 |  |  |  |
| 180. | 40:13:070708:295 | 0.081 |  |  |  |
| 181. | 40:13:070708:294 | 0.063 |  |  |  |
| 182. | 40:13:070708:293 | 0.065 |  |  |  |
| 183. | 40:13:070708:292 | 0.086 |  |  |  |
| 184. | 40:13:070708:291 | 0.064 |  |  |  |
| 185. | 40:13:070708:290 | 0.061 |  |  |  |
| 186. | 40:13:070708:29 | 0.06 |  |  |  |
| 187. | 40:13:070708:289 | 0.101 |  |  |  |
| 188. | 40:13:070708:288 | 0.101 |  |  |  |
| 189. | 40:13:070708:287 | 0.101 |  |  |  |
| 190. | 40:13:070708:286 | 0.1 |  |  |  |
| 191. | 40:13:070708:285 | 0.1 |  |  |  |
| 192. | 40:13:070708:284 | 0.081 |  |  |  |
| 193. | 40:13:070708:283 | 0.081 |  |  |  |
| 194. | 40:13:070708:282 | 0.101 |  |  |  |
| 195. | 40:13:070708:281 | 0.076 |  |  |  |
| 196. | 40:13:070708:280 | 0.069 |  |  |  |
| 197. | 40:13:070708:28 | 0.08 |  |  |  |
| 198. | 40:13:070708:279 | 0.151 |  |  |  |
| 199. | 40:13:070708:278 | 0.075 |  |  |  |
| 200. | 40:13:070708:277 | 0.061 |  |  |  |
| 201. | 40:13:070708:276 | 0.063 |  |  |  |
| 202. | 40:13:070708:275 | 0.06 |  |  |  |
| 203. | 40:13:070708:274 | 0.094 |  |  |  |
| 204. | 40:13:070708:273 | 0.082 |  |  |  |
| 205. | 40:13:070708:272 | 0.086 |  |  |  |
| 206. | 40:13:070708:271 | 0.06 |  |  |  |
| 207. | 40:13:070708:270 | 0.101 |  |  |  |
| 208. | 40:13:070708:27 | 0.106 |  |  |  |
| 209. | 40:13:070708:269 | 0.06 |  |  |  |
| 210. | 40:13:070708:268 | 0.06 |  |  |  |
| 211. | 40:13:070708:267 | 0.06 |  |  |  |
| 212. | 40:13:070708:266 | 0.084 |  |  |  |
| 213. | 40:13:070708:265 | 0.06 |  |  |  |
| 214. | 40:13:070708:264 | 0.12 |  |  |  |
| 215. | 40:13:070708:263 | 0.12 |  |  |  |
| 216. | 40:13:070708:262 | 0.12 |  |  |  |
| 217. | 40:13:070708:261 | 0.081 |  |  |  |
| 218. | 40:13:070708:260 | 0.1 |  |  |  |
| 219. | 40:13:070708:26 | 0.109 |  |  |  |
| 220. | 40:13:070708:259 | 0.108 |  |  |  |
| 221. | 40:13:070708:258 | 0.06 |  |  |  |
| 222. | 40:13:070708:257 | 0.08 |  |  |  |
| 223. | 40:13:070708:256 | 0.08 |  |  |  |
| 224. | 40:13:070708:255 | 0.06 |  |  |  |
| 225. | 40:13:070708:254 | 0.06 |  |  |  |
| 226. | 40:13:070708:253 | 0.088 |  |  |  |
| 227. | 40:13:070708:252 | 0.104 |  |  |  |
| 228. | 40:13:070708:251 | 0.059 |  |  |  |
| 229. | 40:13:070708:250 | 0.067 |  |  |  |
| 230. | 40:13:070708:25 | 0.109 |  |  |  |
| 231. | 40:13:070708:249 | 0.061 |  |  |  |
| 232. | 40:13:070708:248 | 0.061 |  |  |  |
| 233. | 40:13:070708:247 | 0.027 |  |  |  |
| 234. | 40:13:070708:246 | 0.1 |  |  |  |
| 235. | 40:13:070708:245 | 0.1 |  |  |  |
| 236. | 40:13:070708:244 | 0.078 |  |  |  |
| 237. | 40:13:070708:243 | 0.081 |  |  |  |
| 238. | 40:13:070708:242 | 0.084 |  |  |  |
| 239. | 40:13:070708:241 | 0.063 |  |  |  |
| 240. | 40:13:070708:240 | 0.093 |  |  |  |
| 241. | 40:13:070708:24 | 0.1 |  |  |  |
| 242. | 40:13:070708:239 | 0.101 |  |  |  |
| 243. | 40:13:070708:238 | 0.103 |  |  |  |
| 244. | 40:13:070708:237 | 0.079 |  |  |  |
| 245. | 40:13:070708:236 | 0.063 |  |  |  |
| 246. | 40:13:070708:235 | 0.071 |  |  |  |
| 247. | 40:13:070708:234 | 0.063 |  |  |  |
| 248. | 40:13:070708:233 | 0.063 |  |  |  |
| 249. | 40:13:070708:232 | 0.119 |  |  |  |
| 250. | 40:13:070708:231 | 0.062 |  |  |  |
| 251. | 40:13:070708:230 | 0.072 |  |  |  |
| 252. | 40:13:070708:23 | 0.1 |  |  |  |
| 253. | 40:13:070708:229 | 0.061 |  |  |  |
| 254. | 40:13:070708:228 | 0.06 |  |  |  |
| 255. | 40:13:070708:227 | 0.06 |  |  |  |
| 256. | 40:13:070708:226 | 0.06 |  |  |  |
| 257. | 40:13:070708:225 | 0.06 |  |  |  |
| 258. | 40:13:070708:224 | 0.139 |  |  |  |
| 259. | 40:13:070708:223 | 0.06 |  |  |  |
| 260. | 40:13:070708:222 | 0.06 |  |  |  |
| 261. | 40:13:070708:221 | 0.06 |  |  |  |
| 262. | 40:13:070708:220 | 0.12 |  |  |  |
| 263. | 40:13:070708:22 | 0.084 |  |  |  |
| 264. | 40:13:070708:219 | 0.06 |  |  |  |
| 265. | 40:13:070708:218 | 0.088 |  |  |  |
| 266. | 40:13:070708:217 | 0.061 |  |  |  |
| 267. | 40:13:070708:216 | 0.061 |  |  |  |
| 268. | 40:13:070708:215 | 0.061 |  |  |  |
| 269. | 40:13:070708:214 | 0.06 |  |  |  |
| 270. | 40:13:070708:213 | 0.06 |  |  |  |
| 271. | 40:13:070708:212 | 0.08 |  |  |  |
| 272. | 40:13:070708:211 | 0.08 |  |  |  |
| 273. | 40:13:070708:21 | 0.084 |  |  |  |
| 274. | 40:13:070708:208 | 0.081 |  |  |  |
| 275. | 40:13:070708:207 | 0.1 |  |  |  |
| 276. | 40:13:070708:206 | 0.063 |  |  |  |
| 277. | 40:13:070708:205 | 0.062 |  |  |  |
| 278. | 40:13:070708:204 | 0.061 |  |  |  |
| 279. | 40:13:070708:203 | 0.022 |  |  |  |
| 280. | 40:13:070708:202 | 0.101 |  |  |  |
| 281. | 40:13:070708:201 | 0.1 |  |  |  |
| 282. | 40:13:070708:200 | 0.081 |  |  |  |
| 283. | 40:13:070708:20 | 0.084 |  |  |  |
| 284. | 40:13:070708:199 | 0.101 |  |  |  |
| 285. | 40:13:070708:198 | 0.101 |  |  |  |
| 286. | 40:13:070708:197 | 0.152 |  |  |  |
| 287. | 40:13:070708:196 | 0.137 |  |  |  |
| 288. | 40:13:070708:195 | 0.067 |  |  |  |
| 289. | 40:13:070708:194 | 0.061 |  |  |  |
| 290. | 40:13:070708:193 | 0.11 |  |  |  |
| 291. | 40:13:070708:192 | 0.068 |  |  |  |
| 292. | 40:13:070708:191 | 0.06 |  |  |  |
| 293. | 40:13:070708:190 | 0.06 |  |  |  |
| 294. | 40:13:070708:19 | 0.088 |  |  |  |
| 295. | 40:13:070708:189 | 0.06 |  |  |  |
| 296. | 40:13:070708:188 | 0.06 |  |  |  |
| 297. | 40:13:070708:187 | 0.06 |  |  |  |
| 298. | 40:13:070708:186 | 0.064 |  |  |  |
| 299. | 40:13:070708:185 | 0.06 |  |  |  |
| 300. | 40:13:070708:184 | 0.06 |  |  |  |
| 301. | 40:13:070708:183 | 0.079 |  |  |  |
| 302. | 40:13:070708:182 | 0.064 |  |  |  |
| 303. | 40:13:070708:181 | 0.12 |  |  |  |
| 304. | 40:13:070708:180 | 0.12 |  |  |  |
| 305. | 40:13:070708:18 | 0.061 |  |  |  |
| 306. | 40:13:070708:179 | 0.079 |  |  |  |
| 307. | 40:13:070708:178 | 0.1 |  |  |  |
| 308. | 40:13:070708:177 | 0.064 |  |  |  |
| 309. | 40:13:070708:176 | 0.104 |  |  |  |
| 310. | 40:13:070708:175 | 0.104 |  |  |  |
| 311. | 40:13:070708:174 | 0.06 |  |  |  |
| 312. | 40:13:070708:173 | 0.1 |  |  |  |
| 313. | 40:13:070708:172 | 0.066 |  |  |  |
| 314. | 40:13:070708:171 | 0.082 |  |  |  |
| 315. | 40:13:070708:170 | 0.081 |  |  |  |
| 316. | 40:13:070708:17 | 0.062 |  |  |  |
| 317. | 40:13:070708:169 | 0.06 |  |  |  |
| 318. | 40:13:070708:168 | 0.06 |  |  |  |
| 319. | 40:13:070708:167 | 0.06 |  |  |  |
| 320. | 40:13:070708:166 | 0.06 |  |  |  |
| 321. | 40:13:070708:165 | 0.08 |  |  |  |
| 322. | 40:13:070708:164 | 0.06 |  |  |  |
| 323. | 40:13:070708:163 | 0.06 |  |  |  |
| 324. | 40:13:070708:162 | 0.06 |  |  |  |
| 325. | 40:13:070708:161 | 0.061 |  |  |  |
| 326. | 40:13:070708:160 | 0.101 |  |  |  |
| 327. | 40:13:070708:16 | 0.108 |  |  |  |
| 328. | 40:13:070708:159 | 0.1 |  |  |  |
| 329. | 40:13:070708:158 | 0.1 |  |  |  |
| 330. | 40:13:070708:157 | 0.084 |  |  |  |
| 331. | 40:13:070708:156 | 0.084 |  |  |  |
| 332. | 40:13:070708:155 | 0.101 |  |  |  |
| 333. | 40:13:070708:154 | 0.101 |  |  |  |
| 334. | 40:13:070708:153 | 0.076 |  |  |  |
| 335. | 40:13:070708:152 | 0.101 |  |  |  |
| 336. | 40:13:070708:151 | 0.103 |  |  |  |
| 337. | 40:13:070708:150 | 0.068 |  |  |  |
| 338. | 40:13:070708:149 | 0.1 |  |  |  |
| 339. | 40:13:070708:148 | 0.122 |  |  |  |
| 340. | 40:13:070708:147 | 0.082 |  |  |  |
| 341. | 40:13:070708:146 | 0.069 |  |  |  |
| 342. | 40:13:070708:145 | 0.063 |  |  |  |
| 343. | 40:13:070708:144 | 0.065 |  |  |  |
| 344. | 40:13:070708:143 | 0.066 |  |  |  |
| 345. | 40:13:070708:142 | 0.06 |  |  |  |
| 346. | 40:13:070708:141 | 0.06 |  |  |  |
| 347. | 40:13:070708:140 | 0.06 |  |  |  |
| 348. | 40:13:070708:139 | 0.06 |  |  |  |
| 349. | 40:13:070708:138 | 0.06 |  |  |  |
| 350. | 40:13:070708:137 | 0.06 |  |  |  |
| 351. | 40:13:070708:136 | 0.064 |  |  |  |
| 352. | 40:13:070708:135 | 0.064 |  |  |  |
| 353. | 40:13:070708:134 | 0.06 |  |  |  |
| 354. | 40:13:070708:133 | 0.06 |  |  |  |
| 355. | 40:13:070708:132 | 0.06 |  |  |  |
| 356. | 40:13:070708:131 | 0.06 |  |  |  |
| 357. | 40:13:070708:130 | 0.06 |  |  |  |
| 358. | 40:13:070708:129 | 0.09 |  |  |  |
| 359. | 40:13:070708:128 | 0.081 |  |  |  |
| 360. | 40:13:070708:127 | 0.081 |  |  |  |
| 361. | 40:13:070708:126 | 0.1 |  |  |  |
| 362. | 40:13:070708:125 | 0.104 |  |  |  |
| 363. | 40:13:070708:124 | 0.104 |  |  |  |
| 364. | 40:13:070708:123 | 0.104 |  |  |  |
| 365. | 40:13:070708:122 | 0.1 |  |  |  |
| 366. | 40:13:070708:121 | 0.069 |  |  |  |
| 367. | 40:13:070708:120 | 0.08 |  |  |  |
| 368. | 40:13:070708:119 | 0.08 |  |  |  |
| 369. | 40:13:070708:118 | 0.06 |  |  |  |
| 370. | 40:13:070708:117 | 0.08 |  |  |  |
| 371. | 40:13:070708:116 | 0.089 |  |  |  |
| 372. | 40:13:070708:115 | 0.081 |  |  |  |
| 373. | 40:13:070708:114 | 0.101 |  |  |  |
| 374. | 40:13:070708:113 | 0.063 |  |  |  |
| 375. | 40:13:070708:112 | 0.075 |  |  |  |
| 376. | 40:13:070708:111 | 0.081 |  |  |  |
| 377. | 40:13:070708:110 | 0.088 |  |  |  |
| 378. | 40:13:070708:109 | 0.06 |  |  |  |
| 379. | 40:13:070708:108 | 0.061 |  |  |  |
| 380. | 40:13:070708:107 | 0.061 |  |  |  |
| 381. | 40:13:070708:106 | 0.1 |  |  |  |
| 382. | 40:13:070708:105 | 0.084 |  |  |  |
| 383. | 40:13:070708:104 | 0.081 |  |  |  |
| 384. | 40:13:070708:103 | 0.101 |  |  |  |
| 385. | 40:13:070708:102 | 0.074 |  |  |  |
| 386. | 40:13:070708:100 | 0.152 |  |  |  |
| ИТОГО |  | 43.72 |  |  |  |
| дер. Татарское |  |  |  |  |  |
| ДНП «Приозерье» |  |  |  |  |  |
|  | 40:13:070807:111 | 0.0953 | под жилищное строительство | Частная | 2019-2020 |
|  | 40:13:070807:112 | 0.1003 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:113 | 0.088 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:114 | 0.0902 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:115 | 0.088 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:116 | 0.1251 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:117 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:118 | 0.0928 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:119 | 0.211 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:120 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:121 | 0.0736 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:122 | 0.0727 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:123 | 0.1001 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:124 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:125 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:126 | 0.1215 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:127 | 0.1008 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:128 | 0.0987 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:129 | 0.1004 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:130 | 0.1019 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:131 | 0.1052 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:132 | 0.1014 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:133 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:134 | 0.1126 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:135 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:136 | 0.09 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:137 | 0.1008 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:138 | 0.0677 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:139 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:140 | 0.1289 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:141 | 0.1291 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:142 | 0.15 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:143 | 0.0997 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:144 | 0.1434 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:145 | 0.1462 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:146 | 0.0632 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:147 | 0.0758 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:148 | 0.1577 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:149 | 0.0594 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:152 | 0.1088 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:153 | 0.154 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:154 | 0.1088 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:155 | 0.1392 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:156 | 0.166 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:157 | 0.2302 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:158 | 0.3499 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:159 | 0.2969 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:160 | 0.3306 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:161 | 0.1544 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:162 | 0.123 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:163 | 0.1307 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:164 | 0.1143 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:165 | 0.1575 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:166 | 0.1142 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:167 | 0.172 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:168 | 0.1392 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:169 | 0.1065 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:170 | 0.112 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:171 | 0.0769 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:172 | 0.0921 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:173 | 0.0916 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:174 | 0.0856 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:175 | 0.1396 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:176 | 0.0955 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:177 | 0.1577 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:178 | 0.1287 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:179 | 0.12 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:180 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:181 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:182 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:184 | 0.0703 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:185 | 0.176 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:186 | 0.1862 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:187 | 0.0628 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:188 | 0.0596 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:189 | 0.1666 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:190 | 0.2102 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:191 | 0.1909 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:192 | 0.1913 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:193 | 0.1818 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:194 | 0.1641 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:195 | 0.1364 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:196 | 0.1533 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:197 | 0.1547 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:198 | 0.154 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:199 | 0.1532 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:200 | 0.1525 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:201 | 0.1495 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:202 | 0.1481 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:205 | 0.1746 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:206 | 0.1523 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:207 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:208 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:209 | 0.1255 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:210 | 0.1183 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:211 | 0.1192 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:212 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:213 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:214 | 0.1135 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:215 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:216 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:217 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:218 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:219 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:220 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:221 | 0.1991 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:222 | 0.1035 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:223 | 0.1061 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:224 | 0.1055 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:225 | 0.1152 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:226 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:227 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:228 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:229 | 0.14 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:230 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:231 | 0.14 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:232 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:233 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:234 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:235 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:236 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:237 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:238 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:239 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:240 | 0.0837 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:241 | 0.1302 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:244 | 0.0996 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:245 | 0.0996 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:246 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:247 | 0.1391 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:248 | 0.12 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:249 | 0.08 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:250 | 0.152 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:251 | 0.152 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:252 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:253 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:254 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:255 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:256 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:257 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:258 | 0.0791 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:259 | 0.12 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:260 | 0.112 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:261 | 0.112 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:262 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:263 | 0.105 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:264 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:265 | 0.12 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:266 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:267 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:268 | 0.15 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:269 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:270 | 0.1201 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:271 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:272 | 0.1799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:273 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:274 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:275 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:276 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:277 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:278 | 0.1125 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:280 | 0.0971 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:281 | 0.08 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:282 | 0.08 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:283 | 0.12 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:284 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:285 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:286 | 0.0996 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:287 | 0.0996 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:288 | 0.1516 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:289 | 0.1516 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:290 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:291 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:292 | 0.08 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:293 | 0.12 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:294 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:295 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:296 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:297 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:298 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:299 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:300 | 0.0996 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:301 | 0.0996 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:302 | 0.1033 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:303 | 0.1033 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:304 | 0.1038 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:305 | 0.1037 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:307 | 0.1038 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:309 | 0.1037 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:310 | 0.1038 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:311 | 0.1037 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:312 | 0.1038 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:313 | 0.1037 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:314 | 0.132 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:315 | 0.1249 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:316 | 0.1447 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:317 | 0.1406 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:319 | 0.1504 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:320 | 0.1459 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:321 | 0.1857 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:322 | 0.1525 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:323 | 0.1759 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:324 | 0.1038 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:325 | 0.1017 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:326 | 0.1148 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:327 | 0.1254 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:331 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:332 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:333 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:334 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:335 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:336 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:337 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:338 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:339 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:340 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:341 | 0.0798 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:342 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:343 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:344 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:345 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:346 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:347 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:348 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:349 | 0.0773 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:350 | 0.0773 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:351 | 0.0794 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:353 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:354 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:355 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:356 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:357 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:358 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:359 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:360 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:361 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:362 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:363 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:364 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:365 | 0.0751 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:366 | 0.0751 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:367 | 0.0751 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:368 | 0.0751 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:369 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:370 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:371 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:372 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:373 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:374 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:375 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:376 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:377 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:378 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:379 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:380 | 0.0798 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:382 | 0.0798 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:384 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:385 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:386 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:391 | 0.1042 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:392 | 0.1028 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:393 | 0.2397 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:394 | 0.1547 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:395 | 0.2345 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:396 | 0.0593 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:397 | 0.0593 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:398 | 0.0603 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:399 | 0.0602 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:400 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:401 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:402 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:403 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:404 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:405 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:406 | 0.0602 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:407 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:408 | 0.0601 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:409 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:410 | 0.067 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:411 | 0.0669 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:412 | 0.0597 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:413 | 0.0596 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:414 | 0.0601 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:415 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:416 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:417 | 0.0602 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:418 | 0.0603 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:419 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:420 | 0.0599 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:421 | 0.0605 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:422 | 0.0605 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:423 | 0.0595 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:424 | 0.0594 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:425 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:426 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:427 | 0.0596 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:428 | 0.1061 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:429 | 0.0593 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:430 | 0.0518 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:431 | 0.0894 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:432 | 0.0577 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:433 | 0.0596 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:434 | 0.0599 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:435 | 0.0599 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:436 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:437 | 0.0599 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:438 | 0.0599 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:439 | 0.0902 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:440 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:441 | 0.0599 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:442 | 0.0599 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:443 | 0.0599 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:444 | 0.0599 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:445 | 0.0599 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:446 | 0.0599 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:449 | 0.0525 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:450 | 0.0597 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:451 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:452 | 0.0601 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:453 | 0.0599 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:454 | 0.0599 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:457 | 0.0599 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:458 | 0.0599 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:461 | 0.0799 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:462 | 0.1003 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:463 | 0.0595 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:464 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:465 | 0.0595 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:466 | 0.0593 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:467 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:468 | 0.1 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:469 | 0.0599 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:470 | 0.075 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:471 | 0.0712 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:472 | 0.1105 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:474 | 0.6224 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:646 | 0.106 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:648 | 0.0356 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:651 | 0.0507 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:687 | 0.0758 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:688 | 0.0874 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:754 | 0.0537 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:755 | 0.0537 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:756 | 0.0394 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:757 | 0.04 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:779 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:784 | 0.0659 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:785 | 0.066 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:788 | 0.0833 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:789 | 0.2693 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:790 | 0.0608 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:797 | 0.0542 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:799 | 0.0446 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:800 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:801 | 0.06 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:802 | 0.0873 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:803 | 0.1419 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:806 | 0.0248 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:809 | 0.0658 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:812 | 0.0467 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:813 | 0.046 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:819 | 0.0126 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:820 | 0.0989 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:821 | 0.0819 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:830 | 0.0749 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:831 | 0.0607 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:835 | 0.0191 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:837 | 1.7748 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:838 | 0.35 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:839 | 0.0226 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:841 | 0.3036 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:842 | 0.0168 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:846 | 0.1202 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:848 | 0.2144 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:851 | 0.1472 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:852 | 0.072 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:853 | 0.1597 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:862 | 0.0973 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:863 | 0.1071 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:864 | 0.0689 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:865 | 0.2324 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.2495 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.0963 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.1106 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.3357 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.3221 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.0739 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.1222 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.3077 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.2982 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 1.8303 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.3677 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.1413 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.7786 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.1155 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.1398 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.3141 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.0991 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.0909 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.498 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.3806 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.2388 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:866 | 0.4414 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:876 | 0.0848 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:877 | 0.0848 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:878 | 0.0848 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:879 | 0.2075 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:882 | 0.1124 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:883 | 0.0811 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:884 | 0.0811 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:886 | 0.1202 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:887 | 0.0254 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:888 | 0.0144 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:891 | 0.0099 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:892 | 0.0095 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:893 | 0.0382 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:894 | 0.026 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:895 | 0.0348 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:896 | 0.0375 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:897 | 0.0165 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:898 | 0.1597 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:899 | 0.1597 |  |  |  |
|  | 40:13:070807:916 | 0.0076 |  |  |  |
| ИТОГО |  | 49.54 |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 93.26 |  |  |  |

# Установленная граница населенного пункта дер.Митрофаново была изменена с учетом границ земельных участков с К№№40:13:070803:66 и 40:13:070803:90 (земли населённых пунктов). Таким образом, граница населённого пункта дер.Митрофаново отображена на картографическом материале как устанавливаемая.

# VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Утвержденные предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории сельского поселения отсутствуют.