Производственный кооператив «ГЕО»

Муниципальный контракт № 01373000175220000240001 от 20 апреля 2022 года Внесение изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Коллонтай» Малоярославецкого района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2022

Внесение изменений и дополнений

в Генеральный план

муниципального образования сельского поселения «Село Коллонтай»

Малоярославецкого района

Калужской области

Материалы по обоснованию

Утвержден Решением Сельской Думы от 01.04.2014 № 16

Утвержден Решением Сельской Думы от 30.12.2015 № 74

Утвержден Решением Сельской Думы от 20.03.2017 № 17

Утвержден Решением Сельской Думы от 27.03.2018 № 15

Утвержден решением Малоярославецкого Районного Собрания депутатов  от 29.09.2021 № 86

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | # Состав проекта | # 5 |
| --- | --- | --- |
|  | # Введение | # 6 |
| # I. | # Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения | # 10 |
| # II. | # Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования | # 10 |
| # II.1 | # Общая характеристика | # 10 |
| # II.2 | # Природные условия и природные ресурсы развития территории | # 11 |
| # II.2.1 | # Природно-климатические условия | # 11 |
| # II.2.2 | # Инженерно-геологические условия | # 12 |
| # II.2.3 | # Природные ресурсы | # 13 |
| # II.3 | # Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям | # 16 |
| # II.3.1 | # Планировочные природоохранные ограничения | # 16 |
| # II.3.2 | # Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы | # 18 |
| # II.3.3 | Санитарно-гигиенические ограничения | # 23 |
| # II.3.4 | # Объекты культурного наследия | # 32 |
| # II.3.5 | # Приаэродромная территория | # 34 |
| # II.4 | # Социально-экономическая характеристика сельского поселения | # 35 |
| # II.4.1 | # Демографические ресурсы | # 35 |
| # II.4.2 | # Экономическая база | # 37 |
| # II.4.3 | # Социальная инфраструктура | # 38 |
| # II.4.4 | # Жилищный фонд | # 40 |
| # II.4.5 | # Транспортные сети | # 41 |
| # II.4.6 | Инженерные сети и сооружения | # 43 |
| # II.4.7 | # Функциональные зоны территории сельского поселения | # 47 |
| # III. | # Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий. | # 48 |
| # IV. | # Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий | # 49 |
| # V. | # Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории | # 52 |
| # VI. | # Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | # 52 |
| # VII. | # Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования | # 84 |
| # VIII. | Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения | # 97 |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 2 | Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:15000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:15000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:15000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:15000 |
| 2.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:15000 |
| 2.3 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения | 1:15000 |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения «Село Коллонтай» Малоярославецкого района Калужской области разработан ПК «ГЕО», утвержден решением Сельской Думы от 01.04.2014 г. № 16.

Проект внесения изменений в генеральный план МО СП «Село Коллонтай» Малоярославецкого муниципального района Калужской области выполнен ПК «ГЕО» в соответствии с Муниципальным контрактом № 01373000175220000240001 от 20.04.2022 г.

Проект изменений в генеральный план выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл.  от 17.07.2015 N 59 (ред. от 29.07.2020) «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»; с учетом Схемы территориального планирования Калужской области; местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Малоярославецкий район» и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ  материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

-Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-Местоположение существующих и строящихся объектов капитального строительства.

# I. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.

| № п/п | Наименование документов стратегического планирования | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Калужской области «Управление имущественным комплексом» Калужской области" | Постановлением Правительства Калужской области от 29.12.2018 № 830 |
| 2 | Государственная программа Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» | Постановлением Правительства Калужской области от 12.05.2017 № 287 |
| 3 | Государственная программа Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области» | Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 758 (с последующими изменениями) |
| 4 | Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года «Человек - центр инвестиций» | Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 |
| 5 | План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года | Постановлением Правительства Калужской области от 14.02.2019 № 107 |
| 6 | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2018 - 2022 годы | Постановлением Правительства Калужской области от 22.03.2018 № 172 (с последующими изменениями) |
| 7 | Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий». | Постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2020 N 63 (с последующими изменениями) |

# II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

## II.1. Общая характеристика

Сельское поселение «Село Коллонтай» расположено в северо-восточной части Малоярославецкого района Калужской области. Центр сельского поселения, с. Коллонтай, находится в 2 км к северо-востоку от г. Малоярославец, в 8 км от города Обнинск и в 60 км от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит две автодороги федерального значения общего пользования М-3«Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной, и автодорога А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Республикой Белоруссия». По территории сельского поселения проходят дороги регионального значения общего пользования «Малоярославец-Боровск» и «Коллонтай-Карпово». Также по территории сельского поселения проходит магистральная железнодорожная линия московско-смоленского участка московской железной дороги, филиал ОАО «Российские железные дороги» железная дорога «Москва-Киев». В состав сельского поселения «Село Коллонтай» входят следующие населенные пункты: с. Коллонтай, дер. Анисимово, дер. Веткино, дер. Карпово, дер. Меличкино, дер. Потресов, дер. Ратманово, дер. Скрипорово, дер. Шемякино. Площадь сельского поселения составляет 4942,78 га, численность населения – 1031 человек.

## II.2  Природные условия

### II.2.1 Природно-климатические условия

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120-130 дней. Промерзание почвы обычно отмечается на уровне 0,5-0,7 м, однако в морозные бесснежные оно зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Средняя высота снежного покрова - 30-40 см,  максимальная высота – до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Весной и осенью режим ветра совпадает с годовым, в то время как летом и зимой наблюдаются сильные отличия. Для лета характерны ветра северного (25%) и западного (17,3%) направлений, а для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы могут достигать 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев и оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин р. Лужа и р. Протва.

На микроклиматические особенности территории также оказывают влияние растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ˚С ниже, а зимой - выше, чем в жилой застройке.

### II.2.2  Инженерно-геологические условия

Ландшафтно-геоморфологические особенности

Данная местность расположена в пределах Протвинской низины в бассейне рек Лужа и Протва. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 121,0 м, урез вод р. Протва в месте впадения р. Лужа, до 217,9 м на водоразделе в южной части территории. Абсолютный перепад высот составлил 96,9 м. Относительные перепады высот в пределах овражно-балочной сети составляют 10-15 м. Земная поверхность дренирована. В пределах муниципального образования выделено пять ландшафтов:

Первый тип. Пологохолмистая слаборасчлененная морено-водноледниковая равнина. Четвертичные отложения представлены: покровными, водноледниковыми и моренными суглинками с прослоями гравилистых песков, общей мощностью до 20-25 м. Коренные породы представлены известняками каширского и протвинского горизонтов, а также песчано-глинистыми породами верейского горизонта нижнего и среднего отделов каменноугольной системы. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3,0 м. Почвы дерново-слабо-среднеподзолистые на суглинистой основе. Данный ландшафт развит в западной и южной частях территории.

Второй тип. Пологоволнистая водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина. Геологический разрез аналогичен первому типу ландшафта с преобладанием в разрезе супесчано-песчаных грунтов, с общей мощностью до 30 м. Коренные породы представлены глинами и известняками стешевского горизонта и окского надгоризонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3,0 м. Почвы дерново-слабо-среднеподзолистые на суглинистой основе. Данный ландшафт занимает промежуточное положение в рельефе между первым и третьим ландшафтами.

Третий тип.  Плоская плосконаклонная аллювиально-водноледниковая слаборасчлененная равнина. Четвертичные отложения представлены в кровле покровными суглинками мощностью 1-2 м, ниже залегают песчаные и супесчаные породы общей мощностью до 20-35 м. Коренные породы представлены карбонатно-терригенной толщей окского надгоризонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 5 м. Почвы дерново- слабоподзолистые на суглинистой и супесчаной основах. Данный ландшафт развит вдоль долин рек Протва и Лужа.

Четвертый тип. Плоская аллювиальная равнина-первая надпойменная терраса. Четвертичные образования в основном представлены песчаными, супесчаными, галечными отложениями с прослоями аллювиальных суглинков, общая мощность пород составляет 15-30 м. Коренные породы аналогичны третьему типу ландшафта. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3 м. Почвы дерново-слабоподзолистые на супесчаной основе.

Пятый тип.  Плоская аллювиальная равнина-пойма, высокая пойма рек. Ландшафт сложен аллювиальными песками, суглинками, галечниками и слоями торфа, общей мощностью до 30 м. Коренные породы теже что в третьем типе ландшафта. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-2,0 м. Зона постоянного подтопления и весеннего затопления. Почвы дерново луговые.

II.2.3 Природные ресурсы

Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Лужа, р. Протва, р. Городянка, р. Нечайка.

Река Лужа протекает по территории Износковского, Медынского, Малоярославецкого и Боровского районов, является правым притоком реки Протвы (бассейн реки Оки). Исток около деревни Зонино Износковского района. Длина реки составляет 159 км, площадь бассейна 1400 км². Питание преимущественно снеговое. Половодье в апреле - мае; размах колебаний уровня реки составляет 6,1 м. Замерзает в ноябре, реже — в декабре, вскрывается в апреле. По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок  реки Протва. Основными притоками реки являются: р. Городянка (лв.), р. Корыжа (пр.), р. Перинка (пр.), р. Ксема (лв.), р. Выпрейка (пр.), р. Нига (пр.) и др. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохраной зоны р. Лужа составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Река Протва - начинается в 0,5 км к юго –западу от с. Замошицы Московской области, протекает в юго-восточном направлении, выходит на территорию Калужской области в северо-западной ее части, в нижнем течении снова возвращается на территорию Московской области и впадает с левого берега в р. Оку (водосбор р. Волги, бассейн Каспийского моря) на 990-ом км от ее устья. Общая длина р. Протвы составляет 282 км, площадь водосбора 4620 км2. Долина р. Протвы трапецеидальная, шириной около от 800 до 2000 м. Склоны долины слаборасчлененные, умеренно крутые, высотой 30-40м. Пойма двусторонняя, левобережная пойма развита больше, чем правобережная. Ширина поймы от 200 до 800м. Поверхность поймы, в основном, ровная, местами изрезана неглубокими ложбинами и старицами, большей частью луговая, кое-где поросшая кустарником. Берега крутые, высотой до 6м, открытые или заросшие кустарником, сложены суглинками и супесями.  Глубина реки в меженные периоды, в среднем, 0,5-1,5м, на отдельных участках 2,0 - 2,5м. Дно песчаное или илистое, местами каменистое. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны р. Протвы составляет 200м, ширина прибрежной защитной полосы –50м.

Река Городянка начинается у деревни Акулово. Впадает в реку Лужу в 4,2 км от её устья по левому берегу, у деревни Анисимово. Также на реке расположены деревни Кириллово, Уваровское, Тимашово, Бавыкино и Городня. Длина реки составляет 24 км, площадь водосборного бассейна — 85,5 км². В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны р. Городянка составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Подземные воды

Основным водоносным горизонтом сельского поселения, который используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и производственных объектов является тарусско-михайловский. Он связан с одноименными горизонтами известняков нижнего отдела каменноугольной системы. Общие запасы подземных вод 45 тыс. м3/сут.

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы сельского поселения представлены семью месторождениями, представленными в таблице

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых,

расположенных на территории сельского поселения «Село Коллонтай»

| № п/п | Месторождения | Географическая привязка (местоположение) |  | Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям |  |  | Товарная продукция |  |  | Горно-геологические условия |  |  | Степень обводнен-ности | Степень промышлен-ного освоения | Недропользо-ватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средняя мощность вскрыши, м |  | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |
| 7 месторождений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пески строительные, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32742 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потресовская | в 4 км юго-западнее г. Обнинска и 1,5 км к северо-западу от дер. Потресово, на правом берегу р. Протвы |  | 6184 | - | - | Пески для строительных растворов и мелких заполнителей в бетон |  |  | 4,0 |  | 9,8 | сухая | разработка | ООО «Малоярославецкий комбинат нерудных материалов» |
| 2 | Потресовское-2 | в 0,4 км от дер. Потресово, в 4 км ЮЗ г. Обнинска |  | 4068 | - | - | Пески для строительных растворов и мелких заполнителей в бетон после отсева гравийной составляющей |  |  | 1,4-3,8 |  | 7,6-8,12 | сухая | резерв | - |
| 3 | Участок Потресовский-3 | в 0,4 км к западу от дер. Потресово |  | 18853 | - | - | Заполнитель для строительных растворов, бетонов, производство силикатных изделий, сухих смесей и дорожных работ |  |  | 2,91 |  | 11,38 | сухая | разработка | ООО «Квазар» |
| 4 | Анисимовское | в окресностях деревень Анисимово, Ротманово, Шемякино, разделен р. Лужой на 2 участка (южный и северный) |  | 3637 | - | - | Песок для производства изделий из силикатного кирпича в качестве вяжущего компонента, для штукатурных растворов, для устройства дорожных одежд |  |  | 5,5-8,6 |  | 13,3 (в т.ч. сухих-6,1) | обводнена с гл. 5,5 м | разработка | ООО «Евроактив Эстейт» (на баланс поставлены сухие пески в количестве 3766 тыс. м3) |
| ПГС, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 426 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заречьевский участок | в 0,3 км к юго-востоку от дер. Заречье | 426 |  | - | - |  | Гравий для дорожно-строительных работ | - |  | - |  | - | разработка | ООО «Заречьевский карьер» |

## II.3 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

К основным зонам с особыми условиями использования территорий относятся следующие:

- санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;

- охранная зона инженерных коммуникаций;

- первый пояс охраны источников водоснабжения;

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы;

- береговые полосы;

- зона затопления;

- зона подтопления;

- охранная зона особо охраняемых природных территорий;

- полосы воздушных подходов;

- придорожная полоса.

### II.3.1 Планировочные природоохранные ограничения

В соответствии с Земельным кодексом РФ к землям природоохранного назначения относятся земли: занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.

Согласно, письма Министерства природных ресурсов Калужской области от 18.05.2022 г. № 3640-22 на территории МО СП «Село Коллонтай» расположен памятник природы регионального значения:

- «Лесной массив «Бунина гора» - площадь – 1742,6398 га (в границах сельского поселения  - 552.19 га), охранная зона – 50 м, правоустанавливающий документ – Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 01.11.1990 № 440 «Об объявлении ряда объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 05.03.2021 № 202-21 "О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы "Лесной массив "Бунина гора"

В соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### II.3.2 Водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными Водным Кодексом РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Ширина водоохраной зоны, ширина прибрежных защитных полос и береговых полос рек в МО СП «Село Коллонтай» в таблице:

Водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы рек

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Протва | 282 | 200 | 50 | 20 |
| 1 | р. Лужа | 159 | 200 | 50 | 20 |
| 1 | р. Городянка | 24 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | р. Нечайка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 3 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

### II.3.3 Санитарно-гигиенические условия

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, коммунальные котельные, котельные, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице:

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | Фоновые концентрации | Норма ПДК | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Село Коллонтай» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным:

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При  Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При  Км > 3  - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Лужа, р. Протва, р. Городянка, р. Нечайка.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16 баллов. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, за исключением объектов повышенного риска.

На территории МО СП «Село Коллонтай» расположен 1 объект, влияющий на состояние почвенного покрова:

- 1 кладбище – дер. Скрипорово, площадь – 0,8 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области, письмо от 07.02.13 № 184-13, на территории сельского поселения, зарегистрированные в установленном порядки скотомогильники (в т.ч. сибиреязвенные) отсутствуют.

Так же на территории муниципального образования в дер. Карпово, с. Коллонтай, дер. Потресово, дер. Ротманово, дер. Скрипорово в 1900 г. было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанного населенного пункта, необходимо рассмотреть со службой Роспотребнадзора по Калужской области вопрос по профилактики данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

На основании генеральной схемы очистки территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Коллонтай» вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляет ООО УК «ЭкоУют».

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Село Коллонтай» удаляются по следующим правилам:

- не реже одного раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Мусор с территорий и уличных мест вывозится на полигон твердых бытовых отходов (ТБО) расположенный вблизи дер. Ерденево. Места временного хранения ТБО имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в 5 населенных пунктах сельского поселения: с. Коллонтай, дер. Скрипорово, дер. Шемякино, дер. Ратманово, дер. Потресово.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Коллонтай» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, таких как особо охраняемы природные территории, лесопарки, базы отдыха, существующие рекреационные зоны. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы:

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### II.3.4 Объекты культурного наследия

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменении».

Согласно данным, предоставленным Управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области на территории сельского поселения «Село Коллонтай» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице:

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документы о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 1 | Городище | конец I тыс. до н.э | дер. Анисимово, в 0,6 км к северо-северо-западу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 2 | Селище | XIV-XVI вв. | дер. Анисимово, в 1,5 км к северо-северо-западу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 3 | Селище II | XV-XVII вв. | дер. Потресово, в 0,7 км к северо-востоку от деревни | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 4 | Селище | XIV-XVII вв. | дер. Потресово, в 1 км к юго-востоку | АКР №466. Арх. ИА. №10761 л.14 |

## II.4 Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II.4.1 Демографические ресурсы

По данным службы государственной статистики общая численность постоянного населения СП «Село Коллонтай» составляет 639 человек (на 01.01.2022 г.).

Численность населения сельского поселения

| Населенный пункт | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Коллонтай | 470 | 476 | 479 | 482 | 493 | 497 | 501 | 514 | 517 | 519 | 529 |
| д.Карпово | 0 | 32 | 33 | 24 | 29 | 29 | 32 | 35 | 42 | 52 | 60 |
| д.Веткино | 7 | 7 | 9 | 4 | 12 | 34 | 47 | 60 | 62 | 81 | 94 |
| д.Скрипорово | 12 | 13 | 12 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 |
| д.Меличкино | 12 | 12 | 8 | 10 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 29 | 34 |
| д. Ратманово | 120 | 160 | 109 | 96 | 92 | 88 | 89 | 86 | 89 | 84 | 82 |
| д.Анисимово | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 |
| д.Потресово | 91 | 63 | 72 | 102 | 132 | 146 | 195 | 222 | 209 | 200 | 211 |

Составлено по данным администрации сельского поселения

Механическое движение населения, чел.

| Годы | Механическое движение населения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2014 | 62 | 10 |
| 2015 | 43 | 2 |
| 2016 | 96 | 26 |
| 2017 | 63 | 5 |
| 2018 | 16 | 10 |
| 2019 | 27 | 7 |
| 2020 | 56 | 9 |

Составлено по данным администрации сельского поселения

Естественное движение населения, чел.

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 4 | 2 |
| 2015 | 9 | 4 |
| 2016 | 8 | 6 |
| 2017 | 8 | 9 |
| 2018 | 14 | 11 |
| 2019 | 12 | 14 |
| 2020 | 9 | 15 |

Составлено по данным администрации сельского поселения

Половозрастная структура населения

| Возрастные группы | 01.01.2019 | 01.01.2020 |
| --- | --- | --- |
|  | Чел. | Чел. |
| Численность постоянного населения, всего | 964 | 984 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | 180 | 189 |
| Муж Жен | 76 104 | 79 110 |
| трудоспособного возраста | 610 | 623 |
| Муж Жен | 340 270 | 338 285 |
| старше трудоспособного возраста | 174 | 172 |
| Муж Жен | 88 86 | 84 88 |

Составлено по данным администрации сельского поселения

### II.4.2 Экономическая база

В настоящее время на территории сельского поселения «Село Коллонтай» зарегистрировано 15 предприятий различной организационно-правовой формы.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор  экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест. Эти предприятия генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной конъюнктуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».

Подавляющая часть предприятий этого сектора связана с торговлей, общественным питанием, бытовым обслуживанием, деревообработкой и строительством. В перспективе планируется увеличение доли таких предприятий в реальном секторе экономики, связанных с материальным производством и предприятий других приоритетных сфер развития сельского поселения. В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малых и средний бизнес способен гибко перестраиваться, «переливаться» в другие сферы деятельности. Это особенно важно, учитывая возможности роста населения сельского поселения в перспективе за счёт естественного и  механического движения населения.

| № п/п | Предприятия и организации | Профиль деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Исток» | торговля |
| 2. | ИП «Удалова» | торговля |
| 3. | ИП «Чан Ун Суни» | торговля |
| 4. | КФХ «Федулов» | сельское хозяйство |
| 5. | ООО «Металостройинвест» | производство |
| 6. | ООО «Базис Холдинг» | производство |
| 7. | ООО «Монолит» | производство |
| 8. | ООО «Киилто-Клей» | производство |
| 9. | ЗАО «Газинком» | производство |
| 10. | ОАО «Агрохимия» | производство |
| 11. | ООО «Фирма Голиаф» | производство |
| 12. | ООО «Заря» | общепит |
| 13. | ООО «Орбита» | общепит |
| 14. | ООО «Эврика» | услуги |
| 15. | УМП «Водоканал» | ЖКХ |

### II.4.3 Социальная инфраструктура

Образование и воспитание

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования дошкольные учреждения отсутствуют. Услуги дошкольных учреждений население получает в г. Малоярославец и в г. Обнинск.

Общеобразовательные школы. В настоящее время на территории муниципального образования общеобразовательные учреждения отсутствуют. Услуги общеобразовательных учреждений население получает в г. Малоярославец и в г. Обнинск

Внешкольные учреждения. В настоящее время данные учреждения отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования есть один фельдшерско-акушерский пункт в с. Коллонтай расположенный на ул. Молодежная.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- Дом культуры, расположен в с. Коллонтай ул. Московская д.18. Количество сотрудников – 5 человек.

- Библиотека, расположен в с. Коллонтай ул. Московская д.18. Количество сотрудников – 1 человек.

Спортивные сооружения

На территории сельского поселения расположены 5 спортивных площадок открытого типа:

- с. Коллонтай – 2 площадки;

- дер. Анисимово - 1 площадка;

- дер. Потресово – 1 площадка;

- дер. Шемякино – 1 площадка.

На территории сельского поселения в с. Коллонтай ведется строительство автодрома «Холмы». Полный круг автодрома составляет 11 243 м. Ширина трассы 9-15 м. Количество поворотов – 38. Территория автодрома будет оборудована всей необходимой инфраструктурой. Также на территории будут располагать торгово-выстовочный комплекс, дилерские центры, гостиница, ресторан и прокат спортивных автомобилей.

Предприятия бытового обслуживания населения

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания на территории сельского поселения имеется:

- отделение почтовой связи, с. Коллонтай;

- Баня, с. Коллонтай.

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Администрация сельского поселения «Село Коллонтай» располагается в с. Коллонтай  ул. Молодежная д. 9., с количеством сотрудников – 4 человек, здание 1985 года постройки.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Коллонтай» обслуживает пожарно-спасательная часть № 34, расположенная в г. Малоярославец.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Основные задачи и направления для развития социально-культурной инфраструктуры по отраслям

- Здравоохранение

- оказание содействия в исполнении программ по охране здоровья граждан, принятых на Федеральном, региональном, муниципальном уровнях;

- приоритетное решение вопросов охраны здоровья, cнижение смертности населения в трудоспособном возрасте;

- обеспечение населения информацией об объемах бесплатной медицинской помощи, а также платной медицинской помощи;

- проведение санитарно-просветительских мероприятий;

- пропаганда здорового образа жизни и формирование личной ответственности за состояние своего здоровья.

- Образование

- сохранение и улучшение действующих объектов образования;

- координация действий учреждений народного образования по организации летнего отдыха детей;

- привлечение на работу молодых педагогов;

- укрепление материальной базы образовательных учреждений;

- использование информационных технологий в процессе обучения.

- Культура и спорт

- совершенствование организации свободного времени населения, в том числе детей и подростков, обращая особое внимание на организацию досуга молодежи;

- максимальное использование имеющейся сети учреждений культуры для организации содержательного досуга с учетом интересов и потребностей жителей, проживающих на территории поселения.

### II.4.4 Жилищный фонд

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

| Наименование показателя |  | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |  | Число жилых домов (индивидуально определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| По материалу стен: |  |  |  |  |  |  |  |
| Каменные | 46,8 |  | 312 |  |  | 2 |  |
| Панельные | 12,4 |  | 80 |  |  | - |  |
| Блочные | 19,8 |  | 132 |  |  | - |  |
| Смешанные | - |  | - |  |  | - |  |
| Деревянные | 30,48 |  | 254 |  |  | - |  |
| Прочие | - |  | - |  |  | - |  |
| По годам возведения: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 1920 | 0,3 |  | 3 |  |  | - |  |
| 1921-1945 | 1,2 |  | 10 |  |  | - |  |
| 1946-1970 | 23,7 |  | 158 |  |  | - |  |
| 1971-1995 | 71,55 |  | 477 |  |  | 2 |  |
| после 1995 г. | 12,73 |  | 130 |  |  | - |  |
| По проценту износа: |  |  |  |  |  |  |  |
| от 0 до 30 % | 72,0 |  | 480 |  |  | - |  |
| от 31 % до 65 % | 35,68 |  | 280 |  |  | 2 |  |
| от 66 % до 70 % | 1,8 |  | 18 |  |  | - |  |
| свыше 70 % | - |  | - |  |  | - |  |

Составлено по данным администрации сельского поселения

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой федеральной и областными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

 сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

 ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

 формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

### II.4.5 Транспортные сети

Автомобильные дороги

По территории МО СП «Село Коллонтай» проходит две автомобильные дороги федерального значения:

- М-3«Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной;

- А-130«Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Республикой Беларусь» (на территории МО СП «Село Коллонтай» Малоярославецкого района Калужской области – II категория, ширина придорожной полосы – 100 м).

По автомобильным дорогам осуществляется пригородное и междугородное автобусное сообщение по маршрутам. Вдоль автодорог расположены автобусные остановки.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоярославец-Боровск | 6,66 | 19,0 | IV |
| 2 | Коллонтай-Карпово | 2,41 | 18,0 | V |

Улично-дорожная сеть сельского поселения

| Наименование улиц дорожной сети | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| c. Коллонтай | 1,5 | асфальт |
| с. Коллонтай | 5,16 | ПГС |
| дер. Потресово | 6,96 | ПГС |
| дер. Анисимово | 1,0 | ПГС |
| дер. Ратманово | 4,33 | ПГС |
| дер. Шемякино | 3,93 | ПГС |
| дер. Скрипорово | 2,27 | ПГС |
| дер. Меличкино | 1,24 | ПГС |
| дер. Карпово | 0,74 | ПГС |
| дер. Веткино | 0,16 | ПГС |
| ИТОГО | 27,29 |  |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

На территории сельского поселения располагаются 3 автозаправочные станции и 1 автогазозаправочная станция.

Железнодорожный транспорт

В настоящее время по территории сельского поселения «Село Коллонтай» проходит двухпутный электрифицированный участок Балабаново – Тихонова Пустынь Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». В границах поселения расположена железнодорожная станция Шемякино.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

На первую очередь необходима реконструкция и усовершенствование дорог с грунтовым покрытием, усовершенствование дорожного покрытия подъездов к населенным пунктам, увеличение связности между населенными пунктами внутри сельского поселения.

### II.4.6 Инженерные сети и сооружения

Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в 5 населенных пунктах сельского поселения. Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением составляет 21 150 кв. м., 19 % от общего числа жилищного фонда сельского поселения.

Система водоснабжения с. Коллонтай

Водоснабжение деревни осуществляется от водозаборных сооружений (водонапорная башня и артезианская скважина(глубина 60 м)), расположенных в южной части села. Протяженность водопроводных сетей приблизительно составляет 3,8 км.

Система водоснабжения дер. Потресово

Водоснабжение села осуществляется от водозаборных сооружений  (глубина скважины 60 м), расположенных в центральной части деревни. Протяженность водопроводных сетей приблизительно составляет 2,3 км.

Система водоснабжения дер. Ратманово

Водоснабжение села осуществляется от водозаборных сооружений (водонапорная башня и артезианская скважина (глубина 60 м)), расположенных в северной части деревни. Протяженность водопроводных сетей приблизительно составляет 1,1 км.

Система водоснабжения дер. Скрипорово

Водоснабжение села осуществляется от водозаборных сооружений (водонапорная башня и артезианская скважина (глубина 60 м)), расположенных в северной части деревни. Протяженность водопроводных сетей приблизительно составляет 1,9 км.

Система водоснабжения дер. Шемякино

Водоснабжение села осуществляется от водозаборных сооружений, расположенных в центральной части деревни. Протяженность водопроводных сетей приблизительно составляет 2,5 км.

На территории сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

На территории сельского поселения располагаются очистные сооружения (Мощность 17000 м3/сут.), обслуживающие г. Малоярославец.

Электроснабжение

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Электроснабжение сельского поселения «Село Коллонтай» производится от подстанции 35/10 кВ «Коллонтай», год ввода в эксплуатацию – 1965 г., установленная мощность трансформаторов – 2х4 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 19.12.2012 составила – 7,3 МВА.

По территории сельского поселения проходят высоковольтная линия электропередач - ЛЭП 110 кВ «Мирная-Белкино»;

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Село Коллонтай» газифицирован один населенный пункт – с. Коллонтай. Газоснабжение населенного пункта осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «ин-т им. Карпова». ГРС «ин-т им. Карпова» получает газ от магистрального газопровода «Дашава - Киев - Брянск – Москва». Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1961 г. Его протяженность - 0,1 км; диаметр - 108 мм, толщина стенки - 5 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 118,3 млн. м3/год.  Подача газа потребителям производится по двухступенчатой схеме.

По территории сельского поселения, вдоль автомобильной дороги федерального значения  «М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной»,  проходит магистральный газопровод «Дашава - Киев - Брянск – Москва».

Теплоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется децентрализовано, от автономных источников.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Село Коллонтай» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговой коммуникационной телефонной станции  (далее – АТС), расположенной в с. Коллонтай. Общая монтированная емкость АТС – 50 номеров, количество подключенных оконечных абонентских устройств (абонентов телефонной сети) – 48. Оборудование АТС находится в хорошем техническом состоянии. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

Также на территории сельского поселения Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» предоставляются услуги подвижной радиотелефонной связи стандарта CDMA-2000

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация и телевидение

Услуги проводного радиовещания на территории сельского поселения не предоставляются.

Услуги эфирного теле- и радиовещания  вещания на территории поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных и радиопрограмм, в том числе телеканалов: Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК), «Домашний» (47 ТВК), «REN-TV» (39 ТВК), «5 канал» (37 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Обнинск.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории сельского поселения предоставлены ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. На территории поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Коллонтай» обслуживается отделением почтовой связи расположенным в с. Коллонтай, Малоярославецкого почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ

Электроснабжение

Для обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы поселения необходимо:

- проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии, таких как замена проводов на перегруженных ВЛ;

- замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям;

- замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 кВ и ниже;

- реконструкция сетевого оборудования с большим процентом износа.

Газоснабжение

На первую очередь проектом предлагается газификация дер. Меличкино и дер. Анисимово.

Теплоснабжение

На первую очередь Проектом предлагается замена устаревшего и отслужившего свой срок оборудования, установка современных индивидуальных отопительных котлов.

Связь

- развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение максимальной доступности для населения социально значимого пакета телерадиопрограмм федерального и регионального уровней.

### II.4.7 Функциональные зоны территории сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются границы населенных пунктов, функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» согласно п.9.8 к функциональным зонам могут быть отнесены: общественно-деловые зоны, жилые зоны, рекреационные зоны, производственные и коммунальные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, пригородные и иные функциональные зоны.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах сельского поселения:

Параметры функциональных зон сельского поселения

| Название зоны | Зонирование территории поселения, га |
| --- | --- |
| Жилые зоны | 609.94 |
| Общественно-деловые зоны | 5.52 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 765.72 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 1927.6 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 32.0 |
| Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 232.85 |
| Зоны рекреационного назначения | 34.68 |
| Зона лесов | 1297.28 |
| Зона кладбищ | 1.11 |
| Зона акваторий | 36.08 |
| Итого: | 4942,78 |

# III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения  на комплексное развитие этих территорий

Таблица оценки возможного влияния планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения поселения

| № п/п | Наименование планируемого объекта | Возможное влияние объектов на комплексное развитие территорий | СЗЗ/ зона с особыми условиями использования согласно правовых актов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение площадки (пирс) с твердым покрытием | Обеспечение противопожарной безопасности населения. | - |

# IV. Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Планируемые объекты федерального значения в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации.

Перечень объектов федерального значения в соответствии со Схемой территориального планирования РФ

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры и связи |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация скоростного движения на участках железных дорог |  | Москва - Суземка, реконструкция железнодорожных путей общего пользования протяженностью 488 км (Навлинский район, г. Брянск, Наро-Фоминский, Брянский, Суземский районы, г. Калуга, Мещовский, Сухиничский, Думиничский, Жиздринский районы, г. Обнинск, Боровский, Малоярославецкий, Дзержинский, Бабынинский, Одинцовский, Ленинский районы, Западный административный округ г. Москвы). | Первая очередь | - |
| 2 | Организация скоростного движения на участках железных дорог |  | Москва - Калуга - Брянск (Суземка), строительство высокоскоростной железнодорожной линии протяженностью 480 км. Конкретное (определенное с геодезической точностью) местоположение планируемого к размещению высокоскоростной железнодорожной линии Москва – 2 Калуга – Брянск (Суземка) будет определено на этапах подготовки документации по планировке территории и подготовки проектной документации. | Вторая очередь | - |
| 3 | Автомобильная дорога М-3 "Украина" – Москва - Калуга-Брянск - граница с Украиной; | Строительство и реконструкция автомобильной дороги протяженностью 488,9 км, категории IБ, с 4 - 12 полосами движения, с последующей эксплуатацией на платной основе | Московская область, Ленинский, Наро-Фоминский районы, Калужская область, Бабынинский, Боровский, Дзержинский, Думиничский, Жиздринский районы, г. Калуга, Малоярославецкий, Мещовский районы, г. Обнинск, Сухиничский, Хвастовичский районы, Курская область, Хомутовский район, Брянская область, Брасовский район, г. Брянск, Брянский, Комаричский, Навлинский, Севский районы | Первая очередь | - |
| 4 | Автомобильная дорога А-130 Москва - Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Беларусь; | Реконструкция автомобильной дороги на участке км 20+300 - км 431+000 протяженностью 410,7 км, категория IБ. | Московская область, Ленинский, Подольский районы, г. Троицк, Калужская область, Барятинский, Жуковский, Износковский, Куйбышевский, Малоярославецкий, Медынский, Мосальский районы, г. Обнинск, Спас-Деменский, Юхновский районы, Смоленская область, Рославльский, Шумячский районы, | Первая очередь | - |
| 5 | Автомобильная дорога М-3 "Украина" – Москва- Калуга-Брянск- граница с Украиной; | Завершение строительства и реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги протяженностью 488,9 км, категория IБ, с 4 - 10 полосами движения. | Московская область, Ленинский, Наро-Фоминский районы, Калужская область, Бабынинский, Боровский, Дзержинский, Думиничский, Жиздринский районы, г. Калуга, Малоярославецкий, Мещовский районы, г. Обнинск, Сухиничский, Хвастовичский районы, Курская область, Брянская область, | Вторая очередь | - |
| Реконструкция производится на основании утвержденной распоряжением Федерального дорожного агентства от 2 апреля 2015 г. № 609-р документации по планировке территории объекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 65 – км 173, Московская и Калужская области», II этап участок км 65 – км 124. |  |  |  |  |  |

Планируемые объекты регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области (в редакции Постановления  Правительства Калужской области от 02.09.2022 № 669).

Перечень объектов регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области

| № п/п | Назначение объекта регионального значения (статус*) | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта |  | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Газоснабжение и теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация газоснабжения (П) | Газопровод межпоселковый к н.п. Меличкино Малоярославецкого района | Протяженность – 0,2 км | Малоярославецкий район, МО СП «Село Коллонтай», дер. Меличкино | Первая очередь, расчетный срок (2026-2041) |  | Определяется проектом |
| ## Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сбор, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов с целью дальнейшей переработки вторсырья (Л) | Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления | Площадь – 2 га | Малоярославецкий район, МО СП «Село Коллонтай», вблизи с. Коллонтай | Первая очередь, Расчетный срок |  | - |

* (П) – планируемый к размещению, (Л) – планируемый к ликвидации

# V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

На территории сельского поселения «Село Коллонтай» не планируется размещение объектов местного значения муниципального района в соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района.

# VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

При составлении проектов планировки и застройки поселений необходимо предусматривать подъезды к берегам водоёмов обеспечивающий удобный забор воды в любое время года для тушения пожаров.

### VI.1 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Исходя из географического положения и климатических условий на территории сельского поселения  не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения – в первую очередь природных пожаров, карта и эрозии. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни.

Во время весеннего половодья на территории сельского поселения  затоплению и подтоплению подвержены территории, расположенные вдоль рек. Сведений о зарегистрированных землетрясениях не имеется.

Природные пожары

Часть территории муниципального образования занята лесами. Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, дуб, береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые кустарники. На территории муниципального образования согласно Лесному плану Калужской области на 2019-2028 годы (утвержден 29.12.2018г Постановление губернатора Калужской области №588) преобладают леса 2-го и 3-го класса средней степени горимости. Возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для населенных пунктов и предприятий муниципального образования. (в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 298)

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд

1. Разработка и утверждение в муниципальных образованиях Калужской области планов мероприятий  по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

2. Проверка подготовки лесозаготовительных  и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.

3. Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории.

4. Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

5. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся.

6. Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

7. Активизация работы школьных лесничеств, уделение особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности  в лесах.

8. Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

9. Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

10. Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

11. Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

12. Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д.

13. Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселения х запаса воды для целей пожаротушения.

14. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

15. Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

16. Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений.  Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

17. Направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

На территории поселения  проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда:

1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах:

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу, и т.д.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров

- Устройство эрозионных полос.

Геологические и гидрологические процессы.

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозионной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, затопления, подтопления и заболачивания территорий.

Основными факторами, вызывающими опасные геологические процессы на территории деревень являются:

- Пруды, а также сбросы на поверхности склонов бытовых вод, вызывающие техногенное подтопление и заболачивание территории.

- Линейная (донная и боковая) эрозия.

- Карстово-суффозионные процессы.

На территории сельского поселения  комплексного мониторинга по обследованию опасных геологических и гидрогеологических процессов и системе защиты от них не проводилось. В связи с этим мероприятия по предотвращению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера носят рекомендательно-инструктивный характер.

Опасные метеорологические явления и процессы.

На территории сельского поселения  тяжелые последствия для населения и территорий могут вызвать такие циклические природные явления сильный ветер, сильный дождь, сильный мороз, сильный снегопад, гололед, сильная жара, град, заморозки и др., комплекс неблагоприятных явления особенно в осенне-зимний период.

Данные явления могут стать источниками чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера муниципального и межмуниципального уровней, вызвать необходимость временного отселения людей из зоны бедствий вследствие нарушения условий жизнедеятельности или прямой угрозы жизни и здоровью граждан. Указанные факторы могут оказать отрицательное влияние на функционирование как отдельных предприятий, учреждений, организаций, так и значительных секторов инфраструктуры, экономики. Наиболее чувствительными к данным факторам являются энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобильный транспорт, строительство и сельское хозяйство.

### VI.2 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории сельского поселения  не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.

Аварии на транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС.

Взрыво - и пожароопасность обусловлена наличием в области взрывопожароопасных объектов, в том числе: нефтебаз складов ГСМ, газонаполнительных и газозаправочных станций, магистральных газопроводов.

Источниками аварийных ситуаций также могут послужить аварии ГСМ и СУГ на транспортных магистралях.

Аварии с АХОВ на транспортных магистралях.

Перевозок АХОВ и ЛВЖ по автомобильным дорогам в городском поселении не осуществляется.

Угловые размеры зоны

возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с |  0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,1 - 2,0 |  2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, град | 360 | 180 | 90 | 45 |

Скорость переноса переднего фронта облака

зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра, км/ч

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на транспортных магистралях и на предприятиях промышленности

| Параметры | аммиак |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8 м3 | 54 м3 |
| Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0007 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 15 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 5,18 | 34,94 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,002 | 0,014 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,150 | 1,016 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч:мин | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |
| Первичным облаком | 0,079 | 0,43 |
| Вторичным облаком | 1,49 | 4,8 |
| Полная | 1,53 | 5,0 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,53 | 5,0 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 1,732 | 5,629 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |
| Возможная | 3,66 | 39,21 |
| Фактическая | 0,19 | 2,024 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Соляная к-та |  | Аммиак |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2 т | 120 т | 0,02т | 0,08т | 0,1т | 0,19т | 0,2т | 0,24т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 36.46 | 36.46 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0 | 0 | 6,0· 10-6 | 3,0· 10-5 | 4,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 1,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,126 | 12,62 | 6,0· 10-4 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражен., км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0 | 0 | 0,0 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| Вторичным облаком | 1,37 | 21,9 | 0,02 | 0,088 | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,26 |
| Полная | 1,375 | 21,9 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,375 | 5 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 2,16 | 37,4 | 0,028 | 0,114 | 0,14 | 0,27 | 0,28 | 0,34 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 2,97 | 39,2 | 0,0006 | 0,012 | 0,019 | 0,07 | 0,078 | 0,112 |
| Фактическая | 2,97 | 2,02 | 4,0· 10-5 | 6,0· 10-4 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,006 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3т | 0,35т | 0,4 т | 0,45т | 0,5т | 0,7т | 0,75т | 1,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 1,0· 10-4 | 1,0· 10-5 | 4,0· 10-4 | 1,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 3,0· 10-4 | 4,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,02 | 0,022 | 0,029 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,015 |
| Вторичным облаком | 0,33 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,5 | 0,52 | 0,6 |
| Полная | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,57 | 0,59 | 0,71 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,175 | 0,232 | 0,25 | 0,276 | 0,3 | 0,4 | 0,43 | 0,58 |
| Фактическая | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,021 | 0,022 | 0,03 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2т | 1,63т | 1,7т | 2,0т | 2,4т | 2,5т | 2,8т | 4,0т | 5,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 5,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 8,0· 10-4 | 1,0· 10-3 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,035 | 0,047 | 0,049 | 0,058 | 0,07 | 0,073 | 0,081 | 0,116 | 0,145 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,018 | 0,025 | 0,026 | 0,03 | 0,036 | 0,038 | 0,043 | 0,06 | 0,076 |
| Вторичным облаком | 0,67 | 0,82 | 0,84 | 0,91 | 1,01 | 1,03 | 1,1 | 1,33 | 1,46 |
| Полная | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,79 | 0,95 | 0,97 | 1,06 | 1,18 | 1,21 | 1,29 | 1,51 | 1,7 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,73 | 1,08 | 1,15 | 1,36 | 1,65 | 1,73 | 1,98 | 2,89 | 3,55 |
| Фактическая | 0,038 | 0,056 | 0,059 | 0,07 | 0,085 | 0,089 | 0,1 | 0,15 | 0,18 |

Выводы:

При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары аммиака и соляной кислоты;

- ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Аварии на транспортных магистралях

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994).

Для оценки степени разрушений зданий и количества пострадавших людей от воздушной ударной волны принимаются значения, приведенные в таблице.

Характеристика действия ударной волны

| Характеристика действия ударной волны | I, Па *с | Р, Па | k, Па2*с |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрушение зданий |  |  |  |
| Полное разрушение зданий | 770 | 70100 | 886100 |
| Граница области сильных разрушений - 50-75% стен разрушено или находятся на грани разрушения | 520 | 34500 | 541000 |
| Граница области значительных повреждений - повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку | 300 | 14600 | 119200 |
| Граница области минимальных повреждений - разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций | 100 | 3600 | 8950 |
| Полное разрушение остекления | 0 | 7000 | 0 |
| 50% разрушение остекления | 0 | 2500 | 0 |
| 10% и более разрушение остекления | 0 | 2000 | 0 |
| Поражение органов дыхания незащищенных людей |  |  |  |
| 50% выживание | 440 | 243000 | 144000000 |
| Порог выживания (при меньших значениях смертельное поражение людей маловероятны) | 100 | 65900 | 16200000 |

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | ж/д цистерна |  | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52.67 | 48.55 | 5.85 | 9.64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20.9 | 21.0 | 7 | 9.4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275.5 |
| Доля топлива участвующая в образовании ГВС | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1.05 | 33.98 | 0.12 | 6.75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 26 | 80.5 | 12.7 | 47.6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн

Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров.

Анализ статистики по 130 авариям типа "BLEVE" показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях - только разлет осколков. Результаты статистических данных обобщены на рис. 4.1.3 в виде ожидаемого расстояния разлета осколков при разрыве сосуда с СУГ. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Выводы: При аварии на транспортных магистралях с ГСМ, СУГ возможны зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, попадающих в зоны возможного затопления, а также представляющих угрозу загрязнения грунтовых вод на территории нет.

Анализ чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, имевших место на территории сельского поселения в последние годы, показывает, что основными источниками их возникновения являются возбудители инфекционных заболеваний людей, токсины, вызывающие пищевые отравления людей, возбудители особо опасных болезней сельскохозяйственных животных, вредители и возбудители болезней сельскохозяйственных растений и леса.

В жаркий период года возможен рост кишечных инфекций при несоблюдении необходимых гигиенических правил в быту и на производстве.

На территории возможны случаи заболевания свиней классической чумой свиней, заболевание птиц болезнью Ньюкасла. Отмечаются случаи бешенства среди диких животных. Ситуация усугубляется вовлечением в эпизоотию бешенства домашних и сельскохозяйственных животных.

Остаются угрозы заболевания населения инфекциями, передаваемыми через укусы клещами. Возможны заносы вируса птичьего гриппа на территорию, возникновение  пандемического и сезонного гриппа и ОРВИ.

Эпифитотийного развития опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных растений не отмечается.

Регистрируются очаги вредителей и болезней растений: на картофеле - фитофтора и колорадский жук, на зерновых - грибные пятнистости зерновых.

На территории наиболее опасными вредителями и болезнями являются:

- на картофеле – колорадский жук и фитофтороз;

- на зерновых колосовых – бурая ржавчина, корневые гнили и листовые пятнистости: сетчатая, темно-бурая, септориоз, красно-бурая.

Вывод:

Влияние на проектируемую территорию возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера не выявлено.

Аварии на коммунальных системах обеспечения жизнедеятельности

Существует вероятность происшествий, связанных с техногенными пожарами в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, возникновения нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения, в том числе возникновения аварий на системах теплоснабжения и котельных. Источник ЧС - нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового, печного и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, износ основных средств, аварийные ситуации при плановых работах на инженерных системах и объектах электросетевого хозяйства.

Назначение коммунальных систем состоит в том, чтобы обеспечить населению оптимальные условия проживания. В перечень этих систем входит водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети. Технические объекты имеют свойство выходить из строя, изнашиваться, из-за чего происходят аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ). Как правило, они редко приводят к гибели людей, но могут серьезно усложнить жизнь граждан, особенно в период непогоды.

Опасности на объектах жизнеобеспечения

В период сильных ветров (февраль - март) возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:

- короткие замыкания;

- электрические повреждения в муфтах и механические обрывы в кабельных сетях;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

Аварии в системе электроснабжения могут оказать существенные влияния при массовых обрывах низковольтных линий: воздушных – при ураганах, штормах, бурях и механических повреждениях опор; кабельных – при подмывах и подвижках грунта в осенне-весенний период, в связи с длительным сроком проведения ремонтно-восстановительных работ.

Основные причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций

Пожаровзрывоопасные объекты:

- сильная изношенность труб газопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу трубопроводов;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Если нанесен урон электроэнергетическому объекту, это может привести к длительному отсутствию света на обширной территории, что отразится и на ряде других областей жизнедеятельности.

Нарушение нормальной деятельности систем водоснабжения ограничивает доступ жителей к чистой воде. Даже если жидкость поступает, она обычно непригодна для употребления.

Зимой особую опасность несут неполадки на тепловых сетях. Поскольку в неотапливаемых помещениях невозможно проживать, требуется эвакуация жителей целых МКД и даже районов.

Аварии на коллекторах канализационных сетей обусловлены ветхостью и засорением труб. Следствие аварий в канализации – массовый выброс загрязняющих веществ, ухудшение экологической системы, обострение эпидемиологической обстановки.

Главная опасность аварий на коммунальных газопроводах – утечка газа, которая может привести к полномасштабному взрыву и серьезным разрушениям.

Аварии на межпоселковом газопроводе на территории сельского поселения.

На территории сельского поселения расположены распределительные межпоселковые газопроводы, а также планируется строительство новых межпоселковых газопроводов для газификации населенных пунктов сельского поселения.

Возможными причинами возникновения аварий, непосредственно связанных с выбросом газа, приводящим к возникновению ЧС, могут быть следующие события:

- разрушение (разгерметизация) газопровода;

- разрушение (разгерметизация) запорной арматуры.

Приведенные события, в свою очередь, могут произойти по следующим причинам:

- коррозийное разрушение стенок газопроводов;

- разрушения арматуры, фланцевых соединений из-за износа, некачественного монтажа или ремонта.

Природный газ (СН4) бесцветен, неодорированный - не имеет запаха (используемый газ одорирован на АГРС; основной составляющий элемент одоранта - этилмеркаптан имеет специфический запах), не токсичен, взрывопожароопасен, почти в два раза легче воздуха.

Температура воспламенения газа - 650-670оС, пределы взрываемости - 5-15% объема.

Состав природного газа отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93:

- метан – 98,64%;

- этан – 0,46%;

- пропан – 0,12%;

- азот – 0,74%;

- углерод – 0,04%.

Возможные последствия при разрушении газопровода на линейном участке:

- Разрушение межпоселкового газопровода высокого давления при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

- Разрушение межпоселкового газопровода среднего давления в непосредственной близости с ГРП при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

- Разрушение газопровода низкого давления; проходящего по улицам деревень сельского поселения при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

### VI.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Перечень первичных мер пожарной безопасности.

Согласно статьи 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Природные пожары.

Наиболее вероятными местами возникновения природных являются леса. Крупным населенным пунктам возникшие пожары угрозы представлять не будут. Наиболее вероятно возникновение низовых пожаров площадью до 5-10 га на территории, где произрастают преимущественно сосновые леса и хвойные молодняки, относящиеся к I и II классам пожарной опасности. Переход низовых пожаров в верховые маловероятен. В период пожарного максимума существует опасность уничтожения хвойных молодняков на площади до 10 га.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов Калужской области являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Наиболее благоприятные условия для возникновения торфяных пожаров создаются на выработанных или выведенных из эксплуатации участках торфяных месторождений при отсутствии надлежащего контроля за их противопожарным состоянием со стороны землевладельцев, отсутствии противопожарных зон, систем противопожарного водоснабжения или обводнения площадей, отсутствии либо нехватке пожарно-технического оборудования и персонала. Основными причинами возникновения лесных и торфяных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; незатушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.

Малоярославецкий район относится к району слабой заторфованности малых разнотипных торфяных месторождений повышенной зольности.

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и наиболее подверженных угрозе природных пожаров, созданы  добровольные пожарные дружины и команды.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах. Анализ пожаров 2015-2016 годов показал, что случаев переброса огня от лесных пожаров на территорию населённых пунктов не допущено.

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими нормативными актами.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

Размещение взрывопожароопасных объектов на территориях поселений и городских округов.

При проектировании и размещении на территории муниципальных образований области взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При размещении взрывоопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", не установлены большие расстояния от указанных сооружений.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железнодорожных путей общего пользования.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территориях муниципальных образований области требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

При дальнейшем проектировании, расширении проектной застройки населённых пунктов в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности".

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями

При проектировании, расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 16, 69 -71, 72-74, "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями и сооружениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.5.3.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»:

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых зданий, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 |
| II, III | С1 | 8 | 8 |

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа   допускается уменьшать в два раза от расстояния, указанного в таблице 12 приложения Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 метра в пределах половины расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород составляет от 50 до 100 м в зависимости от категории склада для хранения нефти и нефтепродуктов, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) пород составляет от 25 до 40 м в зависимости от общей вместимости резервуаров и надземный резервуар или подземный. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 17 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», а также с учётом требований к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке:

1. Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке.

2. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.5.3.2  СП 4.13130.2013 (стр.88).

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

3. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.

4. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.
          Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты ».

Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, ФЗ, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:

- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям и сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно

быть:

для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;

для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

1) переносные и передвижные огнетушители;

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;

3) пожарный инвентарь;

4) покрывала для изоляции очага возгорания;

5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера

На территории действуют постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2005 №197 «О порядке оповещения и информирования населения Калужской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций» и постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 №108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населения Калужской области».

Запуск системы оповещения для информирования населения Калужской области в чрезвычайных ситуациях с использованием радиовещательных, телевизионных станций и радиотрансляционных сетей осуществляется органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и военного характера эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий проводится в соответствии с планами эвакуации населения Калужской области, администрации муниципального образования и организаций. Планы обеспечения эвакуации населения разрабатываются соответствующими постоянно действующими органами управления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и оформляются в виде разделов планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

При развитии системы защиты населения в защитных сооружениях, средствами индивидуальной защиты, организации мероприятий световой маскировки

Защита населения в ЗС. Проектирование и строительство защитных сооружений гражданской обороны должно осуществляться с учётом положений СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.

Защита населения средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающегося и не работающего населения для защиты при ЧС природного, техногенного, биолого-социального и военного характера.

Органам местного самоуправления необходимо организовать работу по реконструкции помещений для хранения СИЗ в целях обеспечения условий их хранения в соответствии с нормативными требованиями, включению указанных работ в перечень по объектам местного значения, финансирование строительства (реконструкции) которых проводится за счёт местных бюджетов, при разработке (корректировке) схем территориального планирования и генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Световая маскировка. Обеспечение светомаскировки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей города (района) при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение.

Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия

Система комплексного мониторинга включает: пожарный мониторинг, радиационный мониторинг, мониторинг подвижных объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории области необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

В целях дальнейшего повышения безопасности жизнедеятельности населения Калужской области предлагается организовать работу по следующим направлениям:

- дальнейшее совершенствование областной нормативной правовой базы и нормативной базы муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- совершенствование функционирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления как органа повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС области, внедрение в работу ЦУКС передовых информационных технологий;

- дальнейшее совершенствование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- реализация комплексов превентивных и профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья;

- осуществление мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса области к зиме, созданию аварийного запаса материалов и оборудования для оперативного устранения аварий на теплоэнергетических сетях;

- внедрение на территории области элементов ОКСИОН, ПТК СМИС, их использование для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- улучшение качества подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным проектом «Образование», обеспечение материальной и финансовой поддержки проведения муниципальных и региональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель»;

- продолжение работы по дальнейшему увеличению в соответствующих бюджетах необходимых объемов финансовых средств на создание финансовых и материальных резервов;

- дальнейшее создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам и существующим рискам ЧС;

- реализация Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Главным управлением МЧС России по Калужской области предусматривается:

- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории области в пределах установленных полномочий;

- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием;

- обеспечение, в пределах компетенции, безопасности людей и осуществлении в установленном порядке надзора и контроля на водных объектах;

- выработка основных направлений деятельности по обеспечению безопасности на воде и конкретных мер по предотвращению гибели людей;

- недопущение аварий с маломерными судами.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут (статья 76 Технического регламента).

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Коллонтай» обслуживает пожарно-спасательная часть № 34, расположенная в г. Малоярославец. Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

# VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения  или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Перечень земельных участков, включаемых в границу дер. Меличкино

| № | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель, кв. м | Категория земель | Собственность | Назначение участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:13:040305:216 | 732 | Земли сельскохозяйственного назначения | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 2 | 40:13:040305:38 | 1260 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 3 | 40:13:040305:112 | 1181 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 4 | 40:13:040305:213 | 932 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 5 | 40:13:040305:154 | 961 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 6 | 40:13:040305:95 | 1762 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 7 | 40:13:040305:68 | 1330 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 8 | 40:13:040305:43 | 1331 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 9 | 40:13:040305:125 | 1211 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 10 | 40:13:040305:91 | 2394 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 11 | 40:13:040305:39 | 1259 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 12 | 40:13:040305:35 | 1280 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 13 | 40:13:040305:108 | 1180 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 14 | 40:13:040305:64 | 1363 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 15 | 40:13:040305:44 | 1331 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 16 | 40:13:040305:238 | 673 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 17 | 40:13:040305:236 | 737 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 18 | 40:13:040305:204 | 2594 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 19 | 40:13:040305:49 | 1331 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 20 | 40:13:040305:132 | 1361 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 21 | 40:13:040305:195 | 617 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 22 | 40:13:040305:70 | 1363 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 23 | 40:13:040305:85 | 1640 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 24 | 40:13:040305:659 | 1362 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 25 | 40:13:040305:37 | 1260 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 26 | 40:13:040305:59 | 1363 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 27 | 40:13:040305:127 | 1234 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 28 | 40:13:040305:58 | 1363 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 29 | 40:13:040305:324 | 1269 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 30 | 40:13:040305:1186 | 1409 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 31 | 40:13:040305:235 | 1164 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 32 | 40:13:040305:262 | 1316 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 33 | 40:13:040305:123 | 1209 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 34 | 40:13:040305:210 | 930 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 35 | 40:13:040305:71 | 1364 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 36 | 40:13:040305:26 | 2010 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 37 | 40:13:040305:196 | 629 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 38 | 40:13:040305:122 | 1646 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 39 | 40:13:040305:124 | 1215 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 40 | 40:13:040305:32 | 1348 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 41 | 40:13:040305:72 | 1354 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 42 | 40:13:040305:129 | 1222 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 43 | 40:13:040305:79 | 1447 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 44 | 40:13:040305:215 | 732 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 45 | 40:13:040305:110 | 1180 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 46 | 40:13:040305:30 | 1267 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 47 | 40:13:040305:31 | 1368 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 48 | 40:13:040305:76 | 1363 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 49 | 40:13:040305:237 | 801 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 50 | 40:13:040305:613 | 2110 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 51 | 40:13:040305:615 | 2105 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 52 | 40:13:040305:1106 | 2920 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 53 | 40:13:040305:77 | 1464 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 54 | 40:13:040305:53 | 1260 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 55 | 40:13:040305:78 | 1447 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 56 | 40:13:040305:27 | 1282 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 57 | 40:13:040305:36 | 1261 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 58 | 40:13:040305:57 | 1286 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 59 | 40:13:040305:69 | 1363 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 60 | 40:13:040305:233 | 4868 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 61 | 40:13:040305:1423 | 41615 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 62 | 40:13:040305:1424 | 2187 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 63 | 40:13:040305:1425 | 796 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 64 | 40:13:040305:111 | 1180 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 65 | 40:13:040305:88 | 1464 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 66 | 40:13:040305:87 | 1447 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 67 | 40:13:040305:120 | 1400 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 68 | 40:13:040305:128 | 1211 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 69 | 40:13:040305:126 | 1238 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 70 | 40:13:040305:50 | 1331 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 71 | 40:13:040305:42 | 1299 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 72 | 40:13:040305:55 | 1260 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 73 | 40:13:040305:130 | 1269 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 74 | 40:13:040305:240 | 633 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 75 | 40:13:040305:102 | 1377 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 76 | 40:13:040305:54 | 1259 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 77 | 40:13:040305:90 | 1417 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 78 | 40:13:040305:65 | 1330 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 79 | 40:13:040305:63 | 1363 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 80 | 40:13:040305:135 | 1354 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 81 | 40:13:040305:61 | 1354 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 82 | 40:13:040305:60 | 1363 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 83 | 40:13:040305:41 | 1249 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 84 | 40:13:040305:241 | 666 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 85 | 40:13:040305:118 | 1200 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 86 | 40:13:040305:661 | 82 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 87 | 40:13:040305:100 | 1291 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 88 | 40:13:040305:115 | 1202 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 89 | 40:13:040305:116 | 1199 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 90 | 40:13:040305:89 | 1571 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 91 | 40:13:040305:1107 | 2726 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 92 | 40:13:040305:73 | 1354 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 93 | 40:13:040305:212 | 2055 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 94 | 40:13:040305:62 | 1363 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 95 | 40:13:040305:133 | 1286 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 96 | 40:13:040305:275 | 1292 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 97 | 40:13:040305:544 | 960 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 98 | 40:13:040305:539 | 964 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 99 | 40:13:040305:1428 | 829 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 100 | 40:13:040305:416 | 716 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 101 | 40:13:040305:545 | 953 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 102 | 40:13:040305:562 | 1382 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 103 | 40:13:040305:438 | 722 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 104 | 40:13:040305:580 | 1208 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 105 | 40:13:040305:265 | 1734 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 106 | 40:13:040305:485 | 902 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 107 | 40:13:040305:592 | 1486 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 108 | 40:13:040305:1460 | 2076 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 109 | 40:13:040305:590 | 1454 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 110 | 40:13:040305:430 | 734 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 111 | 40:13:040305:560 | 1244 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 112 | 40:13:040305:563 | 1382 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 113 | 40:13:040305:272 | 1287 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 114 | 40:13:040305:339 | 1171 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 115 | 40:13:040305:308 | 806 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 116 | 40:13:040305:348 | 1233 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 117 | 40:13:040305:417 | 715 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 118 | 40:13:040305:425 | 1163 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 119 | 40:13:040305:346 | 782 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 120 | 40:13:040305:423 | 683 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 121 | 40:13:040305:441 | 712 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 122 | 40:13:040305:547 | 952 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 123 | 40:13:040305:546 | 965 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 124 | 40:13:040305:554 | 961 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 125 | 40:13:040305:582 | 1115 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 126 | 40:13:040305:559 | 1244 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 127 | 40:13:040305:411 | 944 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 128 | 40:13:040305:1429 | 831 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 129 | 40:13:040305:550 | 1105 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 130 | 40:13:040305:422 | 715 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 131 | 40:13:040305:314 | 831 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 132 | 40:13:040305:488 | 969 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 133 | 40:13:040305:489 | 957 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 134 | 40:13:040305:501 | 1001 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 135 | 40:13:040305:1093 | 356 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 136 | 40:13:040305:1094 | 1332 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 137 | 40:13:040305:1096 | 658 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 138 | 40:13:040305:1309 | 880 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 139 | 40:13:040305:1310 | 300 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 140 | 40:13:040305:1311 | 875 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 141 | 40:13:040305:1312 | 1143 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 142 | 40:13:040305:1313 | 737 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 143 | 40:13:040305:1314 | 914 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 144 | 40:13:040305:1315 | 677 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 145 | 40:13:040305:1316 | 878 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 146 | 40:13:040305:1317 | 874 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 147 | 40:13:040305:1318 | 823 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 148 | 40:13:040305:1319 | 880 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 149 | 40:13:040305:1320 | 885 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 150 | 40:13:040305:1321 | 885 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 151 | 40:13:040305:1322 | 1014 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 152 | 40:13:040305:1323 | 1775 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 153 | 40:13:040305:1433 | 2864 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 154 | 40:13:040305:1434 | 74223 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 155 | 40:13:040305:1092 | 76752 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 156 | 40:13:040305:274 | 1286 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 157 | 40:13:040305:290 | 865 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 158 | 40:13:040305:294 | 1201 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 159 | 40:13:040305:298 | 1253 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 160 | 40:13:040305:302 | 873 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 161 | 40:13:040305:320 | 1761 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 162 | 40:13:040305:328 | 1417 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 163 | 40:13:040305:332 | 1106 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 164 | 40:13:040305:350 | 1072 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 165 | 40:13:040305:354 | 1077 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 166 | 40:13:040305:358 | 1256 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 167 | 40:13:040305:362 | 1484 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 168 | 40:13:040305:366 | 1271 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 169 | 40:13:040305:370 | 1595 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 170 | 40:13:040305:374 | 812 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 171 | 40:13:040305:378 | 821 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 172 | 40:13:040305:382 | 766 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 173 | 40:13:040305:386 | 911 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 174 | 40:13:040305:533 | 937 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 175 | 40:13:040305:611 | 919 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 176 | 40:13:040305:496 | 1097 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 177 | 40:13:040305:500 | 805 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 178 | 40:13:040305:505 | 1163 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 179 | 40:13:040305:509 | 1390.85 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 180 | 40:13:040305:513 | 1072 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 181 | 40:13:040305:517 | 1219 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 182 | 40:13:040305:521 | 1323 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 183 | 40:13:040305:525 | 1392 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 184 | 40:13:040305:529 | 1080 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 185 | 40:13:040305:285 | 1655 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 186 | 40:13:040305:392 | 1532 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 187 | 40:13:040305:396 | 1529 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 188 | 40:13:040305:400 | 1510 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 189 | 40:13:040305:404 | 1624 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 190 | 40:13:040305:408 | 1832 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 191 | 40:13:040305:456 | 1147 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 192 | 40:13:040305:460 | 2007 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 193 | 40:13:040305:464 | 1564 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 194 | 40:13:040305:468 | 2197 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 195 | 40:13:040305:472 | 1147 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 196 | 40:13:040305:476 | 1238 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 197 | 40:13:040305:480 | 1841 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 198 | 40:13:040305:484 | 1238 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 199 | 40:13:040305:305 | 1767 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 200 | 40:13:040305:313 | 861 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 201 | 40:13:040305:585 | 1061 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 202 | 40:13:040305:276 | 1288 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 203 | 40:13:040305:280 | 1169 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 204 | 40:13:040305:347 | 1696 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 205 | 40:13:040305:701 | 1026 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 206 | 40:13:040305:566 | 1002 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 207 | 40:13:040305:291 | 1018 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 208 | 40:13:040305:295 | 1295 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 209 | 40:13:040305:299 | 1313 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 210 | 40:13:040305:317 | 873 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 211 | 40:13:040305:321 | 1333 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 212 | 40:13:040305:325 | 1293 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 213 | 40:13:040305:329 | 1691 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 214 | 40:13:040305:333 | 1108 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 215 | 40:13:040305:351 | 1380 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 216 | 40:13:040305:355 | 1139 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 217 | 40:13:040305:359 | 1201 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 218 | 40:13:040305:363 | 1492 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 219 | 40:13:040305:367 | 1077 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 220 | 40:13:040305:371 | 1075 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 221 | 40:13:040305:375 | 822 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 222 | 40:13:040305:379 | 775 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 223 | 40:13:040305:383 | 728 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 224 | 40:13:040305:387 | 910 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 225 | 40:13:040305:606 | 910 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 226 | 40:13:040305:612 | 947 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 227 | 40:13:040305:497 | 1799 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 228 | 40:13:040305:502 | 1672 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 229 | 40:13:040305:506 | 1700 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 230 | 40:13:040305:510 | 1613 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 231 | 40:13:040305:514 | 1195 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 232 | 40:13:040305:518 | 1546 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 233 | 40:13:040305:522 | 1485 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 234 | 40:13:040305:526 | 2175 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 235 | 40:13:040305:530 | 1439 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 236 | 40:13:040305:286 | 1567 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 237 | 40:13:040305:393 | 1524 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 238 | 40:13:040305:397 | 1703 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 239 | 40:13:040305:401 | 1395 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 240 | 40:13:040305:405 | 1201 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 241 | 40:13:040305:409 | 947 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 242 | 40:13:040305:457 | 1000 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 243 | 40:13:040305:461 | 1157 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 244 | 40:13:040305:465 | 1094 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 245 | 40:13:040305:469 | 1248 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 246 | 40:13:040305:473 | 1069 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 247 | 40:13:040305:477 | 1377 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 248 | 40:13:040305:481 | 1509 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 249 | 40:13:040305:486 | 918 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 250 | 40:13:040305:492 | 1093 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 251 | 40:13:040305:306 | 1542 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 252 | 40:13:040305:315 | 904 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 253 | 40:13:040305:591 | 1161 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 254 | 40:13:040305:277 | 1290 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 255 | 40:13:040305:281 | 1721 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 256 | 40:13:040305:418 | 713 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 257 | 40:13:040305:558 | 1243 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 258 | 40:13:040305:567 | 981 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 259 | 40:13:040305:292 | 1080 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 260 | 40:13:040305:296 | 826 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 261 | 40:13:040305:300 | 873 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 262 | 40:13:040305:318 | 892 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 263 | 40:13:040305:322 | 1020 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 264 | 40:13:040305:326 | 1300 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 265 | 40:13:040305:330 | 1040 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 266 | 40:13:040305:334 | 1108 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 267 | 40:13:040305:352 | 1040 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 268 | 40:13:040305:356 | 1147 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 269 | 40:13:040305:360 | 1137 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 270 | 40:13:040305:364 | 1089 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 271 | 40:13:040305:368 | 1075 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 272 | 40:13:040305:372 | 944 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 273 | 40:13:040305:376 | 822 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 274 | 40:13:040305:380 | 1050 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 275 | 40:13:040305:384 | 912 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 276 | 40:13:040305:388 | 1074 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 277 | 40:13:040305:607 | 912 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 278 | 40:13:040305:494 | 1507 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 279 | 40:13:040305:498 | 1004 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 280 | 40:13:040305:503 | 1204 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 281 | 40:13:040305:507 | 1096 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 282 | 40:13:040305:511 | 1113 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 283 | 40:13:040305:515 | 1406 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 284 | 40:13:040305:519 | 1106 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 285 | 40:13:040305:523 | 1115 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 286 | 40:13:040305:527 | 1098 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 287 | 40:13:040305:531 | 952 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 288 | 40:13:040305:288 | 1250 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 289 | 40:13:040305:394 | 1572 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 290 | 40:13:040305:398 | 1579 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 291 | 40:13:040305:402 | 1496 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 292 | 40:13:040305:406 | 1688 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 293 | 40:13:040305:454 | 1036 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 294 | 40:13:040305:458 | 1773 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 295 | 40:13:040305:462 | 1135 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 296 | 40:13:040305:466 | 2267 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 297 | 40:13:040305:470 | 1224 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 298 | 40:13:040305:474 | 1179 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 299 | 40:13:040305:478 | 1400 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 300 | 40:13:040305:482 | 1737 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 301 | 40:13:040305:487 | 951 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 302 | 40:13:040305:493 | 1741 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 303 | 40:13:040305:309 | 880 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 304 | 40:13:040305:316 | 959 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 305 | 40:13:040305:278 | 1285 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 306 | 40:13:040305:282 | 1152 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 307 | 40:13:040305:535 | 787 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 308 | 40:13:040305:564 | 1378 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 309 | 40:13:040305:568 | 1012 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 310 | 40:13:040305:293 | 1128 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 311 | 40:13:040305:297 | 958 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 312 | 40:13:040305:301 | 892 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 313 | 40:13:040305:319 | 873 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 314 | 40:13:040305:323 | 991 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 315 | 40:13:040305:327 | 1314 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 316 | 40:13:040305:331 | 967 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 317 | 40:13:040305:349 | 1104 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 318 | 40:13:040305:353 | 1120 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 319 | 40:13:040305:357 | 1176 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 320 | 40:13:040305:361 | 1219 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 321 | 40:13:040305:365 | 1077 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 322 | 40:13:040305:369 | 1156 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 323 | 40:13:040305:373 | 1395 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 324 | 40:13:040305:377 | 813 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 325 | 40:13:040305:381 | 831 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 326 | 40:13:040305:385 | 909 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 327 | 40:13:040305:389 | 965 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 328 | 40:13:040305:608 | 937 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 329 | 40:13:040305:495 | 1710 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 330 | 40:13:040305:499 | 960 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 331 | 40:13:040305:504 | 918 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 332 | 40:13:040305:508 | 1654 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 333 | 40:13:040305:512 | 1494 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 334 | 40:13:040305:516 | 1381 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 335 | 40:13:040305:520 | 1223 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 336 | 40:13:040305:524 | 1615 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 337 | 40:13:040305:528 | 1193 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 338 | 40:13:040305:532 | 886 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 339 | 40:13:040305:390 | 1562 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 340 | 40:13:040305:395 | 1532 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 341 | 40:13:040305:399 | 1580 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 342 | 40:13:040305:403 | 1570 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 343 | 40:13:040305:407 | 1321 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 344 | 40:13:040305:455 | 961 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 345 | 40:13:040305:463 | 1380 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 346 | 40:13:040305:467 | 1407 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 347 | 40:13:040305:471 | 1660 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 348 | 40:13:040305:475 | 1238 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 349 | 40:13:040305:479 | 979 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 350 | 40:13:040305:483 | 1090 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 351 | 40:13:040305:490 | 1686 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 352 | 40:13:040305:304 | 1489 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 353 | 40:13:040305:310 | 953 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 354 | 40:13:040305:335 | 1248 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 355 | 40:13:040305:279 | 1123 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 356 | 40:13:040305:341 | 1086 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 357 | 40:13:040305:556 | 1244 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 358 | 40:13:040305:565 | 1319 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 359 | 40:13:040305:134 | 2099 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 360 | 40:13:040305:131 | 1230 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 361 | 40:13:040305:28 | 1353 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 362 | 40:13:040305:227 | 3213 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 363 | 40:13:040305:45 | 1331 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 364 | 40:13:040305:48 | 1330 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 365 | 40:13:040305:67 | 1872 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 366 | 40:13:040305:155 | 1923 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 367 | 40:13:040305:690 | 57 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 368 | 40:13:040305:29 | 1304 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 369 | 40:13:040305:234 | 652 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 370 | 40:13:040305:52 | 1249 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 371 | 40:13:040305:40 | 1260 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 372 | 40:13:040305:33 | 1269 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 373 | 40:13:040305:34 | 1267 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 374 | 40:13:040305:56 | 1260 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 375 | 40:13:040305:99 | 2422 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 376 | 40:13:040305:75 | 1363 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 377 | 40:13:040305:208 | 1254 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 378 | 40:13:040305:206 | 1170 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 379 | 40:13:040305:1422 | 1480 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 380 | 40:13:040305:699 | 56 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 381 | 40:13:040305:1146 | 607 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 382 | 40:13:040305:1144 | 2839 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 383 | 40:13:040305:109 | 1180 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 384 | 40:13:040305:614 | 1855 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 385 | 40:13:040305:250 | 1247 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 386 | 40:13:040305:251 | 1745 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 387 | 40:13:040305:96 | 3865 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 388 | 40:13:040305:1100 | 311 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 389 | 40:13:040307:5 | 232 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 390 | 40:13:040305:117 | 1200 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 391 | 40:13:040305:119 | 1200 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 392 | 40:13:040305:121 | 1513 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 393 | 40:13:040305:1430 | 824 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 394 | 40:13:040305:33 | 1234 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 395 | 40:13:040305:342 | 1002 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 396 | 40:13:040305:343 | 921 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 397 | 40:13:040305:344 | 841 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 398 | 40:13:040305:345 | 760 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 399 | 40:13:040305:410 | 1089 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 400 | 40:13:040305:412 | 716 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 401 | 40:13:040305:413 | 714 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 402 | 40:13:040305:1128 | 1447 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 403 | 40:13:040305:419 | 713 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 404 | 40:13:040305:420 | 721 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 405 | 40:13:040305:421 | 717 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 406 | 40:13:040305:432 | 719 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 407 | 40:13:040305:433 | 725 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 408 | 40:13:040305:434 | 721 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 409 | 40:13:040305:435 | 719 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 410 | 40:13:040305:436 | 712 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 411 | 40:13:040305:437 | 726 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 412 | 40:13:040305:439 | 718 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 413 | 40:13:040305:440 | 720 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 414 | 40:13:040305:538 | 983 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 415 | 40:13:040305:540 | 956 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 416 | 40:13:040305:541 | 964 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 417 | 40:13:040305:542 | 951 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 418 | 40:13:040305:543 | 958 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 419 | 40:13:040305:702 | 253 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 420 | 40:13:040305:561 | 1382 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 421 | 40:13:040305:340 | 867 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 422 | 40:13:040305:424 | 737 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 423 | 40:13:040305:1162 | 1514 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 424 | 40:13:040305:1114 | 1492 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 425 | 40:13:040305:431 | 734 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 426 | 40:13:040305:571 | 1176 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 427 | 40:13:040305:1182 | 2281 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 428 | 40:13:040305:574 | 1157 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 429 | 40:13:040305:575 | 983 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 430 | 40:13:040305:579 | 1685 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 431 | 40:13:040305:578 | 1193 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 432 | 40:13:040305:1304 | 2752 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 433 | 40:13:040305:442 | 719 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 434 | 40:13:040305:443 | 703 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 435 | 40:13:040305:444 | 670 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 436 | 40:13:040305:445 | 671 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 437 | 40:13:040305:446 | 671 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 438 | 40:13:040305:447 | 671 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 439 | 40:13:040305:448 | 671 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 440 | 40:13:040305:449 | 665 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 441 | 40:13:040305:450 | 761 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 442 | 40:13:040305:451 | 714 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 443 | 40:13:040305:452 | 749 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 444 | 40:13:040305:453 | 788 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 445 | 40:13:040305:534 | 788 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 446 | 40:13:040305:536 | 787 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 447 | 40:13:040305:537 | 829 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 448 | 40:13:040305:548 | 960 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 449 | 40:13:040305:549 | 962 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 450 | 40:13:040305:551 | 1075 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 451 | 40:13:040305:552 | 1069 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 452 | 40:13:040305:553 | 958 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 453 | 40:13:040305:555 | 959 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 454 | 40:13:040305:581 | 1487 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 455 | 40:13:040305:583 | 1357 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 456 | 40:13:040305:584 | 1125 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 457 | 40:13:040305:586 | 1775 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 458 | 40:13:040305:587 | 1208 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 459 | 40:13:040305:588 | 1220 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 460 | 40:13:040305:589 | 1465 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 461 | 40:13:040305:604 | 1325 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 462 | 40:13:040305:605 | 1678 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 463 | 40:13:040305:263 | 1732 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 464 | 40:13:040305:264 | 1735 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 465 | 40:13:040305:598 | 1340 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 466 | 40:13:040305:1169 | 2575 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 467 | 40:13:040305:595 | 1735 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 468 | 40:13:040305:594 | 1766 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 469 | 40:13:040305:593 | 1125 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 470 | 40:13:040305:1127 | 2629 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 471 | 40:13:040305:601 | 1290 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 472 | 40:13:040305:602 | 1292 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 473 | 40:13:040305:603 | 1289 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 474 | 40:13:040305:267 | 1338 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 475 | 40:13:040305:269 | 1285 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 476 | 40:13:040305:1131 | 2582 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 477 | 40:13:040305:268 | 1345 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 478 | 40:13:040305:270 | 1290 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 479 | 40:13:040305:266 | 1663 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 480 | 40:13:040305:283 | 2161 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 481 | 40:13:040305:284 | 1744 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 482 | 40:13:040305:287 | 2039 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 483 | 40:13:040305:289 | 1176 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 484 | 40:13:040305:391 | 1857 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 485 | 40:13:040305:1159 | 2593 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 486 | 40:13:040305:307 | 1118 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 487 | 40:13:040305:311 | 957 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 488 | 40:13:040305:491 | 1820 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 489 | 40:13:040305:459 | 1737 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| Итого: |  | 794915 (79.49 га) |  |  |  |  |

Перечень земельных участков, включаемых в границу дер. Веткино

| № | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель, кв. м | Категория земель | Собственность | Назначение участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:13:040701:2771 | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 2 | 40:13:040701:2682 | 740 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 3 | 40:13:040701:2683 | 760 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 4 | 40:13:040701:2344 | 1002 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 5 | 40:13:040701:2338 | 1001 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 6 | 40:13:040701:2335 | 1008 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 7 | 40:13:040701:2336 | 1005 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 8 | 40:13:040701:2693 | 403 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 9 | 40:13:040701:2577 | 1027 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 10 | 40:13:040701:2337 | 1005 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 11 | 40:13:040701:2575 | 1028 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 12 | 40:13:040701:2346 | 1121 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 13 | 40:13:040701:2576 | 1027 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 14 | 40:13:040701:2694 | 404 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 15 | 40:13:040701:2347 | 1121 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 16 | 40:13:040701:2658 | 1004 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 17 | 40:13:040701:2664 | 950 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 18 | 40:13:040701:2067 | 1503 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 19 | 40:13:040701:2357 | 1546 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 20 | 40:13:040701:2341 | 1003 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 21 | 40:13:040701:2339 | 1000 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 22 | 40:13:040701:2056 | 2499 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 23 | 40:13:040701:2334 | 2000 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 24 | 40:13:040701:2057 | 2503 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 25 | 40:13:040701:2345 | 1125 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 26 | 40:13:040701:2663 | 850 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 27 | 40:13:040701:2662 | 821 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 28 | 40:13:040701:2665 | 1016 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 29 | 40:13:040701:2354 | 5703 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 30 | 40:13:040701:2660 | 1013 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 31 | 40:13:040701:2661 | 952 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 32 | 40:13:040701:2355 | 1131 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 33 | 40:13:040701:2342 | 1007 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 34 | 40:13:040701:2340 | 1002 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| 35 | 40:13:040701:2343 | 1004 |  | Частная | Существ. жилая застройка | Первая очередь |
| Итого: |  | 43284 (4.33 га) |  |  |  |  |

Перечень земельных участков, включаемых в границу  с. Коллонтай

| № | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель, кв. м | Категория земель | Собственность | Назначение участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:13:000000:1995 | 182095 | Земли сельскохозяйственного назначения | Частная | Развитие населенного пункта | Первая очередь |
| Итого: |  | 182095 (18.21 га) |  |  |  |  |

Перечень земельных участков, исключаемых из границы с. Коллонтай

| № | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель, кв. м | Категория земель | Собственность | Назначение участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:13:040602:161 | 2.08 | Земли промышленности и иного специального назначения | Муниципальная | Электросетевое хозяйство | Первая очередь |
| Итого: |  | 2.08 |  |  |  |  |

Перечень земельных участков, включаемых в границу дер. Карпово

| № | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель, кв. м | Категория земель | Собственность | Назначение участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:13:040604:128 | 7791.9 | Земли сельскохозяйственного назначения | Частная | Развитие населенного пункта | Первая очередь |
| Итого: |  | 7791.9 (0.8 га) |  |  |  |  |

Перечень земельных участков, исключаемых из границы д. Карпово

| № | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель, кв. м | Категория земель | Собственность | Назначение участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:13:040602:32 | 0.11 | Земли промышленности и иного специального назначения | Муниципальная | Электросетевое хозяйство | Первая очередь |
| Итого: |  | 0.11 |  |  |  |  |

Перевод земельных участков из категории «земли промышленности и иного специального назначения» в категорию «земли населенных пунктов»

| № | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель, кв. м | Адресная привязка | Собственность | Назначение участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:13:040506:1048 | 41.54 | с. Коллонтай | Муниципальная | Электросетевое хозяйство | Первая очередь |
| Итого: |  | 41.54 |  |  |  |  |

# VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории сельского поселения отсутствуют.