Внесение изменений в генеральный план

муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово»

Малоярославецкого района

Калужской области

Материалы по обоснованию

Внесение изменений в генеральный план

муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово»

Малоярославецкого района

Калужской области

Материалы по обоснованию

МК № 01373000175200001820001 от 21 сентября 2020 г.

| Начальник отдела: Инженер: | Т.С. Грудева Ю.А Борзёнкова |
| --- | --- |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ	5

ВВЕДЕНИЕ	6

Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	6

I. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.	12

II.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	13

II.1 Общие сведения	13

II.I. Природные условия	15

II.I.1 Климат	15

II.I.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	16

II.I.3 Поверхностные воды	18

II.I.4 Подземные воды	19

II.I.5 Инженерно-геологические условия	19

II.I.6 Месторождения полезных ископаемых	22

II.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	22

II.II.1 Планировочные природоохранные ограничения	23

II.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	24

II.II.3 Историко-культурные планировочные ограничения	27

II.II.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	29

II.III Современное использование территории сельского поселения	39

II.III.1 Целевое назначение земель сельского поселения	39

II.III.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	41

II.III.3 Жилищный фонд	44

II.III.4 Культурно-бытовое обслуживание	47

II.III.5 Анализ транспортного обслуживания территории	48

II.III .6 Сельскохозяйственные ресурсы	50

II.IV. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	51

II.IV.1 Население	51

II.IV.Экономическая база	53

II.V. Инженерно-техническая база	54

II.V.1 Водоснабжение и водоотведение	54

II.V.2 Газоснабжение и теплоснабжение	56

II.V.3 Электроснабжение и связь	56

II.V.4 Электроснабжение и связь	58

III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.	60

IV. Утвержденные документами территориального планирования РФ,  документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	61

V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	62

V. 1 Охранные коридоры коммуникаций	62

VI.  Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	65

VI.1Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	65

VI.2 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	68

VI.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	68

VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	85

VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	86

## СОСТАВ

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово Малоярославецкого района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории. Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области | 1:30 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области | 1: 30 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области | 1: 30 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области | 1: 30 000 |

## ВВЕДЕНИЕ

# Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» Малоярославецкого района (МО СП «Деревня Захарово», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 01373000175200001820001 от 21 сентября 2020  года.

В генеральном плане представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, а также даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Деревня Захарово» до 2040 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Малоярославецкого муниципального района. Проект генерального плана разработан в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми в порядке, установленном частями 5 и 6 ст. 24 Градостроительного кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочноое решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами и решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройство территорий.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Захарово», в текстовой форме включают в себя:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

-Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-Местоположение существующих и строящихся  объектов федерального, регионального и местного значения поселения.

В проекте генерального плана не применяются положения статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части пункта 4, 5, 6 части 8, в связи с тем, что на территории МО СП «Деревня Захарово», отсутствуют: особые экономические зоны; особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;  территории объектов культурного наследия

# I. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

При разработке генерального плана поселения учитывались сведения об утвержденных документах стратегического планирования, планах и программах комплексного социально-экономического развития Российской Федерации, Калужской области,  Малоярославецкого района.

Перечень планов программ социально-экономического развития

Таблица 1

| № п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 | Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 |
|  | Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий». | Постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 63 (с последующими изменениями) |
| 2 | СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА "ЧЕЛОВЕК - ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ" | Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 |
| 3 | ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА | Постановлением Правительства Калужской области от 14.02.2019 № 107 |

## II.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

## II.1 Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Захарово» расположено в юго-восточной части Малоярославецкого района Калужской области. Центр сельского поселения, дер. Захарово, находится в 45 км от г. Малоярославец и в 50 км от г. Калуги. В состав сельского поселения «Деревня Захарово» входят следующие населенные пункты: деревня Захарово, деревня Азарово, деревня Буревестник, деревня Верховье, деревня Дмитриевское, деревня Крапивня, деревня Муратово, деревня Новоселки, деревня Петрово, деревня Подсинки, деревня Пожарки, деревня Сисеево, деревня Суслово, деревня Усадье, деревня Севрюково. На территории сельского поселения расположена деревня Мишино не учтенная в законе Калужской области от 30.09.10 г. (ред. 26.12.12 г.) от № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов», необходимо внесение изменений в закон. Площадь сельского поселения составляет 11140,9 га, численность населения – 431 чел.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Захарово»

На севере - на юго-восток от лесополосы в 500 м юго-восточнее церкви между д. Якимовка и д. Башмаковка по северной границе квартала N 1 Бабаевского лесничества до северо-восточного угла его, далее на восток по северной границе квартала N 2 того же лесничества, минуя пруд, до западной окраины д. Петрово, на северо-восток и восток, огибая ее по западной и северной окраинам, до перекрестка автодороги из с. Недельное с проселочной дорогой из д. Петрово, на восток от перекрестка 1 км по проселочной дороге в направлении д. Пожарки, далее на север, минуя восточнее в 500 м д. Мамоново, до проселочной дороги из д. Пожарки, на юго-восток, пересекая дорогу и реку Суходрев на границе лесного массива, на восток и юго-восток по границе лесного массива, пересекая проселочную дорогу Пожарки - Алешково, до окружной автодороги Пожарки - Дмитриевское - Верховье - Сисеево - Пожарки, далее на восток, пересекая лесной массив, автодорогу из с. Недельное, реку Крапивна и реку Корытня, до границы с Тарусским районом у северного угла квартала N 18 Бабаевского лесничества;

На востоке - на юго-восток и юг по границе с Тарусским районом от северного угла квартала N 18 Бабаевского лесничества до границы с Ферзиковским районом в 700 м юго-восточнее церкви д. Дмитриевское, далее на юг и юго-восток по границе с Ферзиковским районом до перекрестка проселочных дорог из д. Суслово и д. Муратово;

На юге - на юго-запад по границе с Ферзиковским районом от перекрестка проселочных дорог из д. Суслово и д. Муратово до проселочной дороги из д. Муратово у северо-западного угла квартала 43 Бабаевского лесничества, на северо-запад по проселочной дороге в направлении д. Муратово, не доходя до нее 300 м, далее на запад, пересекая проселочную дорогу Муратово - Степановка, по северной границе кварталов N 41, 39 Бабаевского лесничества, на юго-запад по западной границе квартала N 39 того же лесничества, на запад по северной границе квартала N 37 Бабаевского лесничества до д. Гурьевский техникум, на северо-запад, минуя восточнее деревни Бабаево и Закатовка, до юго-западного угла квартала N 28 Бабаевского лесничества, на северо-запад по его западной границе, на запад по южной границе квартала N 25 Бабаевского лесничества до юго-западного угла его восточнее д. Голухино;

На западе - на северо-восток и северо-запад по западной границе квартала N 25 Бабаевского лесничества от юго-западного угла его восточнее д. Голухино до северо-западного его угла, далее на северо-восток по западной границе кварталов N 24, 23, 8 Бабаевского лесничества, пересекая автодорогу Прудки - Муратово, до реки Жалка у юго-западного угла квартала N 7 Бабаевского лесничества, далее на север, пересекая реку Жалка, по западной границе кварталов N 7, 6 Бабаевского лесничества, пересекая проселочную дорогу Ушаково - Севрюково, до лесополосы в 500 м юго-восточнее церкви между деревнями Башмаковка и Якимовка.

## II.I. Природные условия

### II.I.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120-130 дней. Промерзание почвы обычно отмечается на уровне 0,5-0,7 м, однако в морозные бесснежные оно зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

таблица 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Средняя высота снежного покрова - 30-40 см,  максимальная высота – до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Весной и осенью режим ветра совпадает с годовым, в то время как летом и зимой наблюдаются сильные отличия. Для лета характерны ветра северного (25%) и западного (17,3%) направлений, а для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы могут достигать 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев и оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Суходрев и р. Жалка.

На микроклиматические особенности территории также оказывают влияние растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ˚С ниже, а зимой - выше, чем в жилой застройке.

### II.I.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Территория сельского поселения «Деревня Захарово» расположена в северной части Среднерусской возвышенности в бассейне рек Суходрев и Жалка, левого притока р. Таруса. Рельефный и ландшафтный фон территории в основном был создан в раннечетвертичное время с последующими процессами водноледникового и аллювиального характера в процессе разрушения московского ледника ранней стадии развития. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 165,0 м, урез вод р. Жалка,  до 236,6 м на водоразделе в западной части площади. Абсолютный перепад высот составил 71,6 м. Относительные перепады высот в пределах овражно-балочной сети составляет 10-15 м. в пределах речных долин не превышает 20 м.

В зависимости от геологического строения, характера рельефа, литологического состава пород и глубины залегания грунтовых вод на территории сельского поселения можно выделить шесть географических ландшафтов.

Первый тип – Пологохолмистая слаборасчлененная моренная равнина. Данный ландшафт занимает крайнюю западную часть площади муниципального образования.  Четвертичные отложения представлены сверху вниз следующими породами: покровными суглинками общей мощностью до 5-6 м; далее залегают моренные грубозернистые суглинки, мощностью до 10-15 м; их подстилают водноледниковые песчаные, гравелистые суглинки, мощностью до 4-6 м.  общая мощность четвертичных образований составляет 25-32 м. Коренные породы представлены песчано-глинистой толщей неокомского надъяруса нижнего отдела меловой системы и темно-серыми глинами келловейского горизонта среднего отдела юрского периода.  Общая мощность этих отложений составляет 12-20 м. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3м. Почвы дерново-слабо-срденеподзолистые на суглинистой основе.

Второй тип – Пологоволнистая эрозионно-водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина, местами озерно-водноледниковая. Данный ландшафт развит в центральной части территории муниципального образования и вытянут с севера на юг к западу от линии рек Суходрев и Жалка. Четвертичные отложения под покровными суглинками, мощностью до 4 м, залегают песчаные водноледниковые суглинки, гравелистые пески, слои песчано-гравийного материала и возможно остатки донской морены, общая мощность отложений составляет 20-25 м. Коренные породы представлены песчано-глинистой толщей верейского горизонта среднего карбона. Грунтовые воды залегают на глубинах свыше 3 м. Почвы дерново-слабоподзолистые и светло серые лесные на суглинистой основе.

Третий тип – Плоская эрозионная слаборасчлененная равнина. Данный тип ландшафта развит по левому водоразделу р. Жалка на востоке территории муниципального образования. В геологическом плане ландшафт сложен сверху вниз следующими породами: покровные суглинки мощностью 3-4 м, воднолениковые песчаные иногда с прослоями супесей и мелкого гравия суглинки мощностью 9-11 м., их подстилают темно-серые плотные глины келловейского времени верхнего отдела юрской системы. С водноледниковыми суглинками связан малодебитный четвертичный безнапорный водоносный горизонт. Уровень стояния грунтовых вод 5-10 м. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе.

Четвертый тип – Пологоволнистая слаборасчлененная водноледниковая равнина. Для данного ландшафта характерна значительная мощность водноледниковых образований состоящих в основном из песчано-гравийного материала, супесей и водноледниковых суглинков. Общая мощность четвертичных образований составляет 40-50 м. Коренные породы представлены в основном известняками протвинского горизонта нижнего карбона. Грунтовые воды приурочены к низам водноледниковых отложений и залегают на глубинах 15-25 м. Постоянный водоносный горизонт приурочен к известнякам протвинского горизонта. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе.

Данный тип ландшафта развит вдоль долин рек Суходрев-Жалка с севера на юг и является сквозной долиной стока ледниковых вод.

Пятый тип – Плоская аллювиальная равнина – первая надпойменная терраса. Данный ландшафт имеет ограниченное распространение вдоль рек Жалки и Сухой Жалки. Сложен аллювиальными гравелистыми суглинками, супесями, галечниками. Общая мощность четвертичных образований составляет 10-15 м. Глубина залегания грунтовых вод 3-5 м. Почвы дерново-подзолистые луговые.

Шестой тип –  Плоская аллювиальная равнина – пойма, высокая пойма рек. Отложения те же, что и в шестом типе. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1,5 м. Территория данного ландшафта постоянно подтапливается, а в весенний паводок затапливается.

### II.I.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Суходрев, р. Жалка, р. Сухая Жалка и др.

Река Суходрев берет начала у дер. Дмитриевское. Устье реки находится в 9,6 км по левому берегу реки Шаня. Длина реки составляет 96 км, площадь водосборного бассейна 1340 км². В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохраной зоны р. Суходрев составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Река Жалка берёт начало в лесах неподалёку от села Прудки. На реке расположены населённые пункты Севрюково, Азарово, Сисеево, Подосинки, Захарово, Буревестник, Суслово. Самый крупный приток — река Сухая Жалка— впадает в Жалку около деревни Захарово. Устье реки находится в 67 км по левому берегу реки Таруса. Длина реки составляет 22 км, площадь водосборного бассейна 91,3 км². В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохраной зоны р. Жалка составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

### II.I.4 Подземные воды

Основными водоносными горизонтами данной местности являются водоносные известняки протвинского горизонта и окская толща нижнего отдела каменноугольной системы. Протвинский водоносный горизонт значительно дренирован поверхностной гидрографической сетью. Поэтому для хозяйственно-бытового водоснабжения используются водоносные горизонты связанные с известняками с окского надгоризонта. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, жесткие, с повышенным содержанием железа. Удельный дебит скважин колеблется от 1,6 м3/ч до 72 м3/ч.

### II.I.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для малоэтажного строительства в целом простые. Для промышленного и высотного жилищного строительства условия средние.

Инженерно-геологическое районирование территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» представлено в таблице 3.

таблица 3

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | 1 | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений ранней и поздней стадий развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Рельеф слабо- среднерасчлененный. Рельеф дренирован. Уровень стояния грунтовых вод 3-5 м. Линейная эрозия четвертичных образований. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Такими же свойствами обладают плотные моренные суглинки и залегающие ниже покровных. Водноледниковые отложения суффозионно- неустойчивые. Из-за слабого уклона дневной поверхности необходима организация поверхностного стока дождевых и паводковых вод. Условия строительства средние. |  |
|  | 2 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений на моренных суглинками поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов четвертичного времени. | Рельеф слабо- среднерасчлененный, слабо- среднедренированный. Все понижения в рельефе в разной степени заболочены. Глубина стояния грунтовых вод 0-5 м. | Песчанно-супесчанные разности грунтов характеризуются суффозионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. Рекомендации: организация поверхностного и подземного дренажа вод. |  |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | 3 | Развитие нижне-среднечетвертичных водноледниково-моренных отложений времён перекшинского олединения и таяния московского ледника. Подстилаются породами каширского и верейского горизонта (известняк и глины) и песчано-глинистой толщей мезозойских пород. | Рельеф среднерасчленённый, поверхность равнины хорошо дренируется и идёт интенсивный эрозионный плоскостной смыв с образование оврагов и промоин. Глубина залегания грунтовых вод 5-10 метров. Рельеф хорошо дренирован, интенсивный поверхностный смыв, боковая и донная эрозия. Глубина стояния воды глубже 10м. | Покровные суглинки по составу и свои инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Такими же свойствами обладают плотные моренные суглинки залегающие ниже покровных. Водноледниковые отложения суффозионно-неустойчивые. Из-за пологого уклона дневной поверхности необходима организация поверхностного стока дождевых и паводковых вод. Условия строительства средние. На плоских участках рельефа наблюдается подтопление. |  |
|  | 4 | Развитие среднечетвертичных озерно-водноледниковых отложений поздней стадии развития ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо- генетических комплексов. | Рельеф слаборасчлененный. Рельеф слабо дренирован. Глубина залегания грунтовых вод 0-3 м. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно- неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Условия строительства средние и сложные. |  |
| Ландшафты речных долин | 5 | Развитие позднечетвертичных аллювиальных отложений надпойменных террас (первой, второй). Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф дренирован. Глубина залегания грунтовых вод сильно варьирует и зависит от высоты террас над урезом вод гидросети. |  | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются. Аллювиальные суглинки более стабильными по своим несущим свойствам. Условия строительства потенциально неблагоприятные. |
|  | 6 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо- генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. Поймы осложнены староречьями, болотами, прирусловыми валами. В весенний паводок пойма затоплений. |  | Условия строительства потенциально неблагоприятные. |

### II.I.6 Месторождения полезных ископаемых

На территории сельского поселения месторождений твердых полезных ископаемых нет.

## II.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Захарово» выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Захарово» отнесены:

I. Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II. Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III. Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов.

IV. Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3. Линий водопровода.

4. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Захарово».

### II.II.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли следующих видов: запретные и нерестоохранные полосы; территории, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъекта РФ могут устанавливаться иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

Согласно, письма Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области от 22.02.2013 г. № 194-13 на территории МО СП «Деревня Захарово» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

### II.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы рек

таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Суходрев | 96 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Жалка | 22 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р. Сухая Жалка | 10 | 50 | 50 | 5 |
| 4 | р. Летовка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5 | р. Крапивня | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 6 | р. Корытня | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 7 | руч. Большой Лог | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 8 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### II.II.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области, письмо от 16.01.2013 г. № 10/39-13 на территории сельского поселения «Деревня Захарово» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта |  | Местонахождение объекта | Документы о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила | - |  | дер. Севрюково | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |
| 2 | Церковь Дмитриевская | 1856г. | д. Дмитриевское |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 3 | Церковь Рождества (колокольня) | 2я пол.1860 г. | д. Пожарки |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |
| 4 | Ансамбль школы: здание школы, дом учителей | нач. ХХв. | с. Муратово |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 №224 |

Градостроительная деятельность на территории памятников культуры МО СП «Деревня Захарово» должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статье 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов  культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности  обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменении.

### II.II.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.

таблица 6

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Захарово» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

таблица 7

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При  Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При  Км > 3  - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Суходрев, р. Жалка, р. Сухая Жалка и др.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16 баллов. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, за исключением объектов повышенного риска.

На территории МО СП «Деревня Захарово» расположены 3 кладбища, характеристика которых представлена в нижеследующей таблице:

Характеристика кладбищ МО СП «Деревня Захарово»

таблица  8

| Наименование | Площадь (га) | Характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Открытое (степень заполнения %) | Закрытое (год закрытия) | Разрешено подхоронение (да, нет) |
| Лесинское | 3,5 | 60 | - | да |
| Рождественское | 1,5 | 80 | - | да |
| Пожарское | 1,5 | 85 | - | да |

На территории сельского поселения МО СП «Деревня Захарово» по данным Комитета Ветеринарии Калужской области письмо от 07.02.2013 г. № 184-13 скотомогильники зарегистрированные в установленном порядке на территории сельского поселения отсутствуют. Сибиреязвенных захоронений на территории сельского поселения не регистрировалось.

Ранее дер. Новоселки в 1900 г. было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанных населенных пунктов, необходимо рассмотреть со службой Роспотребнадзора по Калужской области вопрос по профилактики данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Мусор с территорий и уличных мест вывозится на полигоны твердых коммунальный отходов (ТКО). Эксплуатирующая организация ГП «КРЭО» (г. Калуга, улица Ленина, дом 15) имеет лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности серия 040 № 00104 П от 31.08.2018. Места накопления ТКО (контейнерные площадки) – имеются при всех учреждениях и предприятиях

Бытовые отходы с территории МО СП «Деревня Захарово» должны удалятся по следующим правилам:

- не реже одного раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в 2 населенных пунктах сельского поселения: дер. Захарово и дер. Севрюково.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения сельского поселения анализ качества воды не проводился.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Захарово» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, таких как особо охраняемы природные территории, лесопарки, базы отдыха, существующие рекреационные зоны. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

## II.III Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Захарово» расположено в юго-восточной части Малоярославецкого района Калужской области. Центр сельского поселения, дер. Захарово, находится в 45 км от г. Малоярославец и в 50 км от г. Калуги. В состав сельского поселения «Деревня Захарово» входят следующие населенные пункты: деревня Захарово, деревня Азарово, деревня Буревестник, деревня Верховье, деревня Дмитриевское, деревня Крапивня, деревня Муратово, деревня Новоселки, деревня Петрово, деревня Подсинки, деревня Пожарки, деревня Сисеево, деревня Суслово, деревня Усадье, деревня Севрюково. На территории сельского поселения расположена деревня Мишино не учтенная в законе Калужской области от 30.09.10 г. (ред. 26.12.12 г.) от № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов», необходимо внесение изменений в закон. Площадь сельского поселения составляет 11140,9 га, численность населения – 431 чел.

### II.III.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с гл. 1 ст. 7 Земельного кодекса  Российской Федерации «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 9.

таблица № 9

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 11140,9 | 100 % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5114,77 | 48,5 % |
| 2 | Земли населенных пунктов | 557,33 | 5,0 % |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 31,2 | 0,4 % |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 % |
| 5 | Земли лесного фонда | 5136,2 | 46 % |
| 6 | Земли водного фонда | 18,7 | 0,1 % |
| 7 | Земли запаса | 0 | 0 |

### II.III.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, а также зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс указывает следующие виды функциональных зон:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны транспортной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зона сельскохозяйственных угодий

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

-зона специального назначения.

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. В соответствии с функциональным зонированием, представленным в генеральном плане, каждый земельный участок получает градостроительные регламенты и разрешение на определенный вид строительных преобразований согласно правилам землепользования и застройки. В проектах планировки и межевания территории указываются точные юридически оформленные границы участков и производится деление территории на застраиваемую и свободную от застройки части.

В следующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

таблица 10

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |  |
| Жилая зона | 464,3 | 473,22 |
| Общественно-деловая | 3,4 | 2 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 19,5 | 31,86 |
| Зона сельскохозяйственных угодий. |  | 6160,98 |
| Зоны транспортной инфраструктуры | 0,8 | 28,72 |
| Зоны рекреационного назначения | 56,8 | 1504,77 |
| Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 3,3 | 37,56 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  | 0,47 |
| Зона лесов |  | 2919,74 |
| Зона специального назначения | 1,9 | 3,53 |
| Общая площадь | 550,0 | 11170,14 |
| дер. Захарово |  |  |
| Жилая зона | 128,6 | 124.14 |
| Общественно-деловая | 3,3 | 2 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 9,4 | 29.53 |
| Зона специального назначения |  | 0,43 |
| Общая площадь | 161,1 | 126,57 |
| дер. Азарово |  |  |
| Жилая зона | 28,8 | 29,82 |
| Общая площадь | 28,8 | 29,82 |
| дер. Буревестник |  |  |
| Жилая зона | 18,8 | 21,20 |
| Зоны рекреационного назначения | 2,6 | 0,78 |
| Общая площадь | 21,4 | 21,98 |
| дер. Верховье |  |  |
| Жилая зона | 13,0 | 14,47 |
| Зоны рекреационного назначения | 2,9 | 0,81 |
| Общая площадь | 15,9 | 15,28 |
| дер. Дмитриевское |  |  |
| Жилая зона | 13,1 | 21,8 |
| Зона специального назначения | 3,0 | 0,81 |
| Общая площадь | 18,3 | 22,63 |
| дер. Крапивня |  |  |
| Жилая зона | 16,9 | 2,39 |
| Общая площадь | 16,9 | 2,39 |
| дер. Муратово |  |  |
| Жилая зона | 58,4 | 73,46 |
| Общая площадь | 69,9 | 73,46 |
| дер. Новоселки |  |  |
| Жилая зона | 18,5 | 19,24 |
| Общая площадь | 18,9 | 19,24 |
| дер. Петрово |  |  |
| Жилая зона | 37,7 | 38,4 |
| Зоны рекреационного назначения | 3,1 | 2,8 |
| Общая площадь | 41,1 | 41,2 |
| дер. Подосинки |  |  |
| Жилая | 30,0 | 34,84 |
| Зоны рекреационного назначения | 5,1 | 0,45 |
| Общая площадь | 35,1 | 35,29 |
| дер. Пожарки |  |  |
| Жилая зона | 23,6 | 24,91 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 1,8 | 1,8 |
| Зоны рекреационного назначения | 8,2 | 8,2 |
| Общая площадь | 33,6 | 34,91 |
| дер. Сисеево |  |  |
| Жилая зона | 11,2 | 8,7 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 0,5 | 0,53 |
| Общая площадь | 15,1 | 9,23 |
| дер. Суслово |  |  |
| Жилая зона | 27,6 | 28,04 |
| Зоны рекреационного назначения | 0,4 | 0,4 |
| Общая площадь | 28,0 | 28,44 |
| дер. Усадье |  |  |
| Жилая зона | 10,9 | 12,17 |
| Зоны рекреационного назначения | 1,8 | 0,98 |
| Общая площадь | 12,7 | 13,15 |
| дер. Севрюково |  |  |
| Жилая зона | 22,0 | 22,9 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 5,9 | 1,5 |
| Общая площадь | 28,0 | 24,4 |
| дер. Мишино |  |  |
| Жилая зона | 5,2 | 4,95 |
| Общая площадь | 5,2 | 4,95 |

### II.III.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Захарово» (по данным Администрации Муниципального образования) составил 14900 м2 общей площади. Характеристика жилищного фонда сельского поселения представлена в таблицах 11, 12, 13, 14,15.

Распределение жилищного фонда по этажности и материалу стен

таблица 11

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, кв. м | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, кв.м | Муниципальная, кв. м | Частная, кв.м |
| 1 | 14900 | 14900 | 450 | 14450 |

Распределение жилищного фонда по материалу стен,

времени постройки и проценту износа.

таблица 12

| Наименование показателя | Число жилых домов (индивидуально определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
|  | По материалу стен: |  |
| Каменные | 7 | 1 |
| Панельные | - | 14 |
| Блочные | - | - |
| Смешанные | - | - |
| Деревянные | 230 | 28 |
| Прочие | - | - |
|  | По годам возведения: |  |
| до 1920 | - | - |
| 1921-1945 | 50 | - |
| 1946-1970 | 109 | - |
| 1971-1995 | 84 | - |
| после 1995 г. | 37 | - |
|  | По проценту износа: |  |
| от 0 до 30 % | 121 | 16 |
| от 31 % до 65 % | 91 | 21 |
| от 66 % до 70 % | 18 | 6 |
| свыше 70 % | - | - |

Новое жилищное строительство

таблица 13

| Год ввода | Всего, индивидуальное жилищное строительство |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кв.м. | домов |  |
| 2003 | 780 | 6 |  |
| 2004 | 590 | 4 |  |
| 2005 | 200,8 | 3 |  |
| 2006 | 480 | 5 |  |
| 2007 | 491,4 | 6 |  |
| 2008 | 510 | 8 |  |
| 2009 | 177,9 | 3 |  |
| 2010 | 133,9 | 2 |  |
| 2011 | - | - |  |
| 2012 | - | - |  |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

таблица 14

| Наименование показателей | Жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 952 | - |
| Из нее: В жилых домах | 952 | - |
| В многоквартирных жилых домах | 722 | - |
| Число жилых домов, ед. | 7 | - |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 1 | - |

Оборудование жилищного фонда

таблица 15

| Наименование показателя | Всего | в том числе оборудованная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопро-водом | в.т.ч централи-зованным | Водоотве-дением (канали- зацией) | в.т.ч централи-зованным | Отоплением | в.т.ч централи-зованным | Горячим водоснаб-жением | в.т.ч централи-зованным | Ванными (душа ми) | Газом (сетевым, сжиженным) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МО СП «Деревня Захарово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 14900 | 6450 | 4300 | 4300 | 3100 | 5700 | - | 3100 | - | 2700 | 6450/8450 |

### II.III.4 Культурно-бытовое обслуживание

Муниципальное образование «Деревня Захарово» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на среднем уровне.

Ниже представлена характеристика основных действующих учреждений обслуживания.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Деревня Захарово» - совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Характеристика школьных, дошкольных и внешкольных учреждений

таблица  16

| Наименование учреждений | Ведомственные учреждения |  | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год построй ки | % износа |
| Захаровский детский сад | 20 | 4 | муниципальная | приспособленное | 1991 | 30% |

Ближайшие средние и средне-специальные учебные заведения располагаются в п. Детчино, г. Малоярославце, г. Калуге.

Учреждения культуры

таблица 17

| № | Адрес | Название | Места | Здание | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Захарово | Захаровский дом культуры | 50 | приспособленное | 30 |

Библиотеки

Таблица  18

| № | Наименование | Адрес |  | Кол-во фонда (экз.) |  | Здание |  | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Захаровская библиотека |  | дер. Захарово | 3600 | приспособленное |  | 30 |  |

Учреждения здравоохранения

таблица 19

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, пропускная способность | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание | % износа |
| Захаровский мед. пункт | дер. Захарово | до 20 человек | 1 | приспособленное | 30% |

Торговля

таблица 20

| Наименование объектов | Специализация | Торговая площадь, кв.м. | Кол-во работающих | Здание | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин – дер. Захарово | Торговля (РАЙПО) | 40 | 2 | типовое | 40 |
| Магазин – дер. Севрюково | Торговля (РАЙПО) | - | 1 | типовое | - |

Характеристика административно-деловых учреждений

таблица 21

| Наименование учреждения, вид деятельности | Адрес | Количество работников | Здание | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация СП «Деревня Захарово» | дер. Захарово | 3 | приспособленное | 1991 |

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Захарово» обслуживает пожарная часть ПЧ-49 (расположена в п. Детчино) Управления Государственной Противопожарной Службы. В боевом расчете имеется 2 автомашины АЦ-40(131), по штату числится 4 человека.

На территории сельского поселения образована добровольная пожарная дружина (ДПК) и является  филиалом общественного учреждения Добровольная пожарная охрана «Добровольная пожарная команда Калужской области».

### II.III.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Захарово» осуществляются автомобильным транспортом.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

таблица 22

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Окружная дорога г. Калуги – Детчино – Малоярославец» - Детчино – Прудки - Захарово | 25,10 | 19,0 | V |
| 2 | Недельное – Казариново – Севрюково | 9,96 | 18,0 | V |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

### II.III .6 Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МО СП «Деревня Захарово» составляет 5404,8 га.

Земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения находятся в пользовании сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей.

Экономические проблемы в 90-х годах привели к наращиванию производства в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ). Натурализация хозяйств населения является следствием снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.

Основным сельскохозяйственным предприятием сельского поселение является ООО «АПК Муратово».

# II.IV. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II.IV.1 Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Динамика численности населения

по населенным пунктам сельского поселения, чел.

таблица 23

| Население | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по СП | 430 | 432 | 405 | 390 | 382 | 377 | 346 | 324 | 313 |

Известно, что динамика численности населения зависит от естественного и механического движения населения.

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения находится на стабильном уровне.

Основную роль в изменении численности населения поселения играет естественное и механическое движение населения, таблицы 24, 25,26.

Динамика естественного и механического движения населения СП

| Показатели, тыс. человек | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Естественное движение таблица 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родилось, всего район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП «Деревня Захарово» | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | 3 | - |
| Умерло, всего район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП «Деревня Захарово» | 7 | 9 | 4 | 7 | 12 | 8 | 5 | 8 | 7 |
| Механическое движение (по сельским поселениям) таблица 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыло, всего по селу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП «Деревня Захарово » | 16 | 12 | - | 10 | 16 | 14 | 13 | 18 | 25 |
| Выбыло, всего в тч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП «Деревня Захарово » | 21 | 25 | - | 15 | 14 | 41 | 30 | 34 | 10 |

Отраслевая структура занятости муниципального образования.               таблица 26

|  | Ед. измерения | Захарово |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность занятого населения |  |  |  |
| - всего | тыс.чел. | 0,025 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| - в материальной сфере | тыс. чел | 0,007 |  |
| из них: |  |  |  |
| промышленность | - - |  |  |
| строительство | - - |  |  |
| сельское хозяйство | - - | 0,007 |  |
| наука | - - |  |  |
| прочие | - - |  |  |
| - в обслуживающей сфере | - - | 0,018 |  |

### II.IV.Экономическая база

Трудовые ресурсы сельского поселения формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Структура занятости населения

таблица 27

| Показатели |  | 2012 г. Чел. |
| --- | --- | --- |
| Занято всего: |  | 41 |
| В отраслях материального производства |  | 27 |
| 1 | Промышленность | - |
| 2 | Строительство | - |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 15 |
| 4 | Прочие отрасли | 12 |
| В отраслях не производственной сферы |  | 14 |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 2 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 11 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 1 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | - |
| 9 | ЖКХ и непроизводственные виды бытового обслуживания | - |

## II.V. Инженерно-техническая база

### II.V.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в 2-х населенных пунктах сельского поселения. Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением составляет 4300 кв. м., 29 % от общего числа жилищного фонда сельского поселения.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица  28

| Место положение скважин | Глубина,м | Цель водопользования | Техническое состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- |
| дер. Захарово | 70 | питьевое | удовлетворительное |
| дер. Севрюково | 60 | питьевое | удовлетворительное |

Централизованная система водоснабжения расположена в 2-х населенных пунктах сельского поселения: д. Захарово, д. Севрюково. Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением составляет 4300 кв. м., 29 % от общего числа жилищного фонда сельского поселения.

В д. Севрюково водопроводные сети, принадлежащие ООО «Холмы» длительное время не обслуживаются и находятся в аварийном состоянии. Для повышения надежности системы централизованного водоснабжения и обеспечения резервов для подключения новых потребителей необходимо полностью заменить существующую систему водоснабжения.

Водоснабжение д. Захарово осуществляет УМП «Малоярославецстройзаказчик». В настоящее время система водоснабжения д. Захарово включает в себя:

1 водозаборную скважину;

1 водонапорнуюбашеню;

2,62 км.водопроводных сетей.

Водоснабжение д. Севрюково осуществляет ООО «Холмы».  В настоящее время система водоснабжения д. Севрюково включает в себя:

1 водозаборную скважину;

1 водонапорную башню;

0,997 км.водопроводных сетей.

Система водоснабжения дер.  Захарово

Водоснабжение деревни осуществляется от водонапорной башни расположенной за границей населенного пункта в восточном направлении. Обеспеченность централизованным водоснабжением в деревне Захарово составляет около 70 %. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,7 км., диаметром труб от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

Система водоснабжения дер. Севрюково

Водоснабжение деревни осуществляется от водонапорной башни расположенной у автодороги «Недельное-Казариново-Севрюково». Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,0 км., диаметром труб от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

На территории дер. Захарово имеется централизованная система водоотведения. Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 1,8 км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализаций составляет около 70 %. Коммунально-бытовые стоки поступаю на очистные сооружения,  расположенные в южной части деревни Захарово и после очистки попадают в р. Жалку. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное.

### II.V.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Деревня Захарово» газифицированы три населенных пункта – дер. Захарово, дер. Муратово, дер. Севрюково. Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) свх. Неделинский. ГРС «свх. Неделинский» получает газ от магистрального газопровода Острожск-Белоусово. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1981 г. Его протяженность – 21 км; диаметр – 159 мм; толщина стенки – 6 мм; проектное давление – 55,0 кгс/см2, проектная производительность 80,4 млн. м3/год. Газ потребителям МО СП «Деревня Захарово» подается по выходной нитке межпоселкового газопровода, с давлением на выходе 6 гкс/см2 (диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь).  Подача газа потребителям производится по трехступенчатой схеме. Общая протяженность межпоселковых газопроводов по территории сельского поселения составляет 26,2 км.

### II.V.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Электроснабжение сельского поселения производится от четырех электрических подстанций:

- 35/10 кВ «Недельная» с. Недельное МО СП «Село Недельное» Малоярославецкого района, год ввода в эксплуатацию – 1974 г., установленная мощность трансформаторов – 2х2.5 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 19.12.2012 составила – 2.7 МВА.

- 35/10 кВ «Сугоново» дер. Сугоново МО СП «Деревня Сугоново» Ферзиковского района, год ввода в эксплуатацию – 1985 г., установленная мощность трансформаторов – 1х2,5; 1х4 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 21.12.2011 составила – 1,3 МВА.

По территории сельского поселения проходит высоковольтная линия электропередачи ВЛ-750 кВ «Калуга-Владимир».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Захарово» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком».  В дер. Захарово установлено оборудование цифрового абонентского выносного концентратора типа АЛС4096С (ШРО-512), монтированной емкостью 96 номеров. Оборудование выносного концентратора находится в хорошем техническом состоянии. Связь между АТС Малоярославецкого района организована по волоконно-оптической линии связи с использованием цифровых средств передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация и телевиденье

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных и радиопрограмм, в том числе телеканалов: Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК); радиопрограмм: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,36 МГц), «Ника-FM» (104,5 МГц), «Радио Шансон» (99,00 МГц), «Русское Радио» (99,5 МГц), «Ретро FM» (107,7 МГц), «Авторадио» (103,4 МГц), «Европа плюс» (105,9 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Обнинск. На территории поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

Со второго полугодия 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Захарово» обслуживается отделением почтовой связи, расположенного в дер. Захарово, Малоярославецкого почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### II.V.4 Электроснабжение и связь

Теплоснабжение

Теплоснабжение сельского поселения «Деревня Захарово» осуществляется одной котельной.

Обслуживание котельной и тепловых сетей осуществляет УМП «Малоярославецстройзаказчик».Основные технологические показатели:

Источники теплоснабжения - 1 котельная

Установленная суммарная мощность — 0,172Гкал/ч

Присоединенная нагрузка — 0,122 Гкал/ч

Оборудование - 3 котла

Основным видом топлива на котельных является – дизельное топливо.

Протяженность тепловых сетей составляет 0,123 км.

Тепловая сеть – водяная, двухтрубная.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода — 210суток.

Надежность системы теплоснабжения муниципального образования характеризуется как хорошая, на протяжении анализируемого периода в системе не было аварийных ситуаций.

В связи с длительным сроком эксплуатации оборудования котельной имеет место снижение эффективности его использования.

Ввиду высокой стоимости тепловой энергии производимой существующей котельной рекомендуется строительство новой котельной (реконструкция существующей), с переходом на другой вид топлива (природный газ).

Характеристики системы теплоснабжения муниципального образования Таблица  29

| Наименование и принадлежность объекта | Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год ввода котельной в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная мощность к котельной Гкал/час | Количество котлов (марка) | Вид топлива | Наличие резервного топливного хозяйства* | Наличие резервного электроснабжения** | Наличие и тип установки по умягчению воды (ХВП)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УМП «Малоярославецстройзаказчик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельнаяд. Захарово, ул. Школьная, д. 3 | 1998 | 0,172 | 0,122 | КЧМ-5/0,2 МВт2 шт.(1шт.-резерв) | Дизельное топливо | - | - | - |

Основные показатели системы теплоснабжения Таблица  30

| №п/п | Наименование | На первую очередь до 2015 г. | На расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Захарово, д.3 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,200 (0,172) | 0,200 (0,172) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,142 (0,122) | 0,142 (0,122) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,058 (0,05) | 0,058 (0,05) |

# III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

Строительство объектов местного значения на территории сельского поселения не планируется.

# IV. Утвержденные документами территориального планирования РФ,  документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

Строительство объектов федерального значения, на территории сельского поселения «Деревня Захарово» не планируется.

Объекты регионального значения

В соответствии с документами территориального планирования Калужской области на территории сельского поселения планируется размещение следующих объектов регионального значения:

Таблица  31

| Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Уровень объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство межпоселкового газопровода п. Пятовский до дер. Фролово - дер. Вертебы - дер. Пятовская - дер. Мишнево - дер. Захарово | 6,0 км | п. Пятовский до дер. Фролово - дер. Вертебы - дер. Пятовская - дер. Мишнево - дер. Захарово | Первая очередь | региональный |

# V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

Строительство объектов  местного значения, на территории сельского поселения «Деревня Захарово» не планируется.

### V. 1 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

# VI.  Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

### VI.1 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Исходя из географического положения и климатических условий на территории сельского поселения не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, карст, природные пожары.

Во время весеннего половодья на территории сельского поселения затоплению и подтоплению подвержены территории, расположенные вдоль рек. Сведений о зарегистрированных землетрясениях не имеется.

Часть территории муниципального образования занята лесами. Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, дуб, береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые кустарники. На территории муниципального образования преобладают леса 3-го и 4-го класса низкой степени горимости. Возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для населенных пунктов и предприятий муниципального образования.

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд

1. Разработка и утверждение в муниципальных образованиях Калужской области планов мероприятий  по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

2. Проверка подготовки лесозаготовительных  и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.

3. Санитарная очистка лесосек, придорожных  полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории.

4. Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

5. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся.

6. Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

7. Активизация работы школьных лесничеств, уделение особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности  в лесах.

8. Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

9. Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

10. Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

11. Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

12. Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д.

13. Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения.

14. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

15. Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

16. Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений.  Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

17. Направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

На территории поселения проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда:

1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу, и т.д.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров

- Устройство эрозионных полос.

### VI.2 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории сельского поселения не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧС и ПБ при Правительстве Калужской области.

### VI.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Природные пожары.

Наиболее вероятными местами возникновения лесных пожаров (по условиям произрастания) являются леса.

Наиболее вероятно возникновение низовых пожаров площадью до 5-10 га на территории Малоярославецкого лесничества, где произрастают преимущественно сосновые леса и хвойные молодняки, относящиеся к I и II классам пожарной опасности. Переход низовых пожаров в верховые маловероятен.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Основными причинами возникновения лесных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.

На территории Калужской области числится 471 торфяное месторождение площадью в промышленных границах 1 га и более, общая площадь которых в нулевой границе составляет 22927,7 га, в границе промышленных глубин торфяной залежи – 11353,9 га, общие запасы и ресурсы (при 40% влаге) – 36,1 млн. тонн торфа.

Территория сельского поселения попадает в район слабой заторфованности малых разнотипных торфяных месторождений повышенной зольности. Расположен в северной части области и занимает Медынский, Боровский, Малоярославецкий, Жуковский, Юхновский, Дзержинский и Мосальский районы. Заторфованность района составляет менее 0,39%

Анализ торфяных пожаров показал, что наиболее благоприятные условия для их возникновения создаются на выработанных или выведенных из эксплуатации участках торфяных месторождений при отсутствии надлежащего контроля за их противопожарным состоянием со стороны землевладельцев, отсутствии противопожарных зон, систем противопожарного водоснабжения или обводнения площадей, отсутствии либо нехватке пожарно-технического оборудования и персонала. Основными причинами возникновения лесных и торфяных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и наиболее подверженных угрозе природных пожаров созданы добровольные пожарные дружины и  пожарные команды.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах.

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими нормативными актами.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

Размещение взрывопожароопасных объектов на территории поселения.

При проектировании и размещении на территории муниципальных образований взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенных пунктов.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

При дальнейшем проектировании, расширении проектной застройки населённых пунктов в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности".

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями.

При проектировании, расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 16, 69 -71, 72-74, "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями и сооружениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.5.3.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Таблица 33

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых зданий, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 |
| II, III | С1 | 8 | 8 |

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород составляет от 50 до 100 м в зависимости от категории склада для хранения нефти и нефтепродуктов, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) пород составляет от 25 до 40 м в зависимости от общей вместимости резервуаров и надземный резервуар или подземный. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты », а также с учётом требований к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке:

1. Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке.

2. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 17 СП 4.13130.2013

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

3. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.

4. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты ».

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных

хозяйственных построек не превышает 800 м . Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

1) переносные и передвижные огнетушители;

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;

3) пожарный инвентарь;

4) покрывала для изоляции очага возгорания;

5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера

На территории действуют постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2005 №197 «О порядке оповещения и информирования населения Калужской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций» и постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 №108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населения Калужской области».

Запуск системы оповещения для информирования населения Калужской области в чрезвычайных ситуациях с использованием радиовещательных, телевизионных станций и радиотрансляционных сетей осуществляется органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и военного характера эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится на основании соответствующих разделов планов Калужской области, Администрации муниципального образования и организаций.

Развитие системы защиты населения в защитных сооружениях, средствами индивидуальной защиты, организации мероприятий световой маскировки

Защита населения в ЗС. Проектирование и строительство защитных сооружений гражданской обороны должно осуществляться с учётом положений СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.

Защита населения средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающегося и не работающего населения для защиты при ЧС природного, техногенного, биолого-социального и военного характера.

Органам местного самоуправления необходимо организовать работу по реконструкции помещений для хранения СИЗ в целях обеспечения условий их хранения в соответствии с нормативными требованиями, включению указанных работ в перечень по объектам местного значения, финансирование строительства (реконструкции) которых проводится за счёт местных бюджетов, при разработке (корректировке) схем территориального планирования и генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Световая маскировка. Обеспечение светомаскировки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей города (района) при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение.

Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия

Система комплексного мониторинга включает: пожарный мониторинг, радиационный мониторинг, мониторинг подвижных объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории области необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

В целях дальнейшего повышения безопасности жизнедеятельности населения Калужской области предлагается организовать работу по следующим направлениям:

- дальнейшее совершенствование областной нормативной правовой базы и нормативной базы муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- совершенствование функционирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления как органа повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС области, внедрение в работу ЦУКС передовых информационных технологий;

- дальнейшее совершенствование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- реализация комплексов превентивных и профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья;

- осуществление мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса области к зиме, созданию аварийного запаса материалов и оборудования для оперативного устранения аварий на теплоэнергетических сетях;

- внедрение на территории области элементов ОКСИОН, ПТК СМИС, их использование для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- улучшение качества подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным проектом «Образование», обеспечение материальной и финансовой поддержки проведения муниципальных и региональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель»;

- продолжение работы по дальнейшему увеличению в соответствующих бюджетах необходимых объемов финансовых средств на создание финансовых и материальных резервов;

- дальнейшее создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам и существующим рискам ЧС;

- реализация Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Главным управлением МЧС России по Калужской области предусматривается:

- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории области в пределах установленных полномочий;

- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием;

- обеспечение, в пределах компетенции, безопасности людей и осуществлении в установленном порядке надзора и контроля на водных объектах;

- выработка основных направлений деятельности по обеспечению безопасности на воде и конкретных мер по предотвращению гибели людей;

- недопущение аварий с маломерными судами.

Проектом предлагается на территории сельского поселения, для усовершенствования системы пожаротушения строительство площадок (пирсов) для забора воды пожарной техникой в следующих населенных пунктах:

- - деревня Захарово,

- деревня Азарово,

- деревня Верховье,

- деревня Дмитриевское,

- деревня Крапивня,

- деревня Муратово,

- деревня Новоселки,

- деревня Петрово,

- деревня Подсинки,

- деревня Пожарки,

- деревня Сисеево,

- деревня Усадье,

- деревня Севрюково.

Площадки (пирсы) должны быть с твердым покрытием размером не менее 12*12 и приспособлены для установки пожарных автомобилей и забора воды.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Захарово» обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы, расположенная в г. Малоярославец.

Дислокация пожарной охраны на территорию поселения первого подразделения к месту вызова составляет 20 минут в соответствии со ст. 76 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

# VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Сведения о земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования на территории сельского поселения отсутствуют.

# VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории сельского поселения отсутствуют.